益环审(表)〔2020〕110号

益阳市生态环境局

关于桃江臻盈五金铸造厂
年产5000吨精密铸件建设项目
环境影响报告表的批复
桃江臻盈五金铸造厂：

你厂呈报的《关于请求对<桃江臻盈五金铸造厂年产5000吨精密铸件建设项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局桃江分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：
一、桃江臻盈五金铸造厂拟投资2000万元在益阳市桃江县高桥镇石井头村建设年产5000吨精密铸件建设项目。项目占地面积3000平方米，主要建设内容包括建设一栋建筑面积1200平方米生产车间，布局制模区、熔炼区、浇注区和机加工区，设置一条精密铸件生产线，配套建设仓库、办公楼、食堂、实验室、供配电以及环保工程等相关公用辅助工程，项目建成后，年产汽车配件、船舶配件、灯饰及家具工艺品等精密铸件5000吨。
项目符合国家产业政策，选址基本可行。根据山东睿福环境科技有限责任公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局桃江分局的预审意见，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意桃江臻盈五金铸造厂年产5000吨精密铸件建设项目的选址并建设。
二、你厂在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。中频炉废气须采取“移动式集气罩收集+耐高温布袋除尘器”处理，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级排放限值标准要求后，通过15m高烟囱排放；蜡模废气须采取“集气罩收集+三级活性炭吸附装置”处理，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2及表5中限值要求后，通过15m高排气筒排放，无组织外排废气须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的限值要求；抛丸粉尘需采取布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，焊接烟气需采取移动式焊接烟尘净化器进行处理，同时在产生机加工粉尘的工位分别设置挡板，并配备集尘器进行收集，确保外排烟（粉）尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟需采取油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高于屋顶排放。

（三）落实废水污染防治措施。生产过程中中频炉冷却水、蜡模冷却水和脱蜡釜冷却水分别收集后回用于生产循环使用，不得外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后综合利用于周边农林施肥。

（四）落实固体废物处置措施。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求分别设置危险废物暂存间和一般固废暂存场所。废切削液、废液压油、废润滑油以及含油废包装物、含油抹布手套和废活性炭等危险废物交由有资质的单位处置；废钢丸、炉渣、废焊丝以及布袋除尘器收集的粉尘等一般固废收集后外售给废旧资源回收单位综合利用，废浇冒口、残次品和机加工产生的边角料作为原料回用于生产，蜡模修整废料及脱蜡蜡液作为辅料回用于生产，脱壳废料和抛丸废屑同生活垃圾由当地环卫部门统一清运。
（五）落实噪声污染防治措施。对各类高噪设备采取有效的隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
三、项目批复后，在项目建成投产前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）和《排污许可管理办法（试行）》（原环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续；同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。
四、你厂须在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送到益阳市生态环境局桃江分局。
 益阳市生态环境局
                             2020年9月25日
