益环赫审（表）[2020]23号

关于《湖南董氏门业有限公司年产4000套铝合金门建设项目环境影响报告表》的批复

湖南董氏门业有限公司：

你单位呈报的《湖南董氏门业有限公司年产4000套铝合金门建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目在益阳市龙岭工业园的选址。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须严格执行“三同时”制度，全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度及应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施、应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）、做好项目大气污染防治工作。项目切割打磨工序产生的金属粉尘应进行定期清理和收集，焊接过程产生的烟尘应由移动式焊接烟尘净化器进行处理，确保污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值；喷粉过程中产生的粉尘通过集气罩收集引至布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准后由1根15m高排气筒排放；项目烘烤固化和胶合过程中产生的挥发性有机物经收集后引至三级活性炭吸附装置处理后达到《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中的限值后由1根15m高排气筒排放。食堂油烟通过油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准后外排。

（三）、做好项目水污染防治工作。生活污水通过隔油池和化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后通过污水管网排入益阳市城东污水处理厂进行深度处理。

（四）、做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，采取减振、隔声，加强设备维护等措施，确保项目营运期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区和4类区标准要求。

（五）、加强对固体废物的分类管理控制。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。生活垃圾收集后交给地方环卫部门处理；铝质边角料为一般工业固废，经分类收集贮存后外售综合利用；废活性炭、废润滑油、废塑粉、废弃槽渣和废包装桶等危险废物应置于危废暂存间分类贮存，定期外委有危废处置资质单位处置。

（六）、污染物总量控制：大气污染物VOCS≦0.06t/a。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、建设单位在本次环评审批手续后，应严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

益阳市生态环境局赫山分局

2020年5月19日