益环审(表)[2020]30号

关于《益阳宇建新材料有限责任公司

年回收处理100万吨建筑垃圾环保科技

项目环境影响报告表》的批复

益阳宇建新材料有限责任公司：

你公司呈报的《关于请求对<益阳宇建新材料有限责任公司年回收处理100万吨建筑垃圾环保科技项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局赫山分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳宇建新材料有限责任公司拟投资3000万元，在益阳市赫山区沧水铺镇珠波塘村租用原益阳市沧水铺珠波塘村红砖一厂，建设年回收处理100万吨建筑垃圾环保科技项目。项目占地面积10005m2，主要建设内容包括1栋建筑面积3000 m2的全封闭标准化厂房，布局1条建筑垃圾破碎生产线，1栋三面封闭建筑面积3000 m2的原材料及产品仓库，配套建设办公楼、给排水、供配电、储运及环保等相关公用辅助工程。

项目符合国家产业政策，选址基本合理。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局赫山分局的预审意见，在建设单位切实落实报告表提出的各项生态保护及污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局原则同意益阳宇建新材料有限责任公司年回收处理100万吨建筑垃圾环保科技项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

(一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）加强施工期的环境管理。对施工场地采取围挡、洒水降尘等措施，采用密闭车辆运输渣土物料，减轻施工及运输扬尘污染影响；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，施工废水必须集中进行处理后方可外排；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民。

（三）落实废气污染防治措施。运输道路采取硬化及洒水降尘等措施、原材料及产品仓储采取密闭、雾化系统降尘等措施减少无组织排放；破碎、筛分粉尘经过脉冲布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放，外排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)后排放。

（四）落实废水污染防治措施。生产洗砂废水和车辆冲洗废水经压滤处理通过两级沉淀后回用于生产，循环利用不外排，沉淀池需做好防渗工程，防止地下水污染。生活污水经隔油池＋化粪池处理后，用于周边农作物施肥，综合利用。

（五）加强噪声污染防治。各类设备噪声和风机空气动力噪声，应进一步通过采取减振降噪措施、合理安排生产时间，减少噪声对周围环境的影响，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）做好固废管理工作，按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。危险废物临时存放区应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）的有关规定，危险废物交由有资质的单位进行处置。一般固废临时存放区应严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）的有关规定，可利用废物分类收集外售，由回收公司处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

（七）本项目生产原料仅限于建筑垃圾，严禁外购山石及废矿石、矿渣进行破碎制砂。

三、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可证相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环保验收手续，益阳市生态环境局赫山分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告书送益阳市生态环境局赫山分局。

2020年3月23日