益环高审[2020]51号

益阳市生态环境局

关于益阳市长益新材料有限责任公司年产5000吨粗品钨酸钠、1500万支PCB钻针项目环境影响报告书的批复

益阳市长益新材料有限责任公司：

你公司呈报的《益阳市长益新材料有限责任公司年产5000吨粗品钨酸钠、1500万支PCB钻针项目环境影响报告书》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟投资16529.94万元在益阳高新区东部产业园内征地50亩（晏家村路以北、如舟路以西），建设一条年产5000吨粗品钨酸钠生产线和一条年产1500万支PCB钻针生产线。项目主要建设内容包括粗品钨酸钠厂房、PCB钻针厂房、仓库、综合楼及给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。项目建设符合国家产业政策和益阳高新区东部产业园选址用地规划要求。根据中机国际工程设计研究院有限责任公司编制的环评报告书的分析结论，在建设单位认真落实报告书提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告书所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

- 建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告书的要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

- 加强施工期环境管理。采取有效的降尘、降噪措施，减少施工期对周边环境的影响。

- 做好项目大气污染防治工作。加强车间通风换气，锅炉采用天然气作为燃料，产生的烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的燃气锅炉大气污染物特别排放限值后经1根15米高排气筒排放；硬质合金棒磨削过程要求在密闭设备内进行，硬质合金磨削料粉碎过程产生的粉尘由集气罩收集引入滤芯过滤除尘装置处理后通过15米高排气筒排放，密闭操作间氧化过程产生的粉尘由侧吸式集气罩收集引入袋式除尘装置处理后通过15米高排气筒排放，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高空排放，油烟排气筒的高度、位置等具体要求按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的规定执行。

- 做好项目水污染防治工作。厂区排水必须实行雨污分流，认真落实报告书提出的废水处理方案。粗品钨酸钠生产车间产生的工艺废水循环回用，车间地面拖洗废水经收集回用于粗品钨酸钠生产，均不外排；PCB钻针生产车间产生的清洗废水和车间地面拖洗废水分别经隔油沉淀池预处理、生活污水经隔油池和化粪池预处理、厂区初期雨水经沉淀池预处理，确保预处理后的废水均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区市政污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理；纯水制备系统产生的浓盐水作为清洁下水直接排入园区市政雨水管网。

- （四）做好项目噪声污染防治工作。落实环评报告书提出的噪声防治措施，合理优化总平面布局，并从优化设备的选型、减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪声的污染控制工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

- （五）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。做好固体废物分类收集处置，生活垃圾收集后交给地方环卫部门处理；碱浸废渣、除尘装置收集的粉碎粉尘和氧化粉尘、PCB钻针车间隔油沉淀池和厂区初期雨水沉淀池产生的沉淀渣、废包装材料等为一般工业固废，经分类收集贮存后外售或综合利用；润滑油、磨削液的废弃包装物、废润滑油、废磨削液（内含磨削碎屑）、废离子交换树脂及含油废抹布和废手套等危险废物应送危废暂存间分类贮存，定期外委有危废处置资质单位处理。

（六）加强环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

（七）污染物总量控制：大气污染物SO2≦0.12t/a、NOx≦1.13t/a；水污染物COD≦0.03t/a、NH3-N≦0.01t/a。

三、建设单位应严格执行环境保护“三同时”规定，项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由益阳市生态环境局高新区分局和益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队具体负责。

益阳市生态环境局

2020年12月15日