建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：   益阳市赫山区乡村产业振兴示范项目（一期）

建设单位：      益阳市赫山区城镇建设投资开发

（集团）有限责任公司

国家环境保护部监制

编制日期：2020年12月

专家意见修改

| 序号 | 意见 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确本项目编制报告表的依据；细化项目工程实施内容，明确灌区工程范围及面积，道路工程位置、长度、路面类型；核实施工原辅材料种类、来源及施工设备清单。 | 详见P2-7 |
| 2 | 完善地表水环境保护目标及现状监测数据，补充区域土壤环境质量调查；核实农村生活污水排放执行标准。 | 详见P15-17 |
| 3 | 核实土壤改良工艺及工程周期，说明改良目标值。 | 详见P21-22 |
| 4 | 明确临时施工场地位置、用地性质，核实施工期土石方平衡，补充施工取、弃土场设置情况调查。 | 详见P7-10，P31 |
| 5 | 完善施工场地噪声、粉尘环境影响及污染防治措施分析，加强生态环境影响分析。 | 详见P33-36 |
| 6 | 补充临时施工场地分布图，完善工程地理位置图、平面布置图；补充发改等部门意见。 | 详见附 图附件 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	32

七、环境影响分析	33

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

九、结论与建议	42

附件：

附件1 环评委托书

附件2 标准函

附件3 关于《益阳市赫山区乡村产业振兴示范项目（一期）可行性研究报告》的批复

附件4 项目声环境检测报告质保单

附件5 专家评审意见及签到表

附图：

附图1 赫山区行政规划图

附图2 项目区位图

附图3 赫山区新市渡镇银河水库片区总平面布置图

附图4 赫山区岳家桥镇长塘水库片区总平面布置图

附图5 赫山区新市渡镇乡愁农庄片区总平面布置图

附图6 赫山区优享种植合作社片区总平面布置图

附图7 赫山区汉森制药片区总平面布置图

附表：

建设项目环评审批基础信息表

大气环境影响评价自查表

地表水环境影响评价自查表

环境风险评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 益阳市赫山区乡村产业振兴示范项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄召龙 |  |  | 联系人 | 李双 |  |  |
| 通讯地址 | 益阳市赫山区十洲路银东社区办公楼5楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15575825248 |  | 传真 | / | 邮政编码 | / |  |
| 建设地点 | 益阳市赫山区欧江岔镇、新市渡镇、岳家桥镇 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | A051农业服务业 |  |  |
| 占地面积 | 平方米 |  |  | 绿化面积 | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 50332.78 | 其中：环保投资（万元） |  | 75 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.15% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 预计2022年7月建成投产 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 - 农业是生态产品的重要供给者，乡村是生态涵养的主体区，生态是乡村最大的发展优势。乡村振兴，生态宜居是关键。实施乡村振兴战略，统筹山水林田湖草系统治理，加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，乡村振兴，生活富裕是根本。实施乡村振兴战略，不断拓宽农民增收渠道，全面改善农村生产生活条件，促进社会公平正义，有利于增进农民福祉，实现百姓富、生态美的统一。2018年8月益阳市赫山区被确定为国家级农村综合性改革试点县。 - 近年来，全区虽然加大农业产业投入力度，但农业产业基础相对薄弱，存在一些亟待解决的问题:①农田区域内基础设施条件非常薄弱。农业水利、田间道路设施、田地整理及设备仍不能满足农业生产需求。水利灌溉的最后一公里尚未全面解决，增加了农民经济负担，影响了农户种植积极性。田间道路及土地缺乏整理，不利于农业机械化生产。②生产方式分散且科技水平低。农业生产方式尚处于分散型，导致标准化种植难以形成，进而产品质量不稳定，农产品品牌不响，附加值不高，农户收入偏低。农户对生产资料投入较少，生产方式简单，机械化程度偏低，在很大程度上影响了赫山区农产品种植产业发展。③农村生活及生态环境“脏乱差”现象严重。“柴草乱堆、污水乱流、粪土乱丢、垃圾乱倒、杂物乱放、畜禽散养”等问题普遍存在，不仅影响村容村貌，还对大气、地表水和地下水造成一定的污染。 因此，提出益阳市赫山区乡村产业振兴示范项目(一期)的建设，打造高标准农田及精品蔬菜基地，同时开展农村环境综合整治，以解决以上问题，推动赫山区农村经济进一步发展，对增加粮食产量，稳步提高赫山区农业综合生产能力，发展现代化农业，建设美丽乡村具有重要的现实意义。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》， 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司委托湖南霖昇工程技术咨询有限公司对益阳市赫山区乡村产业振兴示范项目（一期）进行环境影响评价工作，本项目主要建设项目为高标准农田建设中的灌区工程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订本）的规定，项目高标准农田属于“四十六、水利中的“142、灌区工程”，本项目改造52000亩，属于其他，应编制报告表。项目精品蔬菜基地属于“四十七、农业、林业、渔业中的“148、农产品基地项目（含药材基地）”的其他，应编制登记表。本项目农村环境综合整治属于“三十三、水的生产和供应业--96生活污水集中处理的“其他”类”，需编制环境影响评价报告表。 - 因此本项目编制等级为编制环境影响评价报告表。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 二、项目建设的必要性 1、是推进国家级农村综合性改革工作，打造示范点的需要。 2018年8月，财政部确定赫山区为全国农村综合性改革试点试验县。本项目围绕“试点试成示范点、改革改出原动力”的目标，因地制宜，重点突破，以试点试验村建设项目为载体，扎实推进农业供给侧结构性改革，探索完善村集体经济发展、乡村社会治理、农民持续增收、农村生态文明发展的新机制新途径，打造统筹融合发展新亮点，形成可复制、可推广的乡村振兴赫山模式。 2、是提高赫山区粮食综合生产能力与效益的需要 项目区灌渠、机耕路等田间配套设施完整率仅为40%左右，使项目区耕地产出能力与种植效益都受到严重制约，亟待提高。项目区主要位于滨湖平原地区，区域日照时间较长，水肥充足，温度适宜，是粮油重要产区，农业发展潜力极大。进行项目区农田建设，调整农业结构，加大农业科技推广应用，对于建设现代化农业科技产业区是十分必要的。 3、是转变农业发展方式，促进农业可持续发展的需要 本项目进一步加大了科技投入力度，通过对农民开展农业科技培训，提高科技种田水平。大力推广应用农业节水、节肥、节能等新技术、新成果，引导群众改变传统的耕作栽培方式，实行标准化生产，发展无公害农业、有机农业、循环农业，减少污染，保护环境，把项目区建设为高产水稻、蔬菜生产基地，促进农业区域化布局、专业化生产和产业化经营。同时，高标准农田建设项目更加注重内涵式开发，着力加强生态环境建设，既有效开发利用农业资源，又严格保护自然资源，确保资源的永续利用，从而促进农业可持续发展。 4、是提高农业综合效益，稳步提高农民收入的需要 项目在加强农业基础设施建设、用现代物质条件装备农业、改善农业生产条件的同时，坚持产业带动，大力发展优质、高效、生态、安全农业，推进农业结构调整，优化农业产业和农产品品质结构，加快现代农业产业体系建设，发展农业产业化经营，进一步提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，从而大大提高农业的综合效益，促进农民增收。同时，在高标准农田建设过程中，农民可通过投工投劳方式获得工资性收入，会有一定比例的项目投资直接转化为农民收入。此外，高标准农田建设可有效拉动机械设备制造、建筑建材和运输等行业发展，从而增加农民就业机会和提高收入水平。 综上所述，本项目的建设十分必要。 三、工程简介概况 1、项目概况 - 项目名称：益阳市赫山区乡村产业振兴示范项目（一期）； - 建设单位：益阳市赫山区建设投资开发有限责任公司； - 建设地点：益阳市赫山区欧江岔镇、新市渡镇、岳家桥镇； 建设性质：新建。 - 2、项目内容及建设规模 本项目主要建设内容分为高标准农田建设、精品蔬菜基地、农村环境综合整治三个方面，本项目建设高标准农田52000.00亩，其中5000.00亩用于精品蔬菜基地。项目建成后，高标准农田、精品蔬菜基地由农业龙头企业、专业合作社、种植大户等租赁。 高标准农田可出租为47000.00亩，精品蔬菜基地智能连体温棚面积可出租面积800.00亩，单体圆拱大棚可出租面积为3660.00亩(占地4200亩，除去道路、水渠、附属用房占地等，用于出租面积为3660.00亩)。具体如下： ①高标准农田建设： 本次规划建设高标准农田5.2万亩，建设内容包括：土壤改良，灌溉与排水、高效节水灌溉、田间道路、农田防护与生态保护、科技推广措施等。项目范围包含3个片区，具体如下： 1）赫山区欧江岔镇八甲岭高标准农田涉及赫山区欧江岔镇的闸坝湖村、柏薮村、欧江岔村、长东湖村、高平村、八甲岭村、汾湖洲村共7个行政村，规划完成高标准农田建设面积1.72万亩。建设内容包括土壤改良1.72万亩，灌溉与排水含修建塘堰(坝)15座、泵站10座、衬砌明渠(沟)49907m、农桥2个、涵洞1个、其他渠系建筑物1处等，修建田间道路8320m，农田防护与生态保护植树2376棵、植草2375m2。 2）赫山区欧江岔镇新樟高标准农田涉及虎形山村新樟片，流水口村道观山和红旗片、飞龙寺村飞跃片和陈北塘村等4个行政村，规划完成高标准农田建设面积1.73万亩。建设内容包括土壤改良1.73万亩，灌溉与排水含修建塘堰(坝) 5座、小型集雨设施5座、泵站7座、衬砌明渠(沟)24660m。水闸2个、其他渠系建筑物1处等，修建田间道路6190m，农田防护与生态保护植树2760棵，科技推广措施为安装太阳能频振杀虫灯152盏。 3）赫山区新市渡等两镇高标准农田涉及新市渡镇、岳家桥镇及乡愁基地、优享基地、汉森基地等2个镇3个基地，规划完成高标准农田建设面积1.75万亩。建设内容包括土壤改良1.71万亩，灌溉与排水含修建塘堰(坝)18座、小型拦河坝2座、泵站8座、疏浚沟渠9861m、衬砌明渠(沟)27778m、渡槽1个、农桥2个、涵洞4个、跌水24个、其他渠系建筑物15处等，修建田间道路6190m，农田防护与生态保护植树2760棵，科技推广措施为安装太阳能频振杀虫灯152盏。 ②精品蔬菜基地 本项目高标准农田中形成的集中连片耕地流转5000亩打造精品蔬菜基地，其中新建智能连体温室大棚800亩(内含育苗室)，单体圆拱大棚4200亩。 ③农村环境综合整治 欧江岔镇、新市渡镇、岳家桥镇农村路网提质改造，通村道路改造5.5km，千线连接线改造5.25km，景区连接线改造7.7km。欧江岔村展馆外围生态化提升项目，排污渠护坡1km，道路硬化800m。化粪池200个，生活污水引流管道5km，垃圾箱500个，旧村改造12734m2。 具体建设内容见下表 表1-1 项目组成及主要环境问题 项目名称; 内容; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体 工程; 高标准农 田建设; 分为赫山区欧江岔镇八甲岭片区、欧江岔镇新樟片区、赫山区新市渡片区共三个片区；主要建设内容为土壤改良、灌溉与排水含修建塘堰; 施工扬尘、废水、噪声、建筑废渣、水土流失; /. 精品蔬 菜基地; 分为乡愁基地、优享基地、汉森基地共三个精品蔬菜基地; /. 农村环境 综合整治; 对欧江岔镇、新市渡镇、岳家桥镇三个乡镇的农村路网进行提质改造和对欧江岔村展馆外围进行生态化提升项目; 汽车尾气、噪声. 辅助工程; 临时施工 便道; 本项目不需设置施工便道，现有道路能够满足; /; 土地整治、复耕后水土流失量较小. 临时渣场; 本项目不专门设置临时渣场，开挖土方就近堆放，弃土部分回填，多余土方外运当地政府指定渣场. 临时施工场地; 项目设置临时场地，用于临时堆放材料等. 共用 工程; 供水; 市政供水; /; /. 供电; 当地电网提供. 办公室及生活设施; 办公室; 设置施工场地临时办公. 住宿; 项目不设置住宿， 工人均当地招募. 表1-2 高标准农田建设主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 工程量. 八甲岭; 新樟; 新市渡等两镇; 合计. （一）; 土壤改良; /; /; /; /; /. 1; 酸化土壤治理; 亩; 0; 0; 5100; 5100. 2; 地力培肥; 亩; 17200; 17300; 12000; 46500. （二）; 灌溉与排水; /; /; /; /; /. 1; 塘堰(坝); 座; 15; 5; 18; 38. 2; 小型拦河坝; 座; 0; 0; 2; 2. 3; 小型集雨设施; 座; 0; 5; 0; 5. 4; 泵站; 座; 10; 7; 8; 25. 5; 疏浚沟渠; m; 0; 0; 9861; 9861. 6; 衬砌明渠(沟); m; 49907; 24660; 27778; 102345. 7; 渠系建筑物; /; /; /; /; /. 7.1; 水闸; 个; 0; 2; 0; 2. 7.2; 渡槽; 个; 0; 0; 1; 1. 7.3; 农桥; 个; 2; 0; 2; 4. 7.4; 涵洞; 个; 1; 0; 4; 5. 7.5; 跌水; 个; 0; 0; 24; 24. 7.6; 其他; 处; 1; 1; 15; 17. （三）; 高效节水灌溉; /; /; /; /; /. 2; 灌溉; 亩; 4106; 4106. 2; 微灌; 亩; 94; 94. （四）; 田间道路; /; /; /; /; /. 1; 机耕路; m; 10321; 10321. 2; 生产路; m; 8320; 6190; 14510. （五）; 农田防护与生态环境保护; /; /; /; /; /. 1; 农田林网工程; /; /; /; /; /. 1.1; 植树; 株; 0; 2760; 0; 2760. 2; 坡面防护工程; /; /; /; /; /. 2.1; 植树; 株; 2376; 0; 0; 2376. 2.2; 植草; m2; 2375; 0; 0; 2375. （六）; 科技推广措施; /; /; /; /; /. 1; 仪器设备; /; /; /; /; /. 1.1; 太阳能诱蛾杀虫灯; 盏; 0; 0; 152; 152. 表1-3精品蔬菜基地建设规模汇总 精品蔬菜基地位置; 大棚总面积（亩）; 智能连体温室大棚（亩）; 单体圆拱大棚（亩）. 欧江岔镇; 3750; 600; 3150. 新市渡镇; 500; 80; 420. 岳家桥镇; 750; 120; 630. 合计; 5000; 800; 4200. 表1-4精品蔬菜基地建设主要技术指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 蔬菜种植大棚; m2; 3333350; 5000亩. 1.1; 智能连体温室大棚; m2; 533336; 800亩. 1.2; 单体圆拱大棚; m2; 2800014; 4200亩. 2; 灌溉及水肥一体化设备; 套; 16. 3; 农产品检测设备; 套; 16. 4; 机电工程. 输电线路; km; 12. 变压器台; 台; 8. 表1-5农村环境综合整治主要技术指标 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 农村路网提质改造. 1.1; 通村道路改造; m; 5500. 1.2; 干线连接线改造; m; 5250. 1.3; 景区连接线改造; m; 7700. 2; 欧江岔村展馆外围生态化提升. 2.0; 排污渠护坡; m; 1000. 2.2; 道路硬化; m; 800. 3; 化粪池; 个; 200. 4; 生活污水引流管道. 4.1; DN110; m; 2750. 4.2; DN200; m; 2250. 5; 垃圾箱; 个; 500. 6; 旧村改造; m2; 12734. 6.1; 建筑外立面修缮; m2; 12734. 6.2; 巷道清理及修翻; m2; 3260. 6.3; 植树绿化; m2; 5500. 6.4; 杂房拆除; m2; 3260. 6.5; 供电线路改造; m2; 12734. 6.6; 村内广场改造; m2; 4950. 6.7; 入口门楼; 座; 1. 6.8; 新建围墙; m; 650. - 3、主要设备 表1-6 施工机械设备表 序号; 设备名称; 型号及规格; 序号; 设备名称; 型号规格. 1; 反铲挖掘机; 1 立方米; 9; 机动翻斗车; F10. 2; 自卸汽车; 3 吨; 10; 砼拌合机; JS500. 3; 推土机; 20 千瓦; 11; 砂浆搅拌机; 0.2 立方米. 4; 装载机; ZL15; 12; 抽水机; IS120-150-. 5; 振动碾; YZ20; 13; 污水泵; WQ15-23. 6; 木工刨床; 1 台; 14; 柴油发电机; 30千瓦. 7; 测量仪器; 2 套; 15; 自卸汽车; 3 吨. 8; 砼振捣器; ZX-50. - 4、工程占地与拆迁安置 根据建设单位提供资料，本次项目建设中永久占地共计0.48亩，主要为新建泵站占地，该部分占地均在水利部门相关管理用地范围之内，无需进行补偿。 施工临时占地主要包括施工临建设施、临时施工道路等占地，临时占地面积分别为：施工临建设施2.3亩，临时施工道路26.6亩，施工临时占地面积合计28.9亩。 本项目为不涉及拆迁安置工程。 - 5、规划原则及布局 - ①高标准农田建设： - 工程布局坚持以农田水利为重点，实行多项措施综合治理，因地制宜、统筹布局，按照“缺什么、补什么”的原则确定具体工程措施，科学合理地设计高标准农田建设内容。项目建设坚持绿色生态理念，按照“少硬化、不填塘、慎砍树、禁挖山”的要求，构建生态沟渠、道路和山塘湿地系统，改善农田生态环境；工程布局需科学合理，杜绝“断头路、断头渠、肠梗阻”等单项工程。 - （1）项目总体布局应符合《赫山区高标准农田建设规划(2011-2020年)》的相关规划要求。 - （2）根据项目区的水资源状况、耕地质量现状和已有的农田水利设施，合理确定土壤改良区域、灌溉与排水工程（包括水源工程、输水工程、排水工程、渠系构筑物等）、田间道路工程（机耕路）、农田防护与生态环境保持工程、科技措施等建设项目及其数量、等级和位置。 - （3）涉及土壤改良的区域要针对土壤存在的问题因地制宜制定改良措施。 - （4）灌排兼顾、协调布局。充分利用既有灌排沟渠，根据满足田间灌排设计的需要，对沟渠布局进行改造、调整，确保旱能灌、涝（渍）能排。 - （5）本项目田间道路工程布局初成系统，布局合理，只需对现有路况极差的个别道路进行路面整修 - 按照国家农业综合开发高标准农田建设示范工程的总体要求，按照功能合理，流程通畅。经济环保节能，尽量利用享有设施、填平补缺的原则，全面综合地进行布局规划，充分发挥农业技术体系优势，并把节水，节肥作为重要的技术环节，使农田基本建设、地力增值和农技推广体系相配套，发挥最大的作用，产生最佳的效果，促进粮食生产能力的提高，促进农业产业化进程，增加农民收入。 - 项目区以建立健全各级灌排体系，完善配套各类设施，改善灌区生产和生态环境，提高土地综合生产能力为目标，以水利基础设施建设为龙头，实行农、林、水、科技综合治理，全面配套和农业产业结构的优化调整。在水利规划上，坚持两档一渠一沟，做到沟不到头，渠不到稍。在维持原有骨架和不增加引水量的前提下，建立健全各级灌排体系和配套设施。以改善农业生产条件和工程老化失修现状为重点，以发展节水灌溉为突破口，以实现高标准园田化建设为目标，最终实现沟、渠、路、田、林、庄的综合治理和成龙配套。对规划区域内的支斗农渠全部进行砌护，现有的各级沟道进行宽劈深挖整修。 - 在农业规划上，以增加农民收入，减轻繁重体力劳动为核心，以质量和效益为前提，以市场为导向，以科技为支撑，优化农业种植结构，大力发展优势主导产业，加强优势农产品基地建设，拓宽多种经营渠道，加快农业耕作机械化进程，最终达到项目区农民脱贫致富奔小康的目的。 - 在林业规划上，适地适树，合理选择无抽干、无病虫害，2年生以上树种，采取挖大坑深栽，栽前先要对苗木进行修枝、修根，然后按设计标准开挖树坑，待坑子检查合格后再栽植。栽时先将苗木放入坑内，填入熟化的田间土，采用“三埋二踏一提苗”的技术要领进行栽植，定点拉线，使其左右成行，栽后要立即灌水、培土、复踏以保证幼树成活，确保项目区造林成效。 - ②精品蔬菜基地建设：据建设区域周边环境调查，项目所在地周边无文物、风景名胜区和生态敏感点等环境保护目标，没有明显的外环境制约因素，外环境关系相对较为单纯，外环境制约因素小。 本项目与周边环境相容性较好。且周围也没有含氟工厂，生产本项目所处区域环境质量现状良好，符合种植无公害蔬菜的条件，只要该项目严格遵守国家和地方有关的环保法规，做好各项污染防治措施，在污染达标排放状况下，项目运营期间对周围水环境、大气环境和声环境不会造成大的影响，项目选址可行。 - ③农村环境综合整治：在进行高标准农田、精品蔬菜基地的建设同时开展农村环境综合整治，符合当代稳固农业基础、培育农业农村发展新动力的发展要求。 6、工程投资及施工安排 - 本项目投资估算总额为50332.78万元，计划总工期24个月(2020年8月~2022年7月)，具体里程碑节点工程如下： - 2020年8月前，完成立项、初步设计、施工图设计及招标等前期准备工作。 - 2020年8月~2022年6月，完成52000亩高标准农田建设。 - 2020年8月~2022年1月，完成农村环境综合整治建设。 - 2022年1月~2022年6月，完成精品蔬菜基地的建设。 - 2022年7月，项目竣工验收，做好交付使用前准备工作。 - 注：以上部分工作同步进行，项目建设进度如有特殊情况顺延。 7、公用工程 （1）、供水 - 项目施工期生活给水为自来水；项目灌溉渠道主要水源为自然地表径流蓄水，现有蓄水设施主要依靠境内水库、山坪塘、蓄水池进行蓄水和提灌站提水，当区域农田需要灌溉时，上游水库、山坪塘、蓄水池放水，通过渠道到达农田，灌溉完成后关闭上游匝道，渠道内灌溉水自然蒸发。 （2）、供电 项目用电来自当地电网。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 （1）原有污染情况 - 现状道路基本完好，部分山区路段出现塌方，路面有破损情况。 - 道路沿线绿化单一，道路两侧排水情况较差。 - 道路沿线杆线年代久远，有破碎情况，缆线散乱。 - 道路交通标志、标线缺失。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 - 赫山区，隶属于湖南省益阳市，位于湖南省中部偏北，地居洞庭湖西缘和资水尾闾，地理坐标为：北纬28°16′至28°53′，东经112°11′至112°43′。东邻湘阴、望城两县，南界宁乡县，西接桃江县，北望资阳区。 - 本项目所在地位于益阳市赫山区，项目振兴整治范围为：欧江岔镇、新市渡镇、岳家桥镇。 - 具体位置详见附图1项目地理位置图。 2、地形、地貌、地质 - 赫山区位于雪峰山隆起与洞庭湖凹陷交接处，西南山丘起伏，东北江湖交错。地势 - 自西南向东北，呈三级阶梯状倾斜递降，地面高程大部分在海拔100米以下，区境以平原为主，山、丘、岗地貌齐全，具有“一分丘山两分岗，五分平原两水乡”的特点。最高点为沧水铺镇南部之碧云峰，海拔502米，赫山区地势比降为1.3%。雪峰山余脉在区境西南部402平方公里范围内呈钳形集结，突起为高埠，地势起伏较大，切割深度50—150米，有18座海拔300米以上的山峰；中部地面起伏平缓，丘岗与平原相间并列，地表切割微弱；东北部为滨湖平原，平坦开阔，耕地连片，河湖广布。 - 益阳市赫山区山丘区地层多为煤炭和石灰岩构造，根据《中国地震动参数区划图》，沧水铺镇地震动峰值加速度为0.05g，对照地震基本烈度为Ⅵ度。 - 气候、气象 - 本区为亚热带大陆性季风湿润气候区，具有夏季炎热，春冬寒冷，冬夏长，春秋短，光热充足，雨量充沛，无霜期长等特点。据当地气象观测资料得出的气候特征值如下： - 多年平均气温：17℃ 年平均降水量：1399.1~1566.1mm - 极端最高气温：29℃ 年平均蒸发量：1124.1~1352.1mm - 极端最低气温：-1℃ 多年平均相对湿度：81% - 对年平均日照时间：1644h 年平均风速：2.0m/s - 历年最大风速：18m/s 无霜天数：270d - 年主导风向：NW 夏季主导风向：SSE 4、水文 - （1）地表水 - 赫山区水资源总量333.28亿立方米，由大气降水、过境客水和地下水三个部分组成。其中全区多年平均年降水总量17.54亿立方米，多年平均年过境客水总量228.62亿立方米，地下水总储量87.12亿立方米。水能总蕴藏量15346千瓦，可开发量 5722千瓦。赫山区境水系发达，有长度5公里以上河流40条。多数自南或西南流向北及东北，呈树枝状分布，分属于资水、湘水及洞庭湖三大水系。区内流域总面积1363平方公里，其中流域面积100平方公里以上河流 5 条。 - 资江为湖南省第三条大河，有二源，南源夫夷水源出广西壮族自治区资源县越城岭西麓桐木江，西源赧水出于湖南省城步苗族自治县青界山麓黄马界，两源于邵阳县双江口汇合，汇合后北流经邵阳市新邵、冷水江、新化、桃江、益阳等县市，至益阳市分为两支，北支由杨柳潭入洞庭湖、南支在湘阴县临资口入湘江，长653km，流域面积28142km2，河口年均流量717m3/s，河床比降0.44‰，流域内雨量充沛，最高水位出现于4～6月，最低水位多出现于1月和10月。 - 资江自西南蜿蜒向东北经安化、桃江、赫山、朝阳、资阳至甘溪港注入洞庭湖，干流在益阳市境内长239km，流域面积6350km2，多年平均径流量21.7×109m3。最大流量10100m3/s，最小流量90m3/s，河宽一般在400m左右。 - 志溪河是资江的一级支流，全长68.5公里，流域面积680.5平方公里（其中宁乡县境内2平方公里，桃江县境内225.3平方公里，赫山区境内453.2平方公里），经赫山区泥江口、龙光桥、新市渡、谢林港、会龙山等乡镇办事处入资江。 - 新河：新河是益阳市人民在 1974 年～1976 年人工开挖的一条河流，属湘江水系。其主要功能为渔业和农灌，属III类水域。西起龙光桥镇的罗家咀，向东流经兰溪镇、笔架山乡、泉交河镇、欧江岔镇，直至望城县乔口镇注入湘江。全长38.5km，其中，在益阳市境内为3.6374km，坡降为0.17‰，有支流12 条，其中二级支流7条。新河流量和水位按十年一遇最大日暴雨167mm、湘江乔口十年一遇最大洪峰水位35.20m设计，底宽上游16m、下游120m，设计水位 37.40～35.50m 最大流量 1260m3/s，多年平均流量 60m3/s，年产水总量 4.41 亿 m3，可灌溉农田 18 万亩。新河在益阳市境内与望城县交界处，设有一处河坝，河坝名称为大闸。大闸关闸时上游河水流动性能较差。历史上由于大量城市生活污水和工业废水的汇入，该河曾受到过一定程度污染，水质较差，环境容量达到饱和。2008 年，益阳市赫山区环保局对沧水铺镇范围内近百家废旧塑料加工企业进行了强制关停，采取以上措施后，遏制了新河水环境进一步恶化的趋势，并使得新河水质得到有效改善。 - 泉交河：全长 46km，流域面积 159km2，发源于益阳市仙圣伦，由西往东、东北径流，流经龙家洲，毛家桥、岳家桥、衡龙桥、石板滩、黑湖洲、葛麻、张家坝，最终于泉交河镇汇入新河。根据调查资料可知，2016 年 6 月（丰水期）其中游衡龙桥一带流量约 0.93m3/s，2016 年 11 月（枯水期）流量约 0.93m3/s。 - 岳家桥河：岳家桥河：全长 46km，流域面积159km2，发源于益阳市仙圣伦，由西往东、东北径流，流经龙家洲，毛家桥、岳家桥、衡龙桥、石板滩、黑湖洲、葛麻、张家坝，最终于岳家桥河镇汇入新河。调查期间，2016年6月（丰水期）其中游衡龙桥一带流量约11.44m3/s，2016年11月（枯水期）流量约 2.11m3/s。 - （2）地下水 - 本项目场地水文地质条件较简单，地下水类型主要为潜水。地下水的补给主要为大气降水。地下水位及水量变化增减直接受季节因素的影响。 5、土壤、植被、动物资源 - (1)土壤 - 项目区属于亚热带季风湿润气候类型，在高温多湿条件下，其地带性土壤为红壤，山地土壤主要是黄壤、黄棕壤。沿线地区的耕作土为水稻土，分布较广，沿河两岸有潮土分布。 - 区域成土母质类型较多，分布较广的主要有板页岩、第四纪网纹红壤和河湖冲积物，此外，尚有砂砾岩、砂页岩、花岗岩、石灰岩等，西部低山丘陵地区以板页岩为主，中部丘陵岗地地区以四纪红壤为主，并间有花岗岩、石灰岩分布，东部平原地区以河湖冲积物为主，土壤类型大多为山地森林红壤和平原潮土。 - （2）植被 - 益阳市植被属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被区。植被类型以华东、华中区系为主，森林植被较为丰富，种类繁多，主要有常绿阔叶林、常绿针阔混交林、落叶常绿阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、乔竹混交林和以油茶、杜仲、厚朴、柑橘为主的经济林。 - （3）动物资源 - 评价区域野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物物种有麻雀、黄鼬，家畜、家禽有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫鱼等。 - （4）农业生态现状 - 评价范围内种植业以粮食作物为主，粮食作物主要包括水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯、红薯等，粮食作物中水稻是最主要的种植作物，产量高，该评价区在全国被称为“鱼米之乡”。随着产业结构调整不断深入，经济效益的作物种植面积和产量大幅度增长，农业结构日趋合理，农民收入逐渐增加。 - （5）水土流失情况 - 根据《湖南省水土保持区划》，项目区属湘北环湖丘岗轻度流失区，其地貌主要为低山丘陵和岗地，成土母质以河、湖沉积物与第四纪红土为主，土壤肥沃，光热充足，植被较发育，水土流失程度轻微。水上流失侵蚀类型以水蚀为主，水蚀以面蚀和沟蚀为主。根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)，该区土壤容许流失量为500t/km2·a。益阳市现有水土流失面积26.93km2，占全市总面积的7.07％。其中轻度流失20.36km2，占水土流失面积的75.50％；中度流失6.57％，占24.41％。土壤平均侵蚀模数为1300t/km2·a。 - 二、区域环境功能区划： 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题 为了解该建设项目所在区域环境质量现状，本次环评采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在地的环境质量现状进行分析。大气环境、水环境现状引用，声学环境现状采取实测。 一、环境空气质量现状 本次环评采用资料收集法，引用益阳市生态环境局网站公示的《2018年湖南省环境质量状况公报》中益阳市的数据。引用监测项目包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测日均值。 环境空气质量监测布点位置见附图，监测数据结果统计表见表 3-1。 表3-1 项目所在地环境空气质量监测结果（单位：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度(ug/m3); 标准值(ug/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 0.15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 0.625; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 69; 70; 0.986; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 1.0; 达标. CO; 24小时平均 95百分位日平均; 1800; 4000; 0.45; 达标. O3; 日最大8小时平均90百分位日平均; 140; 160; 0.875; 达标. 由表2-2可见，2018年益阳市大气环境质量主要指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故项目所在区域为环境空气质量达标区。 二、地表水环境质量现状 为了解本项目周边的地表水环境，本次评价收集了评价范围《益阳龙岭工业集中区（调扩区）总体规划（2019-2025）环境影响报告书》中撇洪新河，碾子河、泉交河现状水质数据。地表水监测委托湖南宏润检测有限公司于2019年5月1日~5月3日进行了6个监测断面的监测；地表水岳家桥河环境质量现状引用《益阳两型建设投资有限公司益阳东部新区大泉污水处理厂建设工程环境影响报告表》中 2019 年 3 月 12 日〜14日湖南格林城院环境检测咨询有限公司对岳家桥河断面的监测数据。监测数据见下表。 表3-2-1 地表水监测断面水质现状监测结果统计表 采样点位; 样品状态; 检测项目; 单位; 浓度范围; 平均值; 标准值; 标准指数. 益阳市城东污水处理厂旁清溪河断面; 微黄、无异味、无漂浮物; pH; 无量纲; 7.25~7.35; /; 6~9; 0.125~0.175. 化学需氧量; mg/L; 8~11; 9.33; 20; 0.4~0.55. 五日生化需氧量; mg/L; 2.8~3.2; 2.97; 4; 0.7~0.8. 悬浮物; mg/L; 11~14; 12.33; /; /. 氨氮; mg/L; 0.198~0.224; 0.21; 1.0; 0.198~0.224. 总氮; mg/L; 0.84~0.9; 0.86; 1.0; 0.84~0.9. 总磷; mg/L; 0.03~0.04; 0.04; 0.2; 0.15~0.2. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.2. 粪大肠菌群数; 个/L; 1.1×103~1.7×103; 1.4×103; 10000; 0.11~0.17. 溶解氧; mg/L; 6.7~6.9; 6.8; ≥5; 0.725~0.746. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 镍; mg/L; 5×10-3L; 5×10-3L; 0.02; /. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 0.08. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.05; 0.05. 汞; mg/L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.0001; 0.4. 镉; mg/L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.005; 0.1. 砷; mg/L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.05; 0.0006. 挥发性酚类; mg/L; 0.009~0.011; 0.01; 0.05; 0.18~0.22. 硫化物; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.2; 0.025. 色度; 度; 2; 2; /; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.1; /. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.2; 0.005. 水温; ℃; 21.5~22.3; 21.97; /; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.2; /. 益阳市城东污水处理厂下游清溪河与撇洪新河交汇处上游100m撇洪新河断面; 微黄、无异味、无漂浮物; pH; 无量纲; 7.42~7.55; /; 6~9; 0.21~0.275. 化学需氧量; mg/L; 14~16; 15; 20; 0.7~0.8. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4~3.5; 4; 0.85~0.875. 悬浮物; mg/L; 15~18; 16.67; /; /. 氨氮; mg/L; 0.275~0.311; 0.292; 1.0; 0.275~0.311. 总氮; mg/L; 0.92~0.95; 0.94; 1.0; 0.92~0.95. 总磷; mg/L; 0.06~0.08; 0.07; 0.2; 0.3~0.4. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.2. 粪大肠菌群数; 个/L; 2.4×103~3.5×103; 2.9×103; 10000; 0.29. 溶解氧; mg/L; 6.2~6.5; 6.3; ≥5; 0.769~0.806. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 镍; mg/L; 5×10-3L; 5×10-3L; 0.02; /. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 0.08. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.05; 0.05. 汞; mg/L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.0001; 0.4. 镉; mg/L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.005; 0.1. 砷; mg/L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.05; 0.0006. 挥发性酚类; mg/L; 0.013~0.015; 0.014; 0.05; 0.26~0.3. 硫化物; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.2; 0.025. 色度; 度; 2; 2; /; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.1; /. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.2; 0.005. 水温; ℃; 21.6~22.5; 21.9; /; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.2; /. 益阳市城东污水处理厂尾水排放口下游清溪河与撇洪新河交汇处撇洪新河下游200m撇洪新河断面; 微黄、无异味、无漂浮物; pH; 无量纲; 7.48~7.58; /; 6~9; 0.24~0.29. 化学需氧量; mg/L; 15~18; 16.67; 20; 0.7~0.8. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4~3.6; 3.5; 4; 0.85~0.9. 悬浮物; mg/L; 15~18; 16.67; /; /. 氨氮; mg/L; 0.285~0.314; 0.298; 1.0; 0.285~0.314. 总氮; mg/L; 0.94~0.98; 0.96; 1.0; 0.94~0.98. 总磷; mg/L; 0.06~0.08; 0.08; 0.2; 0.3~0.4. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.2. 粪大肠菌群数; 个/L; 2.4×103~3.5×103; 2.9×103; 10000; 0.29. 溶解氧; mg/L; 6.9~7.2; 7.1; ≥5; 0.694~0.725. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 镍; mg/L; 5×10-3L; 5×10-3L; 0.02; /. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 0.08. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.05; /. 汞; mg/L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.0001; 0.4. 镉; mg/L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.005; 0.1. 砷; mg/L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.05; 0.0006. 挥发性酚类; mg/L; 0.015~0.017; 0.016; 0.05; 0.3~0.34. 硫化物; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.2; 0.025. 色度; 度; 2; 2; /; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.1; /. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.2; 0.005. 温度; ℃; 21.3~22.0; 21.6; /; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.2; /. 益阳东部新区污水处理厂尾水排放口上游500m碾子河断面; 微黄、无异味、无漂浮物; pH; 无量纲; 7.05~7.21; /; 6~9; 0.025~0.105. 化学需氧量; mg/L; 10~13; 11.33; 20; 0.5~0.65. 五日生化需氧量; mg/L; 2.8~3.1; 2.97; 4; 0.7~0.775. 悬浮物; mg/L; 8~11; 9; /; /. 氨氮; mg/L; 0.154~0.198; 0.175; 1.0; 0.154~0.198. 总氮; mg/L; 0.54~0.62; 0.58; 1.0; 0.54~0.62. 总磷; mg/L; 0.02~0.03; 0.02; 0.2; 0.1~0.15. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.2. 粪大肠菌群数; 个/L; 1.1×103~2.4×103; 1.7×103; 10000; 0.24. 溶解氧; mg/L; 7.0~7.3; 7.17; ≥5; 0.685~0.714. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 镍; mg/L; 5×10-3L; 5×10-3L; 0.02; /. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 0.08. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.05; 0.05. 汞; mg/L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.0001; 0.4. 镉; mg/L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.005; 0.1. 砷; mg/L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.05; 0.0006. 挥发性酚类; mg/L; 0.006~0.008; 0.007; 0.05; 0.12~0.16. 硫化物; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.2; 0.025. 色度; 度; 2; 2; /; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.1; /. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.2; 0.005. 水温; ℃; 21.6~22.6; 22.17; /; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.2; /. 益阳东部新区污水处理厂尾水排放口下游1000m碾子河断面; 微黄、无异味、无漂浮物; pH; 无量纲; 7.26~7.41; /; 6~9; 0.13~0.21. 化学需氧量; mg/L; 12~17; 14.67; 20; 0.6~0.85. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4~3.8; 3.67; 4; 0.85~0.95. 悬浮物; mg/L; 10~14; 12; /; /. 氨氮; mg/L; 0.245~0.284; 0.262; 1.0; 0.245~0.284. 总氮; mg/L; 0.83~0.88; 0.85; 1.0; 0.83~0.88. 总磷; mg/L; 0.04~0.06; 0.05; 0.2; 0.2~0.3. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.2. 粪大肠菌群数; 个/L; 2.4×103~3.5×103; 3.1×103; 10000; 0.35. 溶解氧; mg/L; 6.5~7.0; 6.77; ≥5; 0.714~0.769. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 镍; mg/L; 5×10-3L; 5×10-3L; 0.02; /. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 0.08. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.05; 0.05. 汞; mg/L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.0001; 0.4. 镉; mg/L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.005; 0.1. 砷; mg/L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.05; 0.0006. 挥发性酚类; mg/L; 0.011~0.013; 0.012; 0.05; 0.22~0.26. 硫化物; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.2; 0.025. 色度; 度; 2; 2; /; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.1; /. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.2; 0.005. 水温; ℃; 21.6~22.8; 22.3; /; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.2; /. 益阳东部新区污水处理厂下游碾子河与撇水河下游200m撇洪新河断面; 微黄、无异味、无漂浮物; pH; 无量纲; 7.42~7.54; /; 6~9; 0.21~0.27. 化学需氧量; mg/L; 15~17; 15.67; 20; 0.75~0.85. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4~3.8; 3.57; 4; 0.85~0.95. 悬浮物; mg/L; 13~15; 14; /; /. 氨氮; mg/L; 0.224~0.255; 0.244; 1.0; 0.224~0.255. 总氮; mg/L; 0.86~0.94; 0.89; 1.0; 0.86~0.94. 总磷; mg/L; 0.05~0.08; 0.067; 0.2; 0.25~0.4. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0.2. 粪大肠菌群数; 个/L; 2.4×103~3.5×103; 2.9×103; 10000; 0.24~0.35. 溶解氧; mg/L; 6.8~7.1; 6.9; ≥5; 0.704~0.735. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 0.05. 镍; mg/L; 5×10-3L; 5×10-3L; 0.02; /. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 0.08. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.05; 0.05. 汞; mg/L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.0001; 0.4. 镉; mg/L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.005; 0.1. 砷; mg/L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.05; 0.0006. 挥发性酚类; mg/L; 0.011~0.014; 0.012; 0.05; 0.22~0.28. 硫化物; mg/L; 0.005L; 0.005L; 0.2; 0.025. 色度; 度; 2; 2; /; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.1; /. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.2; 0.005. 水温; ℃; 21.6~22.4; 21.9; /; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.2; /. 检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L表示；污染物无质量标准或者未检测此项用“/”表示。. 表3-2-2 地表水监测数据一览表 监测断面; 监测因子; 监测值范围; 标准值; 超标率; 最大超标倍数; 是否达标. 衡龙新区污水 处理厂排水口上游500m泉交河断面; pH; 7.16~7.25; 6～9; 0; 0; 达标. SS; 15~17; /; 0; 0; 达标. COD; 16~17; 20; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.659~0.721; 1.0; 0; 0; 达标. 总磷; 0.01~0.02; 0.2; 0; 0; 达标. 石油类; 0.01; 0.05; 0; 0; 达标. 动植物油; 0.03~0.04; /; 0; 0; 达标. 衡龙新区污水 处理厂排水口下游1500m泉交河断面; pH; 7.16~7.25; 6～9; 0; 0; 达标. SS; 15~17; /; 0; 0; 达标. COD; 16~17; 20; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.659~0.721; 1.0; 0; 0; 达标. 总磷; 0.01~0.02; 0.2; 0; 0; 达标. 石油类; 0.01; 0.05; 0; 0; 达标. 动植物油; 0.03~0.04; /; 0; 0; 达标. 表3-2-3 地表水监测数据一览表 采样点样; 监测因子; 浓度范围; Ⅲ类标准; 最大超标倍数; 超标率（%）. 益阳东部新区大泉污水处理厂尾水排放口; pH（无量纲）; 6.24~6.30; 6～9; 0; 0. SS; 20~22; /; /; /. COD; 10~14; 20; 0; 0. BOD5; 2.8~3.5; 4; 0; 0. 氨氮; 0.368~0.380; 1.0; 0; 0. TP; 0.10~0.14; 0.2; 0; 0. 动植物油; 0.02~0.03; /; /; /. 益阳东部新区大泉污水处理厂尾水排放口上游 500m; pH（无量纲）; 6.51~6.55; 6～9; 0; 0. SS; 15~17; /; /; /. COD; 9~11; 20; 0; 0. BOD5; 2.3~2.7; 4; 0; 0. 氨氮; 0.285~0.394; 1.0; 0; 0. TP; 0.14~0.17; 0.2; 0; 0. 动植物油; 0.02~0.03; /; /; /. 益阳东部新区大泉污水处理厂尾水排放口下游 1000m; pH（无量纲）; 6.70~6.74; 6～9; 0; 0. SS; 13~15; /; /; /. COD; 12~14; 20; 0; 0. BOD5; 3.0~3.5; 4; 0; 0. 氨氮; 0.296~0.313; 1.0; 0; 0. TP; 0.08~0.12; 0.2; 0; 0. 动植物油; 0.03~0.04; /; /; /. 由表3-2-1可知，益阳市城东污水处理厂旁清溪河断面、益阳市城东污水处理厂下游清溪河与撇洪新河交汇处上游100m撇洪新河断面、益阳市城东污水处理厂下游清溪河与撇洪新河交汇处撇洪新河下游200m处撇洪新河断面、益阳东部新区污水处理厂尾水排放口上游500m碾子河断面、益阳东部新区污水处理厂尾水排放口下游1000m碾子河断面、益阳东部新区污水处理厂下游碾子河与撇洪新河交汇处撇洪新河下游200m撇洪新河断面的22项监测因子均未超标，撇洪新河、清溪河、碾子河断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 由表3-2-2可知，衡龙新区污水处理厂排水口上游500m泉交河断面、衡龙新区污水处理厂排水口下游1500m泉交河断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 由表3-2-3可知，岳家桥河监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅲ类标准的要求。 三、土壤环境质量现状 为了解本项目周边的土壤环境质量现状，本次评价收集了《益阳龙岭工业集中区（调扩区）总体规划（2019-2025）环境影响报告书》中范围区域土壤监测数据。土壤环境监测委托湖南宏润检测有限公司于2019年5月1日进行了5个土壤环境监测点的监测。 土壤现状监测评价结果汇总见表3-3。 表3-3 土壤环境监测结果统计一览表 采样点位; 样品状态; 检测项目; 单位; 检测结果土壤; 标准值; 是否达标. 湾塘东面 农田土壤; 棕色、散 土; 砷; mg/kg; 21.2; 60; 达标. 镉; mg/kg; 0.13; 65; 达标. 六价铬; mg/kg; 2.2; 5.7; 达标. 铜; mg/kg; 33.7; 18000; 达标. 铅; mg/kg; 75.2; 800; 达标. 汞; mg/kg; 0.074; 38; 达标. 镍; mg/kg; 29; 900; 达标. 氯仿; mg/kg; 1.5×10-3L; 37; 达标. 氯甲烷; mg/kg; 3×10-3L; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 2×10-3L; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3L; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 54; 达标. 二氯甲烷; mg/kg; 2.6×10-3L; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.9×10-3L; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 6.8; 达标. 四氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 1.1×10-3L; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.4×10-3L; 2.8; 达标. 三氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 2.8; 达标. 1,2,2-三氯丙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 0.5; 达标. 氯乙烯; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.43; 达标. 苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 4; 达标. 氯苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 270; 达标. 1,2-二氯苯; mg/kg; 1.0×10-3L; 560; 达标. 1,4-二氯苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 20; 达标. 乙苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 28; 达标. 苯乙烯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1290; 达标. 甲苯; mg/kg; 2.0×10-3L; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 3.6×10-3L; 570; 达标. 邻二甲苯; mg/kg; 1.3×10-3L; 640; 达标. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76; 达标. 苯胺; mg/kg; 0.09L; 260; 达标. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1L; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1L; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1L; 151; 达标. 䓛; mg/kg; 0.1L; 1293; 达标. 四氯化碳; mg/kg; 2.1×10-3; 0.3; 达标. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 0.1L; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1L; 15; 达标. 萘; mg/kg; 0.655; 70; 达标. 肖家湾林地土壤; 棕色、散 土; 砷; mg/kg; 20.7; 60; 达标. 镉; mg/kg; 0.15; 65; 达标. 六价铬; mg/kg; 2.0; 5.7; 达标. 铜; mg/kg; 26.4; 18000; 达标. 铅; mg/kg; 83.2; 800; 达标. 汞; mg/kg; 0.084; 38; 达标. 镍; mg/kg; 25; 900; 达标. 氯仿; mg/kg; 1.5×10-3L; 37; 达标. 氯甲烷; mg/kg; 3×10-3L; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 2×10-3L; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3L; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 54; 达标. 二氯甲烷; mg/kg; 2.6×10-3L; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.9×10-3L; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 6.8; 达标. 四氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 1.1×10-3L; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.4×10-3L; 2.8; 达标. 三氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 2.8; 达标. 1,2,2-三氯丙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 0.5; 达标. 氯乙烯; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.43; 达标. 苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 4; 达标. 氯苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 270; 达标. 1,2-二氯苯; mg/kg; 1.0×10-3L; 560; 达标. 1,4-二氯苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 20; 达标. 乙苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 28; 达标. 苯乙烯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1290; 达标. 甲苯; mg/kg; 2.0×10-3L; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 3.6×10-3L; 570; 达标. 邻二甲苯; mg/kg; 1.3×10-3L; 640; 达标. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76; 达标. 苯胺; mg/kg; 0.09L; 260; 达标. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1L; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1L; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1L; 151; 达标. 䓛; mg/kg; 0.1L; 1293; 达标. 四氯化碳; mg/kg; 2.1×10-3; 0.3; 达标. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 0.1L; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1L; 15; 达标. 萘; mg/kg; 0.717; 70; 达标. 沧泉新区三眼塘附近林地土; 棕色、散 土; 砷; mg/kg; 19.6; 60; 达标. 镉; mg/kg; 0.21; 65; 达标. 六价铬; mg/kg; 2.1; 5.7; 达标. 铜; mg/kg; 25.3; 18000; 达标. 铅; mg/kg; 66.2; 800; 达标. 汞; mg/kg; 0.112; 38; 达标. 镍; mg/kg; 30; 900; 达标. 氯仿; mg/kg; 1.5×10-3L; 37; 达标. 氯甲烷; mg/kg; 3×10-3L; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 2×10-3L; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3L; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 54; 达标. 二氯甲烷; mg/kg; 2.6×10-3L; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.9×10-3L; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 6.8; 达标. 四氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 1.1×10-3L; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.4×10-3L; 2.8; 达标. 三氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 2.8; 达标. 1,2,2-三氯丙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 0.5; 达标. 氯乙烯; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.43; 达标. 苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 4; 达标. 氯苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 270; 达标. 1,2-二氯苯; mg/kg; 1.0×10-3L; 560; 达标. 1,4-二氯苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 20; 达标. 乙苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 28; 达标. 苯乙烯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1290; 达标. 甲苯; mg/kg; 2.0×10-3L; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 3.6×10-3L; 570; 达标. 邻二甲苯; mg/kg; 1.3×10-3L; 640; 达标. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76; 达标. 苯胺; mg/kg; 0.09L; 260; 达标. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1L; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1L; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1L; 151; 达标. 䓛; mg/kg; 0.1L; 1293; 达标. 四氯化碳; mg/kg; 2.1×10-3; 0.3; 达标. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 0.1L; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1L; 15; 达标. 萘; mg/kg; 0.382; 70; 达标. 白泥洲村农田土壤; 棕色、散土; 砷; mg/kg; 17.2; 60; 达标. 镉; mg/kg; 0.13; 65; 达标. 六价铬; mg/kg; 2.0; 5.7; 达标. 铜; mg/kg; 30.5; 18000; 达标. 铅; mg/kg; 69.2; 800; 达标. 汞; mg/kg; 0.069; 38; 达标. 镍; mg/kg; 28; 900; 达标. 氯仿; mg/kg; 1.5×10-3L; 37; 达标. 氯甲烷; mg/kg; 3×10-3L; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 2×10-3L; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3L; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 54; 达标. 二氯甲烷; mg/kg; 2.6×10-3L; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.9×10-3L; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 6.8; 达标. 四氯乙烯; mg/kg; 0.8×10-3L; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 1.1×10-3L; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.4×10-3L; 2.8; 达标. 三氯乙烯; mg/kg; 0.9×10-3L; 2.8; 达标. 1,2,2-三氯丙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 0.5; 达标. 氯乙烯; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.43; 达标. 苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 4; 达标. 氯苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 270; 达标. 1,2-二氯苯; mg/kg; 1.0×10-3L; 560; 达标. 1,4-二氯苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 20; 达标. 乙苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 28; 达标. 苯乙烯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1290; 达标. 甲苯; mg/kg; 2.0×10-3L; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 3.6×10-3L; 570; 达标. 邻二甲苯; mg/kg; 1.3×10-3L; 640; 达标. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76; 达标. 苯胺; mg/kg; 0.09L; 260; 达标. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1L; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1L; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1L; 151; 达标. 䓛; mg/kg; 0.1L; 1293; 达标. 四氯化碳; mg/kg; 2.1×10-3; 0.3; 达标. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 0.1L; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1L; 15; 达标. 萘; mg/kg; 0.854; 70; 达标. 南岳坪林地土; 棕色、散土; pH; 无量纲; 6.87; 6.5＜pH≤7.5; /. 铜; mg/kg; 32.5; 100; 达标. 铅; mg/kg; 66.2; 120; 达标. 锌; mg/kg; 95.5; 250; 达标. 镉; mg/kg; 0.24; 0.3; 达标. 汞; mg/kg; 0.068; 2.4; 达标. 砷; mg/kg; 17.2; 30; 达标. 镍; mg/kg; 27; 100; 达标. 铬; mg/kg; 60.2; 200; 达标. 根据表3-3监测结果，监测点所有监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）“表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中第二类用地标准；满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）“表1 农用地土壤污染风险筛选值中其他标准”。 四、声环境质量现状 监测布点：沿项目设8个监测点 监测时间：项目于2020年9月10-11日进行现场监测，昼、夜各监测一次。 评价标准：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 监测结果：监测结果详见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果 [单位：dB(A)] 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值 （GB3096-2008）. 2020年9月11日; 2020年9月12日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 乡愁基地（兰溪镇金鸡山村）; 54.6; 43.4; 54.2; 43.4; 60; 50. N2; 优享基地（龙光桥街道早禾村）; 53.3; 43.3; 53.1; 43.5; 60; 50. N3; 汉森基地（沧水铺镇黄团岭村）; 53.7; 44.1; 53.3; 42.7; 60; 50. N4; 欧江岔镇柏薮村; 53.5; 43.4; 53.7; 42.6; 60; 50. N5; 欧江岔镇闸坝湖村; 52.7; 45.6; 52.6; 45.1; 60; 50. N6; 欧江岔镇陈北塘村; 53.1; 47.5; 52.2; 43.7. N7; 新市渡镇养民山村; 51.4; 45.5; 54.1; 43.7; 60; 50. N8; 新市渡镇自搭桥村; 53.4; 43.3; 52.7; 41.9; 60; 50. N9; 岳家桥镇大塘村; 51.2; 43.7; 53.7; 42.8; 60; 50. N10; 岳家桥镇堤卡子村; 50.3; 41.2; 53.2; 41.9; 60; 50. 由表3-3可知本项目厂界昼夜噪声值能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 五、生态环境质量 项目所在地由于人类活动频繁，已不存在原生植被，区域内以人工植被为主，区内无大型野生动物和古大珍稀植物，无特殊文物保护单位等。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目所在地为典型农村环境，根据项目性质及周围环境特征，确定本项目的环境保护目标见下表及附图三。 表3-5 环境空气保护目标一览表 项目; 敏感目标; 方位; 规模; 保护级别. 大气环境、声环境; 欧江岔村; SW; 约5500人，居住; 环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级标准、《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准、4a 类标准. 长东湖村; SW; 约4000人，居住. 高平村; W; 约3900人，居住. 八甲岭村; NW; 约4600人，居住. 汾湖洲村; S; 约4300人，居住. 闸坝湖村; NE; 约3800人，居住. 柏薮村; SE; 约2200人，居住. 流水口村; NE; 约2000人，居住. 飞龙山村; N; 约1800人，居住. 城北塘村; SE; 约3000人，居住. 红旗片村; NW; 约5000人，居住. 自搭桥村; W; 约2500人，居住. 养民村; E; 约2300人，居住. 提卡子村; NW; 约1900人，居住. 大塘村村; SE; 约2600人，居住. 鸾凤凰山村; S; 约2670人，居住. 南郊村; E; 约2000人，居住. 表3-6 主要环境保护目标情况表 项目; 保护目标; 相对方位及距离; 规模及功能; 保护级别. 地表水环境; 资水; NW，2.3km; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准. 兰溪河; S，500m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 志溪河; E，800m; 渔业用水. 新河; SE，2.5km; 渔业用水. 泉交河; NE，1.0km; 渔业用水. 地下水环境; 地下水; 项目所在地周边≤6km2范围; 《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类. 土壤 环境; --; 项目周边200m范围内为植被、农田、居户; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618—2018). 生态 环境; 工程区及周边500米范围内的植被、土壤、景观等; 保持水土，维持生态平衡.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（摘录） 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II、Ⅲ类标准（摘录） 污染物名称; II类标准限值; Ⅲ类标准限值. pH; 6～9; 6～9. COD; ≤15mg/L; ≤20mg/L. DO; ≥6mg/L; ≥5mg/L. BOD5; ≤3mg/L; ≤4mg/L. 总氮; ≤0.5mg/L; ≤1.0mg/L. 氨氮; ≤0.5mg/L; ≤1.0mg/L. 六价铬; ≤0.05mg/L; ≤0.05mg/L. 粪大肠菌群; ≤2000个/L; ≤10000个/L. - 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. - 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值（摘录） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控限值。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织监控浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4的一级标准。 表4-5《污水综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 标准值; 6~9; 100; 20; 20; 15; 10. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准 表4-6建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB（A）） 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总量控制指标 | 本项目不属于工业项目的性质，赫山区环保局尚未下达总量控制指标，根据该项目所处地理位置、环境特征和本项目污染物排污情况，项目施工期生活污水经旱厕处理后用于农田施肥，不外排，故本次评价不提建议性总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污环节 - 本项目工艺流程分为施工期和营运期两个阶段，影响主要表现为施工期。 - 一、施工期 本项目主要建设内容分为高标准农田建设、精品蔬菜基地建设、农村环境综合整治三个方面。 施工期为24个月，工程建设施工期间将产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水和废气等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。 - 高标准农田建设 - （1）土壤改良 - 本项目设计通过施用农家肥、秸秆还田、种植绿肥等措施，提升土壤有机质含量和碱解氮含量，达到改良目标值。本项目酸化土壤治理在新渡市片区共2100亩，地力培肥在八甲岭片区7200亩、新樟片区共7300亩、新市渡片区2000亩，一共地力培肥16500亩。 - 项目区耕地地力和质量评价标准的关键指标主要包括耕作层的厚度、土壤理化性状和土壤有机质含量三大指标。本项目拟定的土壤.改良措施以上述三大关键指标的改良目标值为目标，依据项目区土壤耕地地力调查成果，将土壤现状指标值和改良目标值进行对比，最终确定改良措施。 ①根据赫山区土肥站提供的耕地地力基础数据，项目区耕作层厚度达到了20cm，满足土壤质量改良目标值，但要积极引导项目区农户做好农田春季机耕作业，深翻深松，保持耕作层厚度;但项目区土壤存在明显潜育层，局部区域的农田甚至出现全层强度潜育情况，因此，项目区改良措施主要是解决农田排水深度，降低农田地下水位，本次设计土壤改良目标值将地下水位降低到耕作层底层以下30-50cm，确保稻田20cm耕作层的有氧呼吸。为达到治理该类渍涝潜育土壤采取的工程措施是排水工程设计，对主要骨干排渠进行清淤和护坡，减少边坡水土流失导致的淤塞，降低农田地下水位，排除多余的土壤水和地表水。 ②将项目区土壤理化性状作为重要改良指标，耕作层是有生命的结构体，团粒结构是维持土壤生命的骨架。因此，本次项目区灌溉排水工程设计目标要达到排灌分家和排灌自如，重点解决项目区排涝排渍问题，以及满足作物生长期“千干湿湿”和水旱轮作、水旱套作的灌溉需要，促进土壤团粒结构的形成。 ③根据赫山区土肥站提供的耕地地力基础数据项目区的耕地，ph值土壤PH值在4.9-5.5之间，现状酸性比较严重，本次项目设计采取采取措施为撒生石灰(45kg/亩)提高土壤ph改良土壤。 ④根据赫山区土肥站提供的耕地地力基础数据，土壤有机质含量均值约18g/kg，土壤碱解氨氮含量均值约110mg/kg，含量偏低，远低于改良目标值土壤有机质含量不低于25g/kg，土壤碱解氮含量不低于150mg/kg。因此，本项目设计通过施用农家肥、秸秆还田、种植绿肥等措施，提升土壤有机质含量和碱解氮含量，达到改良目标值。本项目设计绿肥种植红花草，每亩撒播种子2kg;农户自已实施秸秆还田每亩施用量300-400kg秸秆(以干秸秆计)，配施尿素5-10kg;农户自己实施施用农家肥，每亩实腐熟堆肥、厩肥1t-2t，配施尿素5-10kg;农户自行种植油菜，增加种植面积。 同时，结合农村环境整治，与村落较近的田块，设置“氹肥坑”，方便农民垃圾分级利用。项目区建设配合乡村观光旅游，大力发展观赏性冬春两季绿肥种植，双子叶的油菜、红花草含氮较高，既增加了土壤的肥力供给，又让高标准农田成为镶嵌在乡村大地上的农耕锦 绣。 - （2）灌溉与排水工程 - 主要包括：渠道工程、排水工程、渠系建筑物工程。其中渠系工程主要包括排涝狗整治、渠道整治、渠道衬砌；排水工程主要包括新建放水口、涵闸； 渠系建筑物工程主要包括排涝泵站、灌溉泵站的建设。 - 灌溉水源的方案： - 1)本项目灌溉水源主要来自河流地表水，结合部分地下水。 - 2)应按不同作物及灌溉需求实现相应的水源保障。水源工程质量保证年限20年。 - 3)井灌工程的井、泵动力、输变电设备和井房等配套率为100%。 - 4)单个塘堰容量不超过50000m3，坝高不超过10m，挡水、泄水和放水建筑物等应配套齐全。 - 5)蓄水池容量控制在2000 m3以下。蓄水池边墙应高于蓄水池最，高水位0.3~0.5m，四周应修建1.2m高度的防护栏，以保证人畜等的安全。灌溉水源应符合《农田灌溉水质标准》( GB5084-2005) ，禁止用未经过处理过的污水进行灌溉。 - 灌溉渠道的方案： - 1)渠道布置原则 - A、本着因地制宜、科学合理的原则。在维持项目区现状规划布局基础上，尽量做到将弯裁直，渠线达到顺直，田块方正，美观实用。 - B、结合地形条件和水利工程格局，因地制宜，合理布局，适应机耕作业和平田整治。 - C、尽可能做到沟、渠、路、林、田相结合，以便于运行管理。 - 2)本项目灌溉渠道分为支渠、斗渠、农渠三级。 - 3)渠系水利用系数、田间水利用系数和灌溉水利用系数应符合《节水灌溉工程技术规范》( GB/T50363-2006)的要求:渠灌区斗渠以下渠系水利用系数应不小于0.80;井灌区采用渠道防渗的渠系水利用系数应不小于0.85，采用管道输水的水利用系数不应小于0.90;水稻灌区田间水利用系数应不小于0.95，旱作物灌区田间水利用系数不应小于0.90;井灌区灌溉水利用系数应不小于0.80，渠灌区灌溉水利用系数不应小于0.70，喷灌、微喷灌区灌溉水利用系数不应小于0.85，滴灌区不应小于0.90。 - 4)项目区斗渠斗沟以下各级渠沟宜相互垂直，斗渠长度宜为1000-3000m，间距宜为400-800m;末级固定渠道(农渠)长度宜为400-800m，间距宜为100~200m， 井应与农机只宽度相适应。 - 5)斗渠和农渠等固定渠道宜进行防渗处理，防渗率不低于70%，井灌区固定渠道应全部进行防渗处理。 - 6)固定渠道和临时渠道(毛渠)应配套完备。渠道的分水、控水、量水、联接和桥涵等建筑物应完好齐全:末级固定渠道(农渠)以下应设临时灌水渠道。不允许在固定输水渠道上开口浇地。 - 7)井灌区采用管道输水，包括干管和支管两级固定输水管道及配套设施。干管和支管在灌区内的长度宜在90~ 150m/hm2；支管间距宜采用50~ 150m。各用水单位应设置独立的配水口，单口灌溉面积宜在0.250~0.60h m'，出水口或给水栓间距宜为50~ 100m. - 8)固定输水管道埋深不少于0.6m。 输水管道及其配套设施工程质量保证年限15年。 - 渠系建筑物方案 - 渠道建筑物主要有斗渠口、农渠口、桥、闸、涵洞五种类型。建筑物的设计要达到灌溉输水畅通，农业生产运输畅通，施工管理方便，经济合理，安全使用。建筑物形式及尺寸根据现场具体情况确定，建筑物设计原则上采用定型设计和装配式设计。 - 1)斗渠口:采用暗涵式，配套400mm x 400mm( 300m x 300mm )的简易钢制斗门，M7. 5Mu30浆砌石基础，基础之上铺筑砼预制管,涵长4m (2m)。进口为平面护坡，出口为一字式重力墩式挡土墙。 - 2)农渠口:农渠口为装配式结构，根据斗渠砌护断面的型号配套建设与之相对应的0.4m (0. 3m) C20预制圆涵装配式农渠口。 - 3)桥:支斗渠生产桥桥宽4m (5m)，生产桥结构采用重力式M7.5Mu30浆砌石墙身、C20钢筋砼盖板的形式。 - 4)闸:渠道半径R400~ R600采用装配式节制闸，渠道半径大于R600时，采用浆砌石结构。 - 5)涵洞:根据生产路的宽度，来确定涵洞的长度。结构采用暗涵式，M7.5Mu30 浆砌石基础，基础之上铺筑砼预制管。进口为平面护坡，出口为一字式重力墩式挡土墙。 - 6)畦田口:畦田口采用整体装配式结构。 - 排水管方案 - 本项目排水沟分为防洪排水沟、田间排水沟和暗管排水沟。 - 排水沟要满足农田防洪、排涝、防渍和防治土壤盐溃化的要求。排水沟布置应与田间其他工程(灌渠、道路、林网)相协调。 - 防洪沟包括截流沟和防洪沟，截流沟和防洪沟。采用梯形断面型式。应采用砖、石、混凝土衬砌，长度宜在200~1000m之间。 - 田间排水沟分为支、斗两级，支沟沿路边布设，斗沟在田间布设，支、斗沟尽量沿等高线布置，以控制更多的农田。根据实际，支沟.布置间距控制在500米左右，斗沟布置间距200米，每条支沟控制.6~8条斗沟。排水渠以河沟为主要排水目的地，通过支、斗排水沟承接浇田余水及暴雨形成的地表水，直接排往排水河沟。以保证整个项目区成为旱能灌涝能排的稳产丰产区。 - 排水干沟纵向坡比根据实际地形确定，排水支沟纵向坡比取为1/1500，排水斗沟纵向坡比取为1/1000。 - 排水沟横断面采用梯形断面，排水支沟断面尺寸:底宽b=1.0米，沟深h=1.2米(含超高0.2米)，边坡系数m=1.5。排水斗沟断面尺寸:底宽b=0.5米，沟深h=0.6米(含超高0.2米),边坡系数m=1.5。 - 田间排水沟(管)工程质量保证年限应不少于10年。 - 田间灌溉方案 - 根据水源、作物、经济和生产管理水平，田间灌溉采用地面灌溉、喷灌和微灌等形式。本项目区 田间灌溉方式采用喷灌型式。 - 喷灌工程包括输配水管道、电力、喷灌设备及附属役施等。喷灌工程固定设施使用年限不少于15年。 - 工艺流程图： - ①渠道工程 - 渠道工程施工工艺及产物节点见下图5-1。 - 图5-1 渠道工程施工工艺图 - ②排水工程 - 排水工程施工工艺及产物节点见下图5-2。 - 图5-2 排水工程施工工艺图 - ③灌溉、泵站工程 - 施工工艺及及产物节点见下图5-3。 图5-3 灌溉、泵站工程施工工艺图 由图5-1~图5-3可见，灌溉与排水工程施工过程中产生的污染物主要为土方开挖与回填过程中产生的粉尘、施工机械产生的噪声过程产生的少量废水。此外，工程施工过程中会部分地表植被，因而对生态环境产生一定影响，施工过程中产生的土方一般会项目区内部消化，主要用于道路、沟渠施工垫土，或者填于项目区内部低洼处，因此该项目施工过程基本不会有废弃土方产生。 - 坝体工程主要包括：小型拦河坝和塘堰（坝）的建设。 坝体工程施工工艺及及产物节点见下图5-4。 图5-4坝体工程施工工艺图 由图5-4可见，坝体工程施工过程中产生的污染物主要有施工粉尘、施工机械产生的噪声，还会因为施工过程中破坏植被对生态造成影响，此外施工过程中还会产生少量废水。 - 田间路桥工程 - 田间道路包括机耕路和生产路。 - 1)道路设计原则 - ①道路中心线以平直线为主，路长最短，联系简便。 - ②道路坡度、转弯角度等技术指标应符合有关技术要求。 - ③应与田、林、村、渠、沟等布局相协调，有利于田间生产管理。 - ④保护生态环境，防止水土流失。 - 2)道路横断面设计 - 横断面范围包括行路肩、边坡，主要设计路基宽度、布置形式、路拱设计等。 - 3)路面、路基宽度设计 - ①机耕道 - 结合当地使用要求和当地的自然条件,新建机耕道路基宽设计为5m，路面宽为4m，路面高出地面0.45m，以泥结碎石铺面，铺面厚度0.15m，中间铺设0.15m厚砂砾石垫层。修复田间道路基宽为5m,路面宽为4m，以泥结碎石铺面，铺面厚度0.15m. - ②生产路 - 生产路为人畜下田作业和收获农产品服务。项目区生产路分水田区和旱作区，其中水田区修复或新建生产路路基宽设计为2.5m，路面宽为2m，高出地面0.30m，路面以0.10m泥结碎石铺面，路基为0.20m素土夯实。千砌石埂坎与生产路相接，便于通行，既可拦蓄坡面径流，起到水土保持的作用，又可兼作横向道路，加大道路网密度。 路面工程施工工艺及及产物节点见下图5-5。 图5-5路面工程施工工艺图 工艺简介： ①现状路面破除 使用挖掘机、破碎机对原有破损路面进行破碎，并进行清扫，出过程产生扬尘、建筑垃圾、施工噪声。 ②路基工程 道路路基施工前，先清除表层的垃圾土和有机土，在填筑前基底翻松，进行翻挖压实，压实度满足设计要求。压实度不能满足设计要求时，采用晾晒、掺灰等加固措施对基底进行处理。路基回填后必须进行分层碾压，压实层松铺厚度及其各层位压实要求按《路基工程技术规范》(JTGD30-2004)进行。 ③路面工程 基层和底层拌和料外购运输至工地，采用人工与机械配合铺筑。沥青面层采用摊铺机铺筑。 ④其他工程 根据设计规划同时进行绿化、亮化、排水等工程。道路运行后产生的主要污染为机动车噪声、汽车尾气、地表径流。 - 科技推广措施： 主要为仪器设备和太阳能诱蛾杀虫灯的安装。按照《湖南省高标准农田建设第 8 部分：科技服务》（DB43/T 876.8-2015）要求进行建设。提高农业科技服务能力，配置定位监测设备，建立耕地质量监测、土壤墒情监测和虫情监测站（点），加强灌溉试验站网建设。开展农业科技示范，大力推进良种良法、水肥一体化和科学施肥等农业科技应用，加快新型农机装备的示范推广。优良品质覆盖率达到 95%以上，测土配方施肥技术覆盖率达到 95%以上，基本形成农田监测网络，田间定位监测点覆盖率达到 50%以上，农作物统防统治覆盖率达到 50%以上，耕种收综合机械化水平达到 70%以上。 项目区具体措施：平整式诱蛾灯，共配置 152 盏。 - 工程施工工艺及及产物节点见下图5-6。 图5-6工程施工工艺图 工艺简介： ①定点放线 在道路施工中，对原有的杆线处定点、放线，同时预留杆线预埋位置，便于开挖，然后用吊机将杆线买入预留处。 ②电线敷设 在道路施工中，根据规划预留沟槽，埋入电缆。 ③灯具安装 将外购的灯具进行安装。 ④设备安装 在预留位置安装控制箱等设备。 - 精品蔬菜基地建设 温室主骨架为轻钢结构，温室立柱、复合梁正常使用寿命为20年。温室顶部及四周立面采用优质 0.15mm 厚 PE 膜覆盖，采用卡槽、 卡簧固定密封，使温室具有较好的气密性。配备通风降温系统：①顶部电动卷膜通风；②湿帘/风机强制降温；③环流风机；④高压喷雾降温系统；⑤遮阳保温系统；⑥水肥系统；⑦苗床系统；⑧移动喷灌机系统；⑨自动施肥机系统 工程施工工艺及及产物节点见下图5-7。 图5-7精品蔬菜基地建设施工工艺 - 3、农村环境综合整治 本项目农村环境综合整治的主要内容为农村路网提质改造、欧江岔村展馆外围生态坏提升项目（排污渠护坡、道路硬化）建设化粪池、生活污水引流管道、设立垃圾桶和旧村改造项目。主要包括欧江岔镇、新市渡镇、岳家桥镇农村路网提质改造，通村道路改造5.5km，干线连接线改造5.25km，景区连接线改造7.7km。欧江岔村展馆外围生态化提升项目，排污渠护1km，道路硬化800m。化粪池200 个，生活污水引流管道5km，垃圾箱500个，旧村改造12734m2。 二、运营期 营运期主要污染为：设备噪声、交通噪声、汽车尾气等。 主要污染工序 一、施工期 项目施工期主要污染物为施工扬尘、施工期建筑废渣、施工废水、施工噪声、水土流失等。 1、废气 本项目对大气环境的污染主要是扬尘。 施工工地的扬尘主要是汽车行驶扬尘、地面料场的风吹扬尘及施工作业扬尘(混凝土搅拌、水泥装卸和加料)等。 （1）汽车扬尘 汽车扬尘主要是由于施工车辆行驶而造成的二次扬尘，据调查，这种因汽车行驶引起的道路扬尘约占总量的50%以上。 （2）场地扬尘 场地扬尘主要是由于裸露的施工现场表层浮土和露天堆放的施工材料，其次，还有清理工作面产生的扬尘。由于风力而产生的扬尘，与施工现场的风速，表土含水率，表土粒径有关。 2、废水 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。 （1）生活污水 本项目施工点较多，预计各施工点同时进行，据工程规模、施工能力、资金到位，计划安排总工期24个月，跨2个年度。 生活污水：由于施工作业是间断推进，根据类比分析，该项目施工期高峰期民工人数可达到50人左右，生活污水产生量按0.05m3/人.d计算，则生活污水排放量为2.5m3/d施工人员均为当地劳务人员，故本项目不设施工营地，施工人员生活污水利用沿线农户已有的处理设施收集处理。 （2）施工废水 冲洗泥浆水：本工程不设专门车辆及施工设备冲洗点，主要利用姚渡镇内已有的洗车场解决清洗问题，无冲车辆及施工设备冲洗废水产生。 含油废水：施工机械的维修和跑、冒、滴、漏的污油和(或)露天施工机械被雨水冲刷后产生很少量的含油污水。主要污染物为 BOD 5、COD、石油类。本工程不设专门的机械维修点， 主要利用姚渡镇内现有的汽修厂等解决机械维修、保养问题。 路基开挖积水：一般情况下，路基施工产生的排水为清下水，除 SS 较高外，其他污染物指标均较低。根据调查，施工期路基施工产生的排水经沉淀后用于场地内降尘用水， 多余部分就近排入沟渠。 路面养护排水：道路施工中水泥构件、路面养护排水量较小，其主要污染物为SS，因路面蒸发和路基渗透，基本无废水排放。 3、 施工噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关，另一类噪声源为车辆运输过程中的交通噪声。 施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声见下表。 表5-1常见施工机械的峰值噪声 声源; 峰值. 挖掘机; 89. 推土机; 86. 自卸车; 88. 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dB(A)。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3～8dB(A)。 4、固体废弃物 拟建项目主体工程土方量116.8万m3，其中开挖方总量为50.3万m3，用于主要用于道路、沟渠施工垫土，或者填于项目区内部低洼处土方总量50.3万m3，项目挖方全部回填，土方利用率100%，无废弃土渣产生。本项目占用土地面积较大，对区域土地资源极其水土保持作用有一定的影响；土方开挖量较大，对地表扰动强度大，产生水土流失的施工环节多，应严格控制扰动地表面积，尽量减少土石方量。运输与装卸过程中防止抛洒，如有抛洒及时清扫。工地生活垃圾产生量按驻场工人按0.5kg/人·d计算，其他工人0.2kg/人·d计，则生活垃圾产生量约14.96t/a，由环卫部门定期清运至和县垃圾填埋场填埋。 二、营运期 营运期主要产生交通噪声、设备噪声和汽车尾气等。

# 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 施工过程中产生一定扬尘，但这是短期的、暂时的。只要严格加强对施工期的管理，可大大减轻施工期粉尘的污染。 |  |
|  |  | 燃油废气 | 其废气产生量较小，且其排放属间断性、分散性排放，对环境影响较小，基本可忽略不计 |  |
|  |  | 发电站废气 | 废气量较少，且施工现场为空旷地带，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻 |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | 浓度低，产生量少 | 低浓度，外排大气环境 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | 利用道路沿线农户已有的处理设施收集处理 |  |
|  |  | 路面养护水 | 因路面蒸发和路基渗透， 基本无废水排放 |  |
|  |  | 路基开 挖积水 | 经沉淀后用于场地内降尘用水，多余部分就近排入沟渠 |  |
|  | 营运期 | 路面径 流污水 | 道路旁建有排水沟，降雨形成的径流通过路面排水系统进入灌溉沟渠 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 送建筑垃圾处理场处置 |  |
|  |  | 土石方、淤泥 | 项目产生的多余土方运到当地政府部门渣场，日产日清；淤泥在临时堆放场加石灰干化处理使含水率低于60%送生活垃圾填埋场处理。 |  |
|  |  | 施工生 活垃圾 | 袋装后由环卫部门清运 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械及运输噪声 | 噪声级一般在84~90dB(A)之间，在施工时间段，可采用合理安排作业时间，加装消音材料等。 |  |
|  | 运营期 | 交通噪声 | 周围及部分空地上，设置块状、带状绿化带，在美化环境的同时减轻噪声的污染 |  |
|  |  | 设备噪声 | 购买低噪声设备，修建密闭房间、基座进行减震 |  |
| 其他 | 在沟渠整治过程中，引起沟渠水体浑浊度升高，主要为水体中SS升高。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本工程施工期水土流失特点是施工面分布较广，水土流失呈现线性、面性分布，在施工期内，水土流失急剧增加，具有分散性、短期性及不均衡性。由于其短期性和临时性，所以在采取一定的水土保持措施后，项目施工期水土流失得到有效控制，项目建设对周边生态环境的不会造成明显的影响。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期影响分析 本项目的环境影响主要表现在工程施工期，具体有以下几方面： 1、废气 （1）汽车扬尘 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的50%。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，同样路面的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速的情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。洒水作业的试验资料见表7-1。可见当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，不会造成较大范围粉尘污染。 表7-1 施工期使用洒水车降尘试验结果 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.21; 3.15; 1.71; 0.79. 洒水; 2.14; 1.21; 0.55; 0.55. （2）场地扬尘 场地扬尘主要是由于裸露的施工现场表层浮土和露天堆放的施工材料，由于风力而产生的扬尘，与施工现场的风速，表土含水率，表土粒径有关，堆放场地的风吹扬尘的影响范围一般在100m以内。要求在选择临时车道和建材加工场地时应避开村庄和人群集中地，对易散失冲刷的物资(石灰、水泥等)不能在露天堆放。在此基础上，场地扬尘对周围环境影响不大。 2、废水 （1）施工废水 根据分析，施工废水中的主要污染因子为SS浓度为180mg/L，水量约12t/d，要求收集所有施工废水，废水经过沉淀池处理后循环利用，不外排。这样，对地表水环境质量基本无影响。 （2）施工人员生活污水的影响 本工程虽然比较大，但是涉及的工段比较分散，因此每个工段施工人数不多，而且施工人员都是附近居民，因此施工人员生活废水大多都是利用化粪池处理后回灌农田，不会对附近河流产生影响。 3、噪声 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声；机械噪声主要由施工机械所造成的，如挖土机械、混凝土搅拌机等，多为点源噪声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。由于施工单位在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等手工操作安排在夜间施工，加上施工管理的操作人员的素质良莠不齐，部分人员环境意识淡薄，对某些可以避免的噪声也不加注意，从而很容易造成纠纷。本项目施工期不同阶段的机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准执行，具体数据见下表。 表7-2 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位： Leq[dB(A)] 项目; 昼间; 夜间. 噪声标准; 70; 55. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB，一般不超过10dB。 施工机械噪声随距离衰减情况见下表。 表7-3 施工期使用洒水车降尘试验结果 施工机械; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 挖掘机; 89; 84; 78; 72; 64; 58; 52; 48. 推土机; 86; 80; 74; 68; 63; 56; 50; 43. 自卸车; 88; 83; 76; 70; 62; 55; 49; 42. 从上表以看出施工机械噪声在空旷地带的传播距离较远，影响范围可达100米左右。为减轻施工带来的声环境影响，项目应采取如下措施控制施工噪声： （1）施工单位在施工作业中应选用低噪声施工机具和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免多台施工机械同时作业。 （2）对不同施工阶段，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。施工及来往车辆禁止鸣笛。 （3）定期检查施工设备，一旦发现不正常工况的高噪声，应及时维修或更换。 施工作业尽可能不在靠近两岸居民点的位置作业。采取以上措施后，可以使噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围环境影响不大。 4、固废 （1）建筑垃圾的影响 本项目施工期主要排放的固体废弃物为土石方和少量工程废料（包装物、废预制件等）和施工临时设施拆除的建筑垃圾，其中包括砖瓦、木材、水泥混凝土、碎石等。本工程拟将水上开挖土方等首先用于机耕砂石路基工程，直接利用于本工程内。对于属垃圾类的需运至垃圾填埋场作卫生填埋，建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 （2）施工人员生活垃圾的影响 生活垃圾应委托环卫部门统一清运，运到垃圾填埋场，同时加强对施工人员的环保意识教育，杜绝生活垃圾到处乱扔，避免造成对环境的二次污染。 施工期施工单位对施工期固废将采取合理处理措施， 具体如下： （1）土石方：施工期建设单位在建设施工过程中合理安排工期，土石方开挖阶段选择在少雨季节，及时利用或处理土方，做到日产日清，在施工期结束以后，恢复施工场地地貌。 （2）生活垃圾：利用附近现有垃圾处理设施，由环卫部门定期统一清运处理。临时办公区产生的办公垃圾，部分外售废品回收站，部分经收集后由环卫部门定期统一清运处理。 本工程施工过程中产生的固体废弃物都得到了合理有效的处置，不会对环境造成二次污染。 5、水土流失 项目所在地雨水充沛，地表径流冲刷一般，土方开挖施工阶段，表土裸露局部蓄水固土功能丧失，从而导致水土流失。此外，在放坡开挖和支护开挖时会有大量临时开挖的土方，遇降雨时会产生严重的水土流失。据资料介绍，经扰动的土土壤与未经扰动的土壤比较，其侵蚀模数可加大10倍，若不采取植被恢复等措施，将造成严重水土流失。 所以在施工期间，建设单位除了在设置弃渣场是要远离河流，还应在春季来临时加大对堆土场的管理，如为堆土场加盖帆布，防止雨水携带沙泥进入沟渠、当家塘。开挖的土方应最大程度回填于机耕路。 6、生态环境 施工期由于沟渠整治和泵站基础的开挖、弃渣、占地等活动都将直接破坏一部分的植被资源，施工区内的植被种类以及其生境遭受彻底毁灭。施工区施工机械和各种施工用物料的堆积以及施工噪声等会破坏野生动物的生存环境，导致动物栖息环境发生改变，对该区域的野生动物将产生不利影响。在进行沟渠施工时土方开挖使原有植被破坏，表土层抗蚀能力减弱，将导致水土流失。项目区植被均为常见种类，除去水土涵养的作用外，基本无其他使用价值、观赏价值和文物价值。项目建设完成后，全部采用乡土物种，植被覆盖重新恢复良好，对区域内的植被及生态系统的改善是非常有利的。通过采取场地清理、平整和进行植被栽培等措施，可以将临时占地造成的植被影响降低到较低的程度。项目建设带来的生态环境影响是较弱的，通过采取相应有效的、切实可行的防治措施，可以将项目建设带来的生态环境影响降低到最低程度。 7、项目效益分析 （1）社会效益分析 项目的实施，耕地面积增加，土地利用率提高；耕地生产能力提高，保障国家 粮食安全；增加农民收入，促进“三农问题”的解决；减少土地纠纷，促进农村社会 稳定；改善项目区人民的生产生活条件；促进社会主义新农村建设。 （2）生态环境效益分析 通过对项目区进行土地整理，区内建设用地布局整齐；基础设施农业和景观发展程度提高；土地利用程度提高；自然、文化景观资源和田园环境有待利用开发。 （3）环境影响负效应分析 项目实施后，将促使各种土地类型在地域分布趋于集中，景观分布趋于单一；项目施工期可能造成水土流失，进而影响水环境，并使土壤表层肥力降低；导致区域生物多样性下降；农田水利建设可能造成生态系统破坏。 （4）环境正效应分析项目区通过高标准农田建设、蔬菜基地建设和农村环境综合治理，提高水资源利用率；改善农村生产、生活环境；改善土壤土质；促进生态平衡。 （二）营运期环境影响分析 工程投入营运后，在正常情况下，废气、废水、噪声、固体废物等污染物产生，通过上述处理措施处理后对环境无不良影响。 （三）产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目未列入国家发展和改革委员会第21号令规定的鼓励类、限制类和淘汰类生产项目，属于允许类生产项目，符合国家产业政策。 - （四）环保投资 本项目总投资50332.78万元，其中环保投资75万元，约占总投资的0.15%。项目环保投资见表7-4。 表7-4 本项目环保投资估算一览表 项目; 处理设备及措施; 金额(万元); 备注. 施工期; 污水处理; 施工场地建临时沉淀池，用于收集施工废水; 5.0; /. 施工生活污水利用道路、污水管网沿线农户已有的处理设施收集处理; /; /. 防尘措施; 施工场地周围设置挡墙， 减少扬尘对外界影响; 2.0; /. 定期对施工场地进行洒水降尘; 2.0; /. 临时堆场防雨、 防尘措施; 2.0; /. 噪声防治; 在距离居民较近的地段设施施工挡墙， 临时声屏障; 10.0; /. 固废处理; 生活垃圾定期收集外; 1.0; /. 表层土用于道路两边绿化; 6.0; /. 生态恢复; 水土流失防治措施; /; 纳入工程预算. 环境管理; 施工管理制度制定和环境保护知识宣传和培训; /; 纳入工程预算. 运营期; 环保验收; 环保工程竣工验收; 2.0; /. 环境管理; 设置限速、 禁鸣等各类警示牌; /; 纳入工程预算. 合计; 75; /. （五）、施工组织 1、施工条件 ①现场条件 本项目所处地势较平坦，位于城乡结合区域，本项目的施工现场条件相对较好。 ②交通运输条件 项目区镇村公路星罗棋布，均有硬化村级道路与之连通。施工设备及各类建材可通过公路、乡村道路直达施工场地。 ③自然气候条件对施工的影响 项目所在地属亚热带湿润季风气候，只要施工计划安排得当，一年四季均可进行施工，沿线自然、气候条件有利于施工。 ④建设材料 本工程需要的砂石可从料场购买运输至施现使用；水泥在附近市场就近购买使用。水源主要通过农户自来水的方法解决。水质基本能满足工程要求；建设区域有输电高压线，项目实施时可与当地电力部门联系，就近接线供电，保证工程项目施工。建设材料要求：环评要求项目施工过程中使用环保型建筑材料。 2、施工组织与管理 根据国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，结合项目区域的实际，依据工程的分布和难易程度，并征求业主意见，提出施工招标的初步方案如下： 招标范围：全线施工、监理进行招标。 招标组织形式：由业主委托具有乙级以上资质的招标代理机构，负责编制施工、监理招标文件，由具有评标资质的各专业人员，组成评标委员会，进行施工、监理招标。 招标方式：根据国家招标规定，本项目采用公开招标方式进行招标。 本项目采用勘察设计、施工、监理公开招、投标制度，择优选用优秀并有着丰富经验的单位承担本项目的勘察设计、施工和监理工作，招标书和施工合同中要有明确的环保条款，施工单位应承诺执行和落实本环境影响报告书中提出的环保措施。为确保工程质量和工期，项目建设管理部门必须严格执行有关质量管理制度，健全各级质量进度管理体系，做好业主、设计、监理、施工单位之间的协调工作。施工单位进场前应进行现场踏勘，明确堆料场等临时场所的环境状况，环评要求施工人员和管理人员租住当地民房，施工期间施工人员的生活废水应利用租住房的既有环卫设施收集，收集后的废水经旱厕处理后用于农田施肥，生活垃圾应入桶集中收集后统一处理。噪声大的施工机械应按本报告书提出的措施在白天施工，不要扰民。 （六）、清洁生产 清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是在生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，实现经济和环境保护的协调发展。清洁生产除强调“预防”外，还体现了以下两层含义： （1）可持续性：清洁生产是一个相对的、不断的持续进行的过程； （2）防止污染物转移：将气、水、土地等环境介质作为一个整体，避免末端治理中污染物在不同介质之间进行转移。 本项目系水利基础设施建设工程，不能从一般意义上论述“清洁生产”。本项目的“清洁生产”应当主要体现在施工中尽量使用清洁、环保材料，尽可能的增大绿化面积，营造环境宜人景观道路。另外，本项目路面采用混凝土路面，其道路噪声和扬尘问题均可得到有效改善，同时采取了可行的污染防治措施，对固废、垃圾实行了无害化处置。评价认为，本项目符合清洁生产的原则。 （七）环境风险分析 根据项目建设特点，项目运行期风险为道路运输危险化学品泄露风险。 对本项目而言，即指运输化学危险品车辆在大桥路段发生交通事故或者意外，造成化学危险品倾倒、泄漏等，流入水体，对环境和沿线居民的人生安全造成危害。 在道路运输过程中，由于车辆的移动性和货物种类多样性，事故发生地点和泄漏物质均为不确定，但由于单车装载的货物总量有限，其泄漏量一般较小。 道路运输事故对于环境的最大风险是有毒有害物质进入地表水体，如运输化学危险品车辆在跨越和流出发生交通事故，造成化学危险品倾倒、泄漏，使有毒有害物质进入沿线的地表水体，并可能进入水体底质中长期存在。 其危害分析如下： （a）车辆发生交通事故，汽油(或柴油)和机油泄漏，并排入附近水体； （b）装载着的化学品发生交通事故，化学品发生泄漏，并排入附近水体； 因此必须采取措施防范此类环境风险事故的发生。 - 风险防范措施如下： - 管理措施：加强日常危险品运输车辆的“三证”检查、超载车辆的检查，严格执行《危险货物品名表》、《危险化学品名录》、《剧毒化学品目录》、《剧毒化学品目录补充和修正表》等有关标准，并加强宣传。若“三证”不全或车辆超载可禁止其上路；运载危险品的车辆上路应报管理站，经检查批准后方可通行。 - 工程措施：营运期桥头两端设置环境警示标志、设置报警求救电话、设置排水管道及事故池。 （八）、文明施工 本项目属于水利设施基础设施建设，其环境影响主要存在于施工期间，在建设过程中应该注重施工现场的文明施工。本项目在施工过程中主要做到了以下几点： （1）施工现场设置工程标牌，工程标牌为施工总平面布置图，工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。工程概况牌设置在工地围档的醒目位置上，标明项目名称、规模、开竣工日期、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位和投诉电话等。 （2）成品、半成品及原材料的堆放应严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放整齐，不侵占道路及公用设施。确需临时占用的，建设单位则提出申请，经有关部门批准，并将批准号的标志悬挂在现场。 （3）污水的处理和排放。 A、生活污水做到妥善处理； B、其他施工产生的施工废水，经过沉淀后回用于施工不外排。 （4）工程开工前，施工单位将会同建设单位对施工现场进行勘探，制订相应的保护措施，保证施工安全进行。 （5）项目采取合理施工周期，车辆运输避开高峰期，减轻对社会环境的影响。 综上所述，评价认为通过上述措施落实后，项目施工过程中能够做到“文明施工”。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 施工过程中产生一定扬尘，但这是短期的、暂时的。只要严格加强对施工期的管理，可大大减轻施工期粉尘的污染。 | 达标排放 |
|  |  | 施工机械 燃油废气 | 其废气产生量较小，且其排放属间断性、分散性排放，对环境影响较小，基本可忽略不计 |  |
|  |  | 发电机废气 | 废气量较少，且施工现场为空旷地带，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻 |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | 浓度低，产生量少 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 利用道路沿线农户已有的处理设施收集处理，用于农田施肥 | 不外排 |
|  |  | 路面养护水 | 因路面蒸发和路基渗透，基本无废水排放 | / |
|  |  | 路基开 挖积水 | 经沉淀后用于场地内降尘用水，多余部分就近排入沟渠 |  |
|  | 运营期 | 路面径 流污水 | 道路旁建有排水沟，降雨形成的径流通过路面排水系统进入灌溉沟渠 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 施工期 | 弃土、弃渣 | 外运至管理部门指定消纳场 | 不会对环境造成二次污染 |
|  |  | 淤泥 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 运往垃圾填埋场 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆等 | A、合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工，避免高噪声设备夜间施； B、尽量选用低噪声设备，运输车辆进入现场减速，并禁止鸣笛；c、建立临时声屏障 | / |
|  | 运营期 | 交通噪声 | 周围及部分空地上，设置块状、带状绿化带，在美化环境的同时减轻噪声的污染 | / |
|  |  | 设备噪声 | 购买低噪声设备，修建密闭房间、基座减震 |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 尽量避免雨季施工，如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和河道保持一定距离；建筑材料和未及时清运的弃方，在大风大雨天气时要用蓬布严密遮盖。工程施工中要做好土方平衡工作，开挖淤泥尽量用于城镇开发区建设，低洼地填高，对于堆放在河道附近的开挖淤泥，则进行平整复耕。工程施工尽量做到分期、分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面时，必须采取切实可行的防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。 由于堆土及回填将使土地类型发生改变，因此要充分利用，种植一些合适的植被，既可增加植被面积，又可利用土地资源，在一定程度上改善土壤性质。施工后遗留的裸露面，如取土场地、排泥区等做好绿化和道路绿化，种植一些常绿乔木、灌木以及布置花卉、草坪等。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 本项目投资50332.78万元，其中环保投资75万元，约占总投资的0.15%。施工期为24个月。治理工程内容包括：高标准农田建设、精品蔬菜基地建设和农村环境综合治理。 2、区域环境质量结论 （1）大气环境：根据引用监测数据，区域内大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准值要求。 （2）水环境：根据引用监测数据，项目所处区域水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中III类水域水质标准要求，水环境质量现状良好。 （3）声环境：本次评价“以点带片” 选取几处有代表性的声环境敏感点进行了声环境质量现状调查，调查结果显示，本项目所在区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、 环境影响评价结论 3.1 施工期环境影响评价结论： （1）水环境影响分析：项目产生的路面径流水通过路面排水系统进入灌溉沟渠，不会改变现有的地表水环境质量和功能。 （2）大气环境影响分析结论：根据工程分析，废气经有效治理后，将不会改变现有评价区域内大气环境质量功能和级别。 （3）声环境影响分析结论：本项目实施后，在采取有效的隔音、降噪等措施后，噪声可以满足相关标准要求。 （4）固体废物影响分析结论：本项目对固体废弃物均采取了有效处理措施后，不会对周围环境产生影响。 （5）生态环境影响分析结论 本项目为生态项目，施工量不大，而且评价区域所处环境目前主要为农村环境，无其他珍稀动物和植物。因此，项目的实施不会对生态环境产生明显影响。 3.2 营运期环境影响评价结论： 本项目属于非污染生态项目，项目建成后几乎无负面环境影响。 4、 总量控制 根据该项目所处地理位置、环境特征和本项目污染物排污情况，项目污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排，故本次评价不提建议性总量控制指标。 5、 环评总体结论 评价认为，本项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”、“达标排放”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施均技术、经济可行。项目实施后不会改变现有地表水、环境空气、声学环境等功能。 （二）建议 （1）严格加强渣土及其他建材运输车辆的管理，应尽量合理选择运输路线，匀速行驶， 渣土在装卸、转运、临时存放等全部过程中时，必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏， 并采取防风遮盖措施，避免洒落引起二次扬尘。 （2）施工时尽量采用低噪声机械设备；禁止中午12：00～15：00及夜间22：00～7：00施工。 （3）施工产生的淤泥在运输和储存的过程中应妥善管理，避免淤泥四处流淌。 （4）建议建设单位尽早建立环境保护管理体系，成立环境保护专门机构，实施环境保护监理制度，认真落实报告表中提出的环保措施，切实落实“三同时” 制度。 （5）建议在道路两侧绿化带建设中，多种植一些枝繁叶茂常绿的本地乔木，为周边居民提供遮阳去处， 同时为行驶车辆和行人提供凉爽的行车和步行条件。