益高环评表〔2022〕9号

益阳市生态环境局

关于湖南联芯精密科技有限公司半导体设备及罗拉生产线建设项目环境影响报告表的批复

湖南联芯精密科技有限公司：

你公司呈报的《湖南联芯精密科技有限公司半导体设备及罗拉生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资4500万元在益阳高新区东部产业园租赁H5栋东侧标准化厂房，建设一条罗拉生产线和一条半导体设备生产线，年产500个罗拉、组装820台半导体设备。项目占地面积4207平方米，厂房内分区设置开槽车间、涂覆车间、装配区、检验区、办公区以及给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。项目建设符合国家产业政策，选址符合益阳高新区东部产业园用地规划要求。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）落实大气污染防治措施。浇注、固化工序产生的有机废气经集气罩收集引入活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求。焊接烟气经移动式焊接烟尘净化器处理，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

（二）落实水污染防治措施。厂区排水必须实行雨污分流，项目无生产废水产生，冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过园区污水管网排入上实环境（益阳东部新区）污水处理有限公司进行深度处理。

（三）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废边角料、废焊渣分类收集后外售综合利用；废切削液、废活性炭、废包装桶、含切削液的废边角料等送危废暂存间分类贮存，定期外委有危废处置资质单位处理；生活垃圾交环卫部门清运。

（五）加强环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行；加强对危险废物在运输、贮存等各环节的安全管理；制定突发环境事件应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

（六）污染物总量控制：VOCs≤0.10t/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件；若自批复之日起超过5年方动工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局高新区分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

益阳市生态环境局

2022年6月6日