益赫环评表[2022]14号

益阳市生态环境局

关于《益阳百炼链条科技有限公司年产6000t

标准化链条生产线扩建项目环境影响报告表》的

批复

益阳百炼链条科技有限公司：

你单位呈报的《益阳百炼链条科技有限公司年产6000t标准化链条生产线扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、益阳百炼链条科技有限公司位于在益阳市赫山区龙岭工业集中区龙山社区，你公司拟投资200万元（其中环保投资80万元）利用厂内原有闲置厂房建设年产6000t标准化链条生产线扩建项目，扩建内容为新增一条喷涂工作线，配套建设废气处理设施。

二、项目符合国家产业政策，选址可行。根据湖南知成环保服务有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见，在建设单位切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意年产6000t标准化链条生产线扩建项目的选址并建设。

三、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。严格遵循固体废物再生利用环境优先的原则，保证全过程环境安全的前提下实现固体废物的无害化、资源化、减量化；加强环保设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

（二）做好项目废水污染防治工作。按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统，认真落实《报告表》提出的废水处理方案：项目生产废水不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的三级标准后再通过园区污水管网排至益阳市城东污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入撇洪新河。

（三）做好项目大气污染防治工作。淬火工序以及喷漆和烘干工序产生的废气经有效收集后分别采取高效等离子油雾净化器和“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”措施处理，满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中总挥发性有机物、非甲烷总烃以及二甲苯浓度限值要求，分别通过15m高排气筒（P1、P2）排放；抛丸粉尘和焊接切割烟尘分别采取布袋除尘设施和移动式焊接烟尘净化处理装置处理后排放。加强对各废气产生环节的管理，提高废气收集效率，落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）管理要求，减少无组织废气排放，厂界无组织排放颗粒物和挥发性有机物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中非甲烷总烃限值要求，厂内挥发性有机物须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放监控浓度限值要求。

（四）做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，选用低噪声设备、对各项高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。按要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；按要求设置危废暂存间，其建设、运行和管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关要求；强化各类固废的临时储存和管理，各类固废不得露天堆放。项目产生的废活性炭和漆渣等危险废物须委托有相关危险废物处置资质的单位安全处置。

（六）污染物总量控制：VOCs：0.22t/a。总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量管理。

四、项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，及时办理排污许可变更手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环境保护验收手续。

六、建设单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2022年5月24日