                                        益高环评书〔2022〕2号
益阳市生态环境局

关于湖南金硅科技有限公司年产11000吨锂离子
电池负极材料项目环境影响报告书的批复

湖南金硅科技有限公司：

你公司呈报的《湖南金硅科技有限公司年产11000吨锂离子

电池负极材料项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2亿元在益阳高新区东部产业园租赁H4栋、K8栋标准化厂房，建设一条锂离子电池石墨负极材料生产线和一条锂离子电池硅基负极材料生产线，年产10000吨锂离子电池石墨负极材料、1000吨锂离子电池硅基负极材料。项目总占地17488.26平方米，厂房内分区设置有生产区、办公室、检验室、实验室、仓库、废弃物存放区及给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。项目符合国家产业政策，选址合理。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告书的分析结论，在建设单位认真落实报告书和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标的前提下，从环保角度分析，我局同意项目按报告书所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。
二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照报告书的要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。造粒废气经“焚烧炉+碱液喷淋塔+活性炭吸附”处理后通过15米高的1#排气筒排放，碳化废气经“两台焚烧炉+碱液喷淋塔+活性炭吸附”处理后通过15米高的2#排气筒排放，焚烧炉须采用低氮燃烧技术，确保上述外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中排放限值要求，沥青烟、苯并[a]芘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求；煅烧废气为碳氢气体，经焚烧装置处理后通过15米高的3#排气筒排放；进出料、破碎、粉碎、解聚、混料、筛分等过程全密闭，各工序产生的粉尘采用布袋除尘器有效收集处理后在厂内无组织排放，确保外排粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（二）落实水污染防治措施。厂区排水必须实行雨污分流。设备冷却水、碱液喷淋水循环使用不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入上实环境（益阳东部新区）污水处理有限公司（东部新区污水厂）进行深度处理。
（三）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（四）加强对固体废物的分类管理。厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废包装材料、除磁废渣、除尘器收集的粉尘、解聚过程产生的不合格物料、升华过程产生的废物等一般工业固废分类贮存于固废暂存间再外售综合利用；废活性炭、废润滑油、含油抹布和手套、碱液喷淋塔产生的废渣等危险废物送危废暂存间分类贮存，定期外委有危废处置资质单位处理；生活垃圾交当地环卫部门清运处理。
（五）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作。对涉及危险废物贮存、使用的各类车间、仓库等重点防治区域采取防腐、防渗措施，并定期进行维护管理。
（六）加强环境风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防控措施，落实各环节生产管理要求，减少跑冒滴漏，加强环保和风险防范设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，制定突发环境事件应急预案，配备环境应急设施和装备，严防风险事故发生。

（七）污染物总量控制：SO2≤0.43t/a、NOX≤1.05t/a。总量指标纳入益阳市生态环境局高新区分局总量控制管理。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件；若自批

复之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局高新区分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。 

     益阳市生态环境局

 2022年9月23日


PAGE  


