
                                      益大环评表〔2022〕5号

益阳市生态环境局

关于湖南禹健生物科技有限公司植物提取

物建设项目环境影响报告表的批复

湖南禹健生物科技有限公司：

你公司呈报的《湖南禹健生物科技有限公司植物提取物建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

湖南禹健生物科技有限公司拟投资5000万元在益阳市大通湖区河坝镇大通湖产业开发区五一西路南侧、环城西路西侧、雨荷路东侧占地9982m2，建设年生产160吨植物提取物项目。主体工程为2栋建筑面积都为2951.2m2的单层钢架结构生产车间，1#生产车间包括破碎、过筛、粉碎、混合、包装区；2#生产车间布局1条植物提取生产线，包括提取、过滤、浓缩、喷雾干燥区；1栋建筑面积3328m2的4层钢架结构仓库；配套有门卫室、锅炉房（1台2t/h生物质锅炉）等辅助工程以及给排水、供配电等公共工程、环保工程。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和湖南益阳市大通湖区工业集中区生态环境准入清单要求。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环评报告表的分析结论和专家组审查意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理，建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故的环境风险。
落实大气污染防治措施。生物质锅炉需采取“布袋除尘”措施，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，通过30米高排气筒排放；破碎、过筛、粉碎、混合工序产生的粉尘经自带布袋除尘器处理后无组织排放，确保厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综

合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值要求；植物残渣产生的异味采取密闭暂存场所，加强车间通风等措施，确保

厂界无组织排放的恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554

-93）表1中新扩改建的二级标准。

（三）落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后同设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，进入园区污水管网，由大通湖工业园污水处理厂集中处理达标后外排。
（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、吸声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。严格按规范要求设置一般固废贮存场所，其建设、运行、管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。锅炉废气布袋除尘粉尘、锅炉灰渣经收集后与生活垃圾一同委托环卫部门统一清运；废包装材料经收集后外售物质公司综合利用；破碎、过筛、粉碎、混合工序布袋除尘器收集的粉尘、植物残渣收集后外售综合利用。

（六）本项目污染物总量控制为：COD≤0.03t/a；NH3-N≤0.003t/a；SO2≤0.98t/a；NOX≤1.18t/a。总量指标纳入大通湖区总量控制管理。

    三、本项目经批准同意建设后，建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环保自主验收手续。益阳市生态环局大通湖分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

                                  2022年12月20日



