益资环评书〔2023〕1号

关于湖南德胜精密机械有限公司

年生产300万件金属制品建设项目

环境影响报告书的批复

湖南德胜精密机械有限公司：

你公司呈报的《湖南德胜精密机械有限公司年生产300万件金属制品建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 湖南德胜精密机械有限公司拟在益阳市资阳区长春东路长春经开区龙塘村101号益阳兴达包装有限公司闲置厂房内建设年生产300万件金属制品建设项目。项目占地面积2250平方米，总投资500万元，其中环保投资83.5万元。主要建设内容包括机加工区、喷砂区、阳极氧化区、办公区等，建设1条金属制品机加工生产线、1条半自动阳极氧化生产线、1条手动阳极氧化生产线。项目建成后，年生产金属制品300万件。

二、项目建设符合国家产业政策和益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求，符合湖南益阳长春经济开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告书的分析结论及专家组的审查意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局原则同意建设单位按照报告书所列工程方案实施项目建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告书》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。阳极氧化区产生酸性废气经集气罩收集+碱液喷淋塔处理后通过30m高排气筒排放，确保外排污染物满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；喷砂工序粉尘经设备自带的布袋除尘器处理，确保外排颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（三）落实水污染防治措施。按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后进入城北污水处理厂深度处理后达标排放；生产废水分类收集，含镍废水经除镍处理后与其他废水一并进入阳极氧化区废水预处理站进行预处理，总镍、总铝处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中的新建企业水污染物排放限值，氨氮、总氮处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT 31962—2015）》中的B级标准限值，其余污染因子处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，经园区污水管网进入新材料产业园污水处理厂进行深度处理后达标排放。

（四）加强噪声污染防治工作。通过优化平面布局，选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等措施，确保营运期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废金属边角料、废砂、废布袋、废包装材料等一般固废分类收集后外售综合利用；废切削液、化抛槽渣、阳极氧化槽渣、染色废液、封闭废液、沾染了毒性物质的废包装材料、废水预处理产生的污泥及机修产生的废机油、含油抹布、沾染了切削液的金属边角料等危险废物送危废暂存间分类贮存定期交由有资质的单位进行处置；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。

（六）落实地下水和土壤环境污染防控措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，加强清洁生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（七）本项目投入运营后存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

（八）项目污染物排放总量控制为：水污染物COD≤0.25t/a、NH3-N≤0.03t/a，大气污染物NOX≤0.01t/a。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运营。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

益阳市生态环境局

2023年2月27日