益赫环评表〔2023〕1号

益阳市生态环境局

关于益阳世林食品有限公司食品深加工变更

项目环境影响报告表的批复

益阳世林食品有限公司：

你公司呈报的《益阳世林食品有限公司食品深加工变更项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关收悉。经研究，批复如下：

一、益阳世林食品有限公司食品深加工建设项目位于益阳市赫山区兰溪镇尹家坝二组，总占地面积30092m2，主要建设4栋生产厂房、办公楼、食堂、宿舍楼、冷库和成品库，并配套建设相关公辅设施及环保工程等，于2014年6月26日经我局审批同意建设(益环审(表)(2014) 35号)。本次变更项目总投资20000万元，在现有厂区生产线的基础上新增1条酱菜腊菜类熟食加工生产线和1条方便食品类加工生产线，新增1台8吨的生物质锅炉。项目变更后年加工河鲜类熟食3080吨、竹笋类熟食2060吨、休闲食品类熟食5200吨、酱菜腊菜类熟食560吨、方便食品类熟食880吨。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳市赫山区兰溪镇环境管控单元生态环境准入清单要求。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的《报告表》分析结论和专家组审查意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的污染防治和生态保护措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，我局同意益阳世林食品有限公司食品深加工变更项目建设。

- 你公司在项目设计、建设和营运管理中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

- 严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员;加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查;定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放;制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。锅炉废气通过布袋除尘器处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃煤锅炉的特别排放标准限值要求后，通过1根35m高的排气筒（DA001）外排；油炸工序产生的油烟废气经集气罩收集后采取油烟净化设施处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行)》(GB18483-2001）中小型规模标准后通过 1 根 20m高的排气筒（DA002）在楼顶高空排放；食堂油烟采取集气罩加油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行)》(GB18483-2001)后通过15米高油烟管道高空排放；车间异味通过加强管理和安装排气扇，污水处理站恶臭气体采取池体加盖密闭和周边绿化等措施控制恶臭污染物环境影响，无组织排放废气须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建的二级标准；烟熏工序产生的烟气通过设置密闭的烟熏房呈无组织排放，外排烟气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值要求。

（三）落实水污染防治措施。按照“雨污分流，污污分流”的原则建设给排水系统，生活污水经隔油池和化粪池预处理后与生产废水一同经企业自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准（其中氨氮、氯化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后，经市政管网排入兰溪镇污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准后外排。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）落实固体废物处理措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作，严格按规范要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。生活垃圾、废废油、废油渣由厂家回收；压滤机泥饼外售至化肥厂；废弃物、压滤机泥饼、废弃物、废包装材料等收集后委托环卫部门清运处理；废油和废油渣交由有相关处置资质的单位处理；污水处理站污泥和锅炉灰渣外运综合利用。

（六）本项目污染物污染物总量控制为：SO2≤1.77t/a、NOx≤2.12t/a、NH3-N≤0.5t/a、COD≤5.0t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局总量控制管理

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你公司在本次环评审批手续后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可手续。同时，按《建设项目竣工环境保护验收指南（2021版）》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局                                                                 2023年3月3日