                                        益赫环评表〔2023〕24 号
益阳市生态环境局
关于《益阳市昇旺包装有限公司年产500吨塑料袋建设项目环境影响报告表》的批复
益阳市昇旺包装有限公司：
你公司呈报的《益阳市昇旺包装有限公司年产500吨塑料袋建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：
一、益阳市昇旺包装有限公司投资800万元，选址于益阳龙岭产业开发区沧泉新区，租赁益阳市鸿利来彩印包装有限公司现有闲置厂房建设年产500吨塑料袋建设项目。项目于2021年1月建成投产运营，占地面积为3500m2，主要建设内容包括生产车间（布置拌料区、吹膜区、印刷区和制袋区等）、原料仓库、成品仓库、办公区以及其他配套公辅设施及环保工程等。
项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控基本要求和益阳龙岭产业开发区沧泉新区生态环境准入清单要求，符合益阳龙岭产业开发区规划环评及其审查意见的要求。根据环境保护部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件精神及长沙沛霖环保科技有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意益阳市昇旺包装有限公司年产500吨塑料袋建设项目的建设并补办环评审批手续。
二、你公司在生产运营管理中，须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：  

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修,确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实水污染防治措施。生活污水依托益阳市鸿利来彩印包装有限公司现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，通过园区市政污水管网排入益阳东部新区污水处理厂深度处理后达标排放。

（三）落实大气污染防治措施。吹膜、印刷和设备擦洗工序产生的有机废气采取“集气装置+二级活性炭吸附”措施处理，满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1对应标准限值要求后，通过 15m高排气筒（DA001）排放。加强对各废气产生环节的管理，提高废气收集效率，落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）管理要求，减少无组织废气排放，厂界有机废气排放浓度须满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求，厂区内有机废气无组织排放监控点浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1规定的无组织排放限值要求。
（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，加强设备的维护与保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
（五）落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。生活垃圾交由环卫部门清运处理；边角料和挤出机模头料收集后外售资源化利用；废活性炭、墨辊擦拭废抹布、废油墨桶、废稀释剂桶、废印刷版等危险废物须委托有资质的单位安全处置。
三、本项目污染物总量控制指标为：VOCs≤0.53t/a,总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量控制管理。
四、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司在本次环评审批手续后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

六、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。
益阳市生态环境局

                             2023年6月29日


