益高环评书〔2023〕6号

益阳市生态环境局

关于益阳高发桑瑞新材料有限公司

年产2万吨磷酸铁锂正极材料建设项目

环境影响报告书的批复

益阳高发桑瑞新材料有限公司：

你公司关于《年产2万吨磷酸铁锂正极材料建设项目环境影响报告书》申请批复的报告及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

益阳高发桑瑞新材料有限公司拟投资25000万元，在益阳高新技术产业开发区如舟路以西、陆家坡路以北建设年产2万吨磷酸铁锂正极材料建设项目。项目占地面积33114.49㎡，主要建设2条磷酸铁锂正极材料生产线，两栋厂房，配套建设制氮区、污水处理站、甲醇储罐及精馏提纯装置区等及其他配套公辅设施及环保工程等。

项目符合国家产业政策，符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。

根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告书的分析结论，在建设单位认真落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意益阳高发桑瑞新材料有限公司年产2万吨磷酸铁锂正极材料建设项目的选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，采取有效的降尘、降噪、防止水土流失措施，加强施工废水、固体废物管理，减少施工期对周边环境的影响。

（三）落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。喷雾干燥废气经布袋除尘冷凝回收后经管道收集与甲醇母液和甲醇水溶液精馏提纯经冷凝回收后产生的不凝气、配料混合废气、甲醇储罐大小呼吸废气一起引入“两级水喷淋吸收+除湿雾+活性炭吸附/脱附处理设施”处理后通过15米高的排气筒（DA001）排放，烧结废气通过焚烧炉处理后通过15米的排气筒（DA002、DA003）排放，检验废气经“碱液喷淋+过滤棉+活性炭吸附”处理后通过15米高的排气筒（DA004）排放，上述外排废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4中的特别排放限值要求，氯化氢满足表3中的排放限值要求，硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；导热油锅炉采用低氮燃烧技术，外排废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值后通过1根14米高的排气筒（DA005）排放；污水处理站废气经生物除臭系统处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放限值后通过1根15米高的排气筒（DA006）排放；加强对各废气产污环节的管理，全厂无组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，VOCs应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放限值要求，氯化氢满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5中排放限值。

（四）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区排水系统。检验废水、喷淋塔废水、车间地面清洗废水、甲醇提纯分离废水、脱附废液等生产废水收集后经厂区自建的污水处理站（处理工艺：调节池+除磷沉淀池+羟基氧化罐+混凝沉淀池+水解酸化+UASB池+一级AO+初沉池+Fenton罐+二级AO+MBR池+活性炭过滤罐）处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表1中间接排放限值要求（COD、氨氮、总氮、总磷执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表2中间接排放标准）；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；上述废水达标后经园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理。

（五）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（六）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。不合格产品作为原料回用于生产；废匣钵、过筛含铁杂质、布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料、制氮废分子筛等一般固废分类收集后外售综合利用；检测废试剂瓶、废导热油、废过滤棉、废活性炭、废矿物油、含油抹布和手套、精馏残渣等危险废物定期外委有危废处置资质单位安全处置；污水处理站污泥和废布袋、生活垃圾分类收集后交当地环卫部门定期清运。

（七）落实地下水及土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、跟踪监测、应急响应”的原则，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（八）本项目污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）≤0.71t/a、氨氮（NH3-N）≤0.07t/a，氮氧化物（NOX）≤6.92t/a、二氧化硫（SO2）≤3.66t/a、挥发性有机物（VOCs）≤3.76t/a，总量指标纳入高新区总量控制。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告书送至益阳市生态环境局高新区分局。

（此页无正文）

益阳市生态环境局

2023年12月29日