益高环评表〔2023〕  号
益阳市生态环境局

关于湖南特力新材料有限公司高性能铜合金研发项目环境影响报告表的批复

湖南特力新材料有限公司：

你公司呈报的《湖南特力新材料有限公司高性能铜合金研发项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湖南特力新材料有限公司拟投资863万元，租赁益阳高新技术产业开发区创业园A1栋建设高性能铜合金研发项目。项目占地面积1309平方米，主要建设研发车间（分区设置熔化区、雾化区、干燥与筛分区、压制成型区、烧结区等）、仓库、办公区以及其他配套公辅设施及环保工程等。项目主要从事弥散强化铜、和自润滑铜的研发，不进行批量生产。
项目符合国家产业政策，符合湖南省“三线一单”生态环境管控基本要求和益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南翰升环境工程有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南特力新材料有限公司高性能铜合金研发项目的选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和营运管理中,必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目筛分工序产生的粉尘采取密闭、及时清理收集等措施，熔化过程产生的少量烟尘以无组织形式在厂内排放，确保外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（三）落实水污染防治措施。厂区排水须实行雨污分流。雾化工序产生的雾化用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入益阳市团洲污水处理厂进行深度处理。
（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布局和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4a类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022 )、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。筛分粉尘、边角料和不合格产品作为原料回用于研发；废机油、含油抹布及手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期外委有危废处置资质单位处理；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。
三、本项目为研发项目，研发期限为2年，期满搬迁。
四、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第 736条)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

五、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。
      益阳市生态环境局

 2023年11月21日

PAGE  


