益高环评表〔2025〕12号

益阳市生态环境局

关于益阳市赫山区鱼形山水库管理所益阳市鱼形山水库弃渣场项目环境影响报告表的批复

益阳市赫山区鱼形山水库管理所：

你单位关于《益阳市赫山区鱼形山水库管理所益阳市鱼形山水库弃渣场项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料已收悉。经审查研究，批复如下：

- 益阳市鱼形山水库除险加固工程项目于2024年8月取得我局环评批复（益高环评表〔2024〕16号）。至鱼形山水库管辖权调整前已有7000m3弃方由专业的渣土运输公司运至益阳市鱼形山灌区续建配套与节水改造项目设置的弃渣场处置。因项目单位管辖权进行调整至赫山区，原弃渣场(益阳高新区管辖)不再接受益阳市鱼形山水库除险加固工程的弃方。益阳市赫山区鱼形山水库管理所拟投资120万元，在益阳市鱼形山街道鱼形湖社区火把冲建设益阳市鱼形山水库弃渣场项目，项目占地面积2500m2，设计弃渣场堆置量约为2.5万m3，主要服务于益阳市鱼形山水库除险加固工

程项目的剩余弃方。项目弃渣场西南侧为公路，若项目服务 期弃渣高度高于道路1m，则需要在弃渣场西南侧设置挡土墙。服务年限为2025年9月至2026年9月，共1年。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和赫山区鱼形山街道生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意益阳市赫山区鱼形山水库管理所益阳市鱼形山水库弃渣场项目的选址及建设。

二、你单位在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，加强弃渣场管理，本项目仅接纳益阳市鱼形山水库除险加固工程项目的剩余弃方，不接纳其他建筑垃圾、生活垃圾、危险废物、工业固体废物等；落实文明施工规定和各项污染防控措施，确保各类污染物的稳定达标排放；建设单位根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）的要求进行应急预案管理，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实生态环境保护措施。优化工程设计，严格落实施工方案，合理安排工期；严格控制施工场界，加强施工管理，不得越界施工破坏周边生态环境，严格落实水土保持方案，防止水土流失；服务期满后按水土保持方案进行植被恢复，切实保护库区水生、陆生生物的安全，减少施工对周边生态环境的影响。

（三）落实大气污染防治措施。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，优化施工工艺，施工场地设置围挡，表土堆放区应及时覆盖防尘网，场内配备喷淋设施，定期对弃渣场和运输道路洒水抑尘，设置洗车平台对进出车辆轮胎清洗，运输车辆用篷布遮盖并低速行驶，减少无组织粉尘和恶臭对周边环境的影响，确保外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（四）落实水污染防治措施。按要求设置截排水沟和沉淀池，车辆冲洗废水、弃渣场淋溶水经收集沉淀处理后用于场内洒水抑尘；施工人员生活污水依托周边居民的化粪池处理后用于周边农田菜地施肥。

（五）落实固体废物处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作，表土在弃渣场内妥善暂存，用于后期生态恢复；沉淀池沉渣定期清掏，回填于弃渣场；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（六）落实噪声污染防治措施。选用低噪声的施工机械和工艺，午间（12:00-14:00）停止高噪声设备作业，夜间（22:00-次日6:00）禁止施工，确保场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，防止施工噪声扰民。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目的环评文件。项目实施完成后，须按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收手续。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你单位在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

2025年8月28日