# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产2亿支铝电解电容器建设项目

建设单位（盖章）：  益阳市嘉旗电子有限公司

编制日期：                2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、项目建设基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	47

六、结论	50

附表	51

附件

附件1  项目委托书

附件2  营业执照

附件3  厂房租赁协议

附件4  项目厂房房产证

附件5  电解液使用说明书

附件6  园区意见

附件7  园区调区扩区规划环评审查意见

附件8  废气类比项目验收监测报告

附件9  专家评审意见及签到表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边敏感目标分布图

附图3  项目污水走向示意图

附图4  项目车间平面布置图

附图5  项目污水排入污水处理厂去向图

附图6  益阳高新技术产业园区土地利用规划图

附图7  地表水监测点位示意图

# 一、项目建设基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产2亿支铝电解电容器建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 龚杰安 | 联系方式 | 13875352700 |
| 建设地点 |  | 湖南省益阳市赫山区龙光桥街道龙岭工业园天子坟村学府路 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经112°23′59.501″，北纬28°33′1.979″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3981电阻电容电感元件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业81 电子元件及电子专用材料制造 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 150 | 环保投资（万元） | 17.1 |
| 环保投资占比(%) |  | 11.4 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是：本项目租赁现有厂房生产，已于2022年10月建成并投产，未受到行政处罚。 | 用地面积（m2） | 1700 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | （1）规划名称：益阳高新技术产业园区 审批机关：湖南省人民政府 审批文件名称：益阳高新技术产业园区 文号：湘府阅〔1991〕25号、湘政函〔2002〕24号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | （1）文件名称：《湖南益阳高新技术产业园区环境影响报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于湖南益阳高新技术产业园区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2010〕300号） （2）文件名称：《益阳高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于益阳高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（湘环评函〔2022〕8号） （3）文件名称：《益阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于<益阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2024〕54号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与相关规划的符合性分析 本项目与益阳高新技术产业园区规划产业定位和企业准入的符合性分析详见下表： - 表1-1 本项目与园区产业定位和准入条件分析一览表 序号; 类型; 行业类别. 1; 产业定位; 主要发展：大数据电子信息、智能装备制造、新材料，其中新材料以碳基复合材料、先进储能材料和金属材料为重点；大数据电子信息以5G通讯装备产业链、电子元器件及智能终端产业链为主. 2; 限制类; 1、《产业结构调整指导目录》限制类工艺和设备的项目。 2、新引进废水涉及《污水综合排放标准》中第一类污染物外排项目. 3; 禁止类; - 园区暂未作为化工园区（片区）进行规划，不得新引进根据国、省政策强制要求进入化工园区项目； - 新建、扩建高污染燃料燃用设施。. 本项目为电容器制造项目，属于产业定位中电子元器件制造，符合园区产业定位要求；项目排污量小，物耗能耗较低，且无《产业结构调整指导目录》限制类工艺和设备，项目为新建项目，仅排放少量生活污水和生产废水，废水中不含有《污水综合排放标准》中第一类污染物；不属于限制类、禁止类，因此本项目建设符合园区产业定位和企业准入条件。 2、与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析 2024年，益阳高新技术产业开发区进行了调区扩区规划环境影响评价，并于2024年11月12日获得了湖南省生态环境厅的审批意见（湘环评函[2024]54号）。根据调区扩区规划环境影响报告书，益阳高新区划分为3个片区个区块（朝阳片区：区块一、 区块二、 区块三、 区块四、 区块五，龙岭片区：区块六、区块七、 区块八，东部产业园片区：区块九），本项目位于益阳市赫山区龙岭工业园团蓉路东侧街坊北侧，属于《益阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》龙岭片区中的区块六（东至桃花仑东路，南至茶园路，西至银城大道，北至梓山东路）范围内。龙岭片区总面积396.79公顷，片区产业定位为以大数据电子信息、智能装备制造为主，其中大数据电子信息：以数字经济产业园为核心，持续完善电子信息产业布局，逐步打通产业链关键环节，形成以5G 通讯装备产业链（高端声学模块化器件，天线、无线充电模组及磁性材料射频前端器件，5G基站零部件等），以电子元器件及智能终端产业链（MLCC、LED智慧光源产品，大尺寸LCD显示屏，5G光器件，磁芯产品等），以计算机系统服务、数据处理为龙头的大数据应用。本项目为电容器铝壳制造企业，属于大数据电子信息中电子元器件的原料，符合片区产业定位要求。本项目与调区扩区规划环境影响评价企业准入条件符合性分析如下： - 表1-2 本项目与园区产业生态环境准入清单（龙岭片区区块六）符合性分析一览表 类型; 行业类别; 本项目情况; 符合性. 产业定位; 以大数据电子信息、智能装备制造为主，大数据电子信息以电解电容器为主。区块七、区块八占地面积小，规划为居住及仓储用地，不引进工业企业。; 本项目为电解电容器制造，为3981电阻电容电感元件制造，属于片区主导产业范围。; 符合. 限制类; 1、《产业结构调整指导目录》限制类工艺和设备的项目。 2、新引进废水涉及《污水综合排放标准》中第一类污染物外排项目。 3、限制引入气型污染严重或以恶臭为主要特征污染物企业。; 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录》限制类工艺和设备的项目。 2、项目废水不涉及《污水综合排放标准》中第一类污染物。 3、项目生产过程中废气排放量小，且不属于以恶臭为主要特征污染物企业。; 符合. 禁止类; 1、不得新引进根据国、省政策要求强制进入化工园区项目； 2、新建、扩建高污染燃料燃用设施。; 本项目不属于化工项目，项目使用电能、不使用高污染燃料。; 符合. 根据《湖南省生态环境厅关于<益阳高新技术产业开发区调区扩区环境影响报告书>审查已建的函》（湘环评函〔2024〕54号）中内容，本项目与规划环境影响评价审查意见符合性分析如下： - 表1-3 本项目与园区规划环评批复符合性分析一览表 序号; 湘环评函〔2024〕54号审查意见; 本项目情况; 符合性. 一; （一）做好功能布局，严格执行准入要求。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。经过多年产城融合发展，园区现有范围内存在连片居住用地，在紧邻集中居住区、学校的工业地块应限制新引入噪声大、异味大、以气型污染为主的工业项目，并加强对已有气型污染企业的污染控制。区块一规划的三类工业用地需调整为二类工业用地，区块四、区块五积极推进“退二进三”战略和产业转型升级工作，不再以工业生产为主，规划非工业用地上不得新增企业。产业引进应落实园区生态环境分区管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》、《湖南省湘江保护条例》（最新修正版）、《益阳市资江保护条例》提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。; 本项目租赁园区标准化厂房进行生产，位于区块六范围内，符合片区产业定位要求，符合园区规划布局和功能区设置。项目符合园区产业定位和产业生态环境准入清单，项目无《长江经济带发展负面清单指南》、《湖南省湘江保护条例》（最新修正版）、《益阳市资江保护条例》提出的相关禁止性、限制性要求。; 符合. 二; （二）落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，全部送至污水处理厂集中处理，园区引进项目要符合污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量等要求，确保尾水达到污水处理厂环评及排污口批复的相关标准。朝阳片区区块一污水管网尚未建成，规划废水进入谢林港镇污水处理厂处理，应加快区块一污水管网建设，在污水管网接通前，区块一企业不得投产，且后续原则上禁止引入外排生产废水企业；朝阳片区区块二、区块三、区块四、区块五废水现状进入团洲污水处理厂处理，后续规划朝阳片区区块二、区块三、区块四鹿角园路以南、康富路以西区域以及区块五康富路以西区域废水进入南扩区污水处理厂处理，其余区域进入团洲污水处理厂处理；龙岭片区（区块六、区块七、区块八）废水进入城东污水处理厂处理，该污水处理厂超负荷运行，纳污范围内应加快雨污分流改造和排渍泵站扩建，修复管网混错接以及错位、破损、渗漏等缺陷问题，限制引入排水量大、水污染严重及废水涉及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中第一类污染物外排项目，在超负荷运行问题未妥善解决之前，龙岭片区不得增加废水污染物排放总量；东部产业园片区（区块九）废水现状进入东部新区污水处理厂处理，后续规划东部产业园片区（区块九）鱼形山路以北区域排入东部新区处理厂处理，东部产业园片区（区块九）鱼形山路以南区域排入拟建的白果树污水处理厂处理，东部新区污水处理厂纳污范围内限制新引进耗水量大、水污染严重及涉及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1 中第一类污染物外排项目。园区后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面的政策要求。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，督促园区企业重点做好 VOCs、恶臭治理，对重点排放的生产设施予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期及重污染天气应急响应的相关减排要求。园区涉及高污染燃料禁燃区范围应严格执行《益阳市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区范围的通告》〔益政通（2022）4号〕中相关要求。做好固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对产生危险废物的单位，应强化日常环境监管。园区应督促企业严格落实排污许可制度。; 本项目废水经处理达标后排入城东污水处理厂，本项目为新建项目，废水排放量少，不属于排水量大、水污染严重及废水涉及第一类污染物项目。项目不适用高污染燃料，项目各固废均能达到妥善处置，不会引发二次污染。; 符合. 三; （三）完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系，督促相关企业严格按要求安装在线监测并联网。园区应加强对重点气型污染排放企业、污水处理厂的监督性监测，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。重点加强对周边集中居住区大气环境质量的监测，并涵盖相关特征排放因子。; 本项目建成后建按照园区及相关排污许可技术规范要求，落实自行监测计划。; 符合. 四; （四）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力，确保区域水环境安全。; 本评价要求项目在审批后按相关环保要求及时办理应急预案备案和竣工环保验收工作。; 符合. 五; （五）做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。; 本项目租赁园区已建成的标准化车间厂房，周边无搬迁安置要求。; 符合. 六; （六）做好园区建设期生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目租赁园区已建成的标准化车间厂房，建设期无重大土建工程。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C3981电阻电容电感元件制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于指导目录中的淘汰及限制类；对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》，本项目使用的生产设备不属于国家限制及行业淘汰落后生产工艺装备；同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止事项，符合相关产业政策。 综上所述，本项目符合相关国家产业政策。 - 2、建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析 - （1）生态保护红线 - 本项目位于湖南省益阳市赫山区龙光桥街道龙岭工业园天子坟村学府路，属于益阳高新技术产业园区范围内，不在生态红线保护区域范围内，符合生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 - （2）环境质量底线 - 根据环境质量现状调查，2023年度项目所在地大气环境中PM2.5出现超标现象，根据导则判定方法判定项目所在区域为不达标区。益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，规划范围为益阳市行政区域，总面积12144平方公里。包括市辖3县（桃江、安化、南县），1市（沅江）、3区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业开发区。规划基准年为2017年，规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。近期规划到2023年，PM2.5、PM10年均浓度和特护期浓度显著下降，且PM10年均浓度实现达标；中期规划到2025年，PM2.5年均浓度低于35μg/m3，实现达标。规划期间，环境空气质量优良率稳步上升。根据现状调查，2023年度项目所在区域PM10已实现达标，本项目大气污染物主要是有机废气（以非甲烷总烃计），对空气中PM2.5贡献较小，因此项目排放的废气污染物不会改变周边环境质量底线。 - 根据地表水环境质量现状调查，本项目纳污河段撇洪新河各监测断面除总磷、氨氮外其他监测因子浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 - 项目位于工业园区，根据《龙岭产业开发区管理委员会关于2023年度园区环境质量状况的公示》，龙岭工业集中区共设置声环境监测点位7个，各监测点位声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求。 - 本项目废气、废水和固废均能得到有效处理和处置，不会降低区域环境质量现状，项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 - （3）资源利用上线 - 本项目位于湖南省益阳市赫山区龙光桥街道龙岭工业园天子坟村学府路，符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。用水依托于市政管网供水系统，用电由市政供电系统统一供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 - （4）生态环境准入清单 本项目所属行业、规划选址及环境保护措施等均满足相关环境准入基本条件，其采用的生产工艺、实施的生产规模、产品及使用原料等均未列入环境准入负面清单内。 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版），本项目属于其中的重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43090320003。根据下表对照分析，项目建设符合其环境准入及管控要求： - 表1-5 项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析; 符合性. 空间布局约束; (1.5)防止污染项目转移落户园区，禁止新引进涉三类工业用地企业；加强对已入园企业的“三同时”管理，严格控制其三废排放做到达标排放。 (1.6)严格限制耗水量大、水型污染重和涉重金属、持久性有机污染物的冶炼化工、印染、制革等项目引入。 (1.7)在工业用地周围及工业用地与居住用地之间做好绿化隔离。安置区周边用地规划进行适当调整，保留其周边山体，设置绿化隔离带，其邻近的工业用地不得布局大气和噪声污染影响较大的项目。; 本项目为电容器制造项目，属于电子信息行业类别，不属于气型污染明显的企业及耗水量大、水型污染重和涉重金属、持久性有机污染物的冶炼化工、印染、制革等项目。; 符合. 污染物排放管控; (2.1)废水：排水实施雨污分流制；工业废水必须经过预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 区块二(龙岭产业园) (2.1.3)园区污废水进入益阳市城东污水处理厂处理达标后排入撇洪新河。 (2.2)废气：按照“分业施策、一行一策”的原则，加强VOCs污染源头管理，推进低(无)VOCs原辅材料，推广油性漆改水性漆；推进使用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等,减少工艺过程无组织排放；遵循“应收尽收、分质收集”的原则，强化VOCs末端治理，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重管控。 (2.2.1)园区内涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》的要求。; 本项目废水排放为经预处理达标后排入城东污水处理厂进行深度处理；废气排放均配套有相应的污染防治措施，经处理后的大气污染物排放对大气环境影响较小；固体废弃物均配套有收集、暂存措施，有合理的处置去向，能实现综合利用或妥善处置。项目不使用锅炉。; 符合. 环境风险防控; (3.1)园区各区块应建立健全环境风险防控体系，严格落实《益阳高新技术产业园突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。建立健全环境应急预案演练制度，每年至少组织一次应急演练。 (3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.3)建设用地土壤风险防控:重点行业及排放重点污染物的建设项目，需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。土壤环境重点监管企业每年要按照相关规定和监测规范，依法对其用地进行土壤环境监测。 (3.4)农用地土壤风险防控:禁止向农用地排放、倾倒未无害化处理达标的固体废物、工业废水，严防灌溉用水污染土壤，从源头切断污染物进入农用地。; 园区已编制完成应急预案和备案，本评价要求项目在审批后按照相关环保要求及时办理应急预案备案和竣工环保验收工作。; 符合. 资源开发 效率要求; (4.1)能源：应当使用天然气、液化石油气、轻质柴油、电、太阳能等清洁能源，推进热电联产、集中供热和工业余热利用，禁止使用高污染燃料。2025年，益阳高新区能源消费总量控制在322.24万吨标煤(当量值)，工业增加值能耗控制在1.715吨标煤1万元(当量值)。 (4.2)水资源：加强工业水循环利用，企业应当采用先进技术、工艺和设备，对生产过程中产生的废水进行再生利用。到2025年，益阳高新区用水总量控制目标为0.489亿立方米，万元工业增加值用水量与2020年相比保持不变;赫山区用水总量控制目标为7.374亿立方米，万元工业增加值用水量比2020年下降8.87%。 (4.3)土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。工业用地固定资产投资强度达到350万元/亩，工业用地地均税收25万元/亩。; 本项目符合能源和水资源开发效率要求。项目所在地为规划的工业用地，用地性质为园区工业用地，用地性质符合生产要求，符合土地资源开发效率要求。; 符合. - 综上，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 - 3、与湖南省省级及以上产业园边界面积及四至范围目录通知（湘发改园区[2022]601号）相符性分析 - 根据湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅关于发布益阳高新技术产业开发区边界面积及四至范围的通知，核定益阳高新技术产业开发区开发区面积为2483.24公顷。其具体边界及西至范围见下表： - 表1-6 益阳高新技术产业开发区边界面积及四至范围 园区边界范围 总面积（公顷）; 区块名称; 区块面积 （公顷）; 四至范围文字描述. 2483.24; 区块一; 1571.16; 东至团圆路，南至中山村路，西至G234国道，北至江海路. 区块二; 402.04; 东至桃花仑东路，南至茶园路，西至银城大道，北至梓山东路. 三; 13.18; 东至蓉园路，南至梅林路，西至漆家桥社区，北至蓉园路. 四; 16.09; 东至银城大道，南至小梓塘村，西至油榨岭，北至石长铁路. 五; 346.20; 东至兰岭路，南至银城大道，西至银城大道与高新大道交会处，北至高新大道. 六; 17.47; 东至牛角塘村，南至欧家冲路，西至罗家冲，北至高新大道. 七; 23.92; 东至长张高速公路，南至雪花湾路，西至高新大道，北至曾家屋场. 八; 82.09; 东至如舟路，南至蒋家冲，西至银城大道，北至如舟路. - 本项目位于湖南省益阳市赫山区龙光桥街道龙岭工业园天子坟村学府路，属于益阳高新技术产业开发区边界面积及四至范围中区块二，符合湖南省省级及以上产业园边界面积及四至范围目录通知（湘发改园区[2022]601号）。 - 4、与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析 - 项目为电容器铝壳制造项目，不属《湖南省“两高”项目管理目录》（湘发改环资[2021]968号）中的高污染行业（石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电）；项目使用电能，不使用涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料，不属于高污染项目。 - 综上，本项目不属于“两高”项目。 - 5、与《湖南省省级及以上产业园区主特产业目录》符合性分析 - 根据《湖南省省级及以上产业园区主特产业目录》，益阳高新技术产业开发区主导产业分别为：主导产业1——专用设备制造业（矿山机械制造，建筑工程用机械制造）；主导产业2——计算机、通信和其他电子设备制造业（集成电路制造，通信终端设备制造）；主导产业3——电力、热力生产和供应业（电力生产）。 - 本项目为电容器铝壳制造项目，符合该目录中益阳高新技术产业开发区主导产业2的范畴，因此，本项目符合《湖南省省级及以上产业园区主特产业目录》中益阳高新技术产业开发区主导产业要求。 - 6、土地利用规划符合性分析 本项目位于湖南省益阳市赫山区龙光桥街道龙岭工业园天子坟村学府路，属于益阳高新技术产业开发区中的龙岭工业集中区，项目用地性质为工业用地，因此符合当地土地利用规划。 - 7、项目选址合理性分析 本项目位于益阳市赫山区龙岭工业集中区，属于园区主导产业之一，符合园区企业的准入条件和园区用地规划。同时项目建设所需的水、电、气、通信等基础设施条件均较完善，外部交通便利，区位优势十分明显，配套设施齐全。项目选址周边均为工业企业，外部不存在对项目产生明显不利影响的污染源，与周边企业相容。 因此，本项目建设选址是合理可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 电子行业是我国发展最快的行业之一，节能环保型铝电解电容器与电子元器件项目是国家重点鼓励发展的行业项目，也是国家重点发展的优先扶持项目。益阳市嘉旗电子有限公司于2022年10月租赁湖南省益阳市赫山区龙光桥街道龙岭工业园天子坟村学府路益阳三湘轻工机械有限公司现有闲置厂房建设了“年产2亿支铝电解电容器建设项目”，并于2024年6月完成厂房续租手续。本项目总投资150万元，其中环保投资17.1万元，总占地面积约1700m2，建筑面积约1650m2，主要从事铝电解电容器的生产，包括切箔、卷绕、素子含浸、组立、清洗、套管、串排、老化、检测等生产工艺，年产铝电解电容器2亿支。项目员工为16人，年工作时间约为300天，每天1班，每班8小时，均不在项目内食宿。 本项目已于2022年10月建成并投产，根据中华人民共和国环境保护部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）和环境保护部办公厅文件《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）中文件内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。本项目于2022年10月建设完成并投入运营，运营期间无处罚情况，无环保投诉问题，未对周边环境造成污染问题，目前建设单位已按相关环保要求停产并完善污染防治设施。目前企业正主动停产办理环境影响评价手续，主动报批环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，项目应进行环境影响评价；经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于制造类“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业中“81电子元件及电子专用材料制造”，需编制环境影响报告表。 - 2、项目工程组成 本项目位于益阳市赫山区龙岭工业园学府路东和科技园内一栋5层厂房的4、5层，建筑面积约1650m2，项目建设内容包括主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程等，具体下表所示： - 表2-1 本项目工程内容组成表 类别; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 钉卷车间; 位于5楼的南面西侧，共分为3间钉卷车间，每间车间建筑面积约72m2，合计共216m2，主要安装有切纸切箔机、自动订卷机等用于铝箔裁剪、刺铆和钉卷加工。; 已建成. 含浸车间; 位于5楼的南面西侧钉卷车间的东面，建筑面积约80m2，主要安装有含浸机用于含浸加工。. 组套车间; 位于5楼北面的东侧，共分为2间钉卷车间，每间车间建筑面积约72m2，合计共144m2，主要安装有自动组立套管机、半自动串排机、清洗机等用于组立、套管和清洗加工。. 老化车间; 位于4楼南面的东侧，包括一间手工老化车间和一间自动老化车间，每间车间建筑面积约72m2，合计共144m2，主要安装有高温机、自动老化机等用于老化加工。. 测试车间; 位于4楼北面的东侧，建筑面积约70m2，主要用于产品的测试。. 包装车间; 位于4楼北面测试车间的西面，建筑面积约70平方米，主要用于产品的包装。. 辅助工程; 办公区; 位于厂房4楼的西侧，共分为2间办公室，办公室一位于北面，建筑面积约40m2；办公室二位于南面，建筑面积约为90m2，办公区合计约130m2。. 储运工程; 原材料仓库; 位于厂房的5楼北面中部（仓库二），建筑面积约70平方米，主要储存正极铝箔、负极铝箔、引线、电解纸、铝壳、橡胶塞、套管、胶带等。. 化学品仓库; 位于厂房5楼北面西侧（仓库一），建筑面积约70平方米，主要储存电解液、脱脂剂等。. 包装材料仓库; 位于厂房4楼的南面中部，建筑面积约70m2，主要储存包装材料。. 公用工程; 供水工程; 由市政自来水管网供应。; 依托园区. 排水工程; 排水采用污污分流制。生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，清洗废水收集后经隔油池预处理达标后进入园区污水管网，最终经城东污水处理厂深度处理达标后排入新河。; 依托园区排水系统. 供电工程; 依托园区现有的市政供电设施; 依托园区供电系统. 环保工程; 废气; G1含浸有机废气和G2套管、老化有机废气产生量均较小，在车间内无组织排放，通过在含浸、套管、老化车间安装排气扇，加强车间通风的方式，可减少有机废气对车间及周围大气环境的影响; /. 废水; W1清洗废水收集后经隔油池进行预处理，W2生活污水经厂房配套的化粪池进行预处理，清洗废水和生活污水分别与处理后由所在厂区废水总排口排入园区污水管网进入城东污水处理厂进行深度处理后排入撇洪新河。; /. 噪声; 生产设备优先选用低噪声设备，采用减振、降噪等措施。; /. 固体废物; S1边角废料、S2不合格产品、S3废弃包装物等一般固体废物收集后在一般固废暂存库暂存，通过外售综合利用方式处置；S4废电解液、S5隔油及污泥等危险废物收集后在危废暂存库暂存，定期由厂家回收处置；S6生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一清运。 在原材料仓库内建设了一般固废间（10m2），在化学品仓库内建设了一座危废间（10m2）。; /. - 2、产品方案 本项目具体产品方案见下表： - 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 存储区域; 备注. 1; 铝电解电容器; 2亿支; 成品堆存区; 产品规格根据市场行情进行调整. - 本项目生产的铝电解电容器主要为A~D型铝电解电容器，各电容器规格型号见下表： - 表2-3 主要产品规格型号一览表 序号; 产品名称; 直径/mm; 高度/mm; 容量范围/μF; 电压范围/V; 备注. 1; ‌A型铝电解电容器; 5; 11; 47-1000; 4~50; 各规格产品产量根据市场行情进行调整. 2; B型铝电解电容器; 6.3; 12; 100~2200; 6.3-450. 3; C型铝电解电容器; 8; 12; 330~4700; 6.3~450. 4; D型铝电解电容器; 10; 12.5; 680~10000; 6.3~450. - 3、主要生产设备 本项目主要生产设备情况见下表。 - 表2-4 本项目主要设备情况表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 自动订卷机; 台; 14; HX-580; 钉卷过程. 2; 全自动脱液含浸机; 台; 8; WMT5002ZD; 含浸过程. 3; 自动组立套管机; 台; 12; ZL-880; 组立套管过程. 4; 半自动串排机; 台; 2; 8~10; 排板过程. 5; 自动老化机; 台; 2台; /; 老化. 6; 高温机; 台; 3台; /; 老化. 7; 全自动测试分选机; 台; 3; YC-108B; 测试过程. 7; 全自动老化测试机; 台; 2; YC-902B; 老化测试. 8; 清洗机; 台; 2; 清洗过程. 9; 空压机; 台; 1; /. 10; 切纸切箔机; 台; 2; /; 切箔过程. - 4、主要原辅材料 - 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表所示： - 表2-5 本项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 形态性状; 年耗量; 包装方式; 贮存位置; 备注. 一; 主要原辅材料. 1; 正极铝箔; 固态; 5万m2; 卷装; 仓库二; 外购. 2; 负极铝箔; 固态; 10万m2; 卷装; 仓库二; 外购. 3; 电解纸; 固态; 11t; 箱装; 仓库二; 外购. 4; 导针; 固态; 4亿只; 箱装; 仓库二; 外购. 5; 电解液; 液态; 30t; 桶装; 仓库一; 外购，不涉及调配. 6; 铝壳; 固态; 2.1亿只; 卷装; 仓库二; 外购. 7; 套管; 固态; 10t; 箱装; 仓库二; 外购. 8; 电子胶带; 固态; 4t; 卷装; 仓库二; 外购. 9; 胶塞; 固态; 2.1亿只; 箱装; 仓库二; 外购. 10; 无磷脱脂剂; 固体; 0.05t; 袋装; 仓库一; 外购. 11; 纸箱; 固体; 20万只; 散装; 仓库二; 外购. 二; 主要能源. 1; 水; 816t/a. 2; 电; 23万kw/a. - 项目原辅料按照性质暂存在不同的仓库内，原辅料应分类分区堆放。 - 公司内使用的电解液直接外购，不自行配置电解液。主要原辅材料理化性质如下。 - 正负极铝箔：阳极箔为LG5高纯铝经腐蚀后化成而成，阴极箔为LG3高纯铝经腐蚀后化成，为电解电容器主要材料之一，本项目直接购入腐蚀化成后的铝箔，按规定裁剪即可，无需进行腐蚀化成工序。 - 电解纸：吸附作为真正阴极的工作电解液，防止阳极箔与阴极箔直接接触造成短路，本项目购入电解纸，按规定裁切后使用。 - 铝壳：为电解电容器隔离芯包和外界，且骨架支撑作用的主要材料，直接购入规格要求的铝壳。 - 导针：为电解电容器阳极箔、阴极箔的特殊引出线。 - 套管：为电解电容器的绝缘、标示外皮，直接购入规格要求的套管。 - 无磷脱脂剂：碳酸钠10%、柠檬酸钠10%、表面活性剂2%、偏硅酸钠2%。碳酸钠、柠檬酸钠、偏硅酸钠为无机盐，不具有挥发性；表面活性剂在本项目使用温度下基本不挥发。 - 电解液：为电解电容器的真正负极，对铝箔有氧化/还原作用，作为阴极铝箔和阳极铝箔氧化层之间的电接触，吸收电解液的纸阶层成为阴极铝箔与阳极铝箔之间的隔离层。 - 电解液的主要成分以乙二醇和甲酸铵为主，电解液主要成分理化性质见下表： - 表2-6 电解液主要成分理化性质一览表 理化性质; 乙二醇; 甲酸铵. 化学式：（HOCH2）2 分子量：62.068; 化学式：HCOONH4 分子量：63. 外观气味; 无色、无臭、有甜味、粘稠液体; 无色晶体或粒状粉末，易潮解，溶液呈无色. 特征点; 冰点-12.6℃，燃点418℃，沸点197.3℃，闪点111.1℃，蒸汽压0.06毫米汞柱/20℃; 熔点116℃，闪点29.9℃. 稳定性; 稳定; 稳定. 溶解性; 与水、乙醇、丙酮、醋酸甘油吡啶等混溶，微溶于醚等，不溶于石油烃及油类，能够溶解氯化锌、氯化钠、碳酸钾、氯化钾、碘化钾、氢氧化钾等无机物; 溶于水、乙醇. 危险特性; 遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳; 可燃：高温产生有毒氮氧化物和氨烟雾. 健康危害; 吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。人的一次性口服致死量估计为1.4ml/kg（1.56g/kg）; 对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用. 毒性; LD50（大鼠经口）5.9~13.4g/kg，属低毒类; LD50（小鼠经口）2250mg/kg，属中毒类. - 注：电解液用于含浸工序，将绕卷好的产品放入装有工作电解液的密闭含浸机中浸渍，这样对提升电容量有帮助，电解液在不足时添加，日常无废弃电解液排放。 - 5、公用工程及辅助工程 - （1）供电工程 - 本项目供电由市政供电系统供电。 - （2）给水工程 - 本项目用水来源市政自来水，用水主要包括清洗用水和员工生活用水。 - ①生活用水：本项目员工共16人，年工作时间约300天，厂区不提供食宿，参照《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43T388.3-2025），按45L/人•d计算，则生活用水量为0.72m3/d（216m3/a）。 ②清洗用水：本项目生产用水包括对已组立的电容器表面进行清洗工序，采用脱脂剂进行脱油，去掉油污和杂质，清洗采用自来水，清洗水量约2m3/d（600m3/a）。 - （3）排水工程 - ①生活污水：本项目生活污水主要为员工的日常办公污水，日用水量0.72m3/d。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），排水系数取0.85，则日排水量0.612m3/d，年排水量183.6m3/a。 - ②清洗废水：根据企业实际生产情况，清洗用水量约为2m3/d（600m3/a）。清洗废水排放系数取0.9，则清洗废水排放量为1.8m3/d（540m3/a）。 本项目给排水情况和水平衡详见表2-7和图2-1所示： - 表2-7 本项目给排水情况一览表 序号; 用水项目; 用水定额; 数量; 用水量; 排放系数; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 45L/d·人; 16人; 0.72; 216; 0.85; 0.612; 183.6. 2; 清洗用水; /; /; 2; 600; 0.9; 1.8; 540. 3; 合计; /; /; 2.72; 816; /; 2.412; 723.6. 损耗32.4 生活用水 216 化粪池 183.6 撇洪新河 益阳市 城东污水处理厂 600 清洗用水 816 新鲜水 损耗60 540 隔油池 723.6 - 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） - 6、劳动定员与生产制度 公司现有员工16人。工作制度为8h/班，一日1班，年工作300天。本项目职工宿舍、食堂等统一安排在园区的集中生活区，不设置在本项目生产厂区内。 - 7、厂区平面布置 本项目位于湖南省益阳市赫山区龙光桥街道龙岭工业园天子坟村学府路1栋5层厂房的4、5层，厂房占地面积约825平方米，建筑面积约1650平方米。厂房4楼南面为办公室、包装原料车间、手动老化车间和自动老化车间，北面为办公室、成品库、包装车间和测试车间；5楼南面为钉卷车间、含浸车间，北面为仓库和组套车间；四楼为组立车间、含浸车间、套管车间。本项目厂区平面布置较为简单，平面布置基本合理，具体平面布局详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程简述 本项目租赁现有厂房进行建设，无土建施工，施工期不再赘述。 - 2、运营期工艺流程简述 本项目生产工艺流程及产污节点详见图2-2。 - 图2-2 营运期工艺流程及产排污节点示意图 生产工艺流程简述： 裁剪：将正箔、负箔及电解纸用自动裁切机，切成需要的宽度，并收卷成盘备用。 刺铆：将正、负极引线按一定的间隔逐个刺铆在正负极箔上。必要时按规定距离进行划线标识，以供钉卷用。 钉卷：将正极箔、负极箔分别和引线用钉卷机刺铆起来，再隔以电解纸用钉卷机卷成芯包备用。 含浸：又称芯子浸渍，将芯子浸上工作电解液，芯子吸着工作电解液是靠多孔性电解纸的吸附作用。含浸工艺的原理是将绕卷后的芯包用工作电解液浸渍，使得作为真正阴极的工作电解液被电解纸吸附。项目采用密闭含浸机完成含浸工艺，将绕卷好的芯包放入装有工作电解液的密闭含浸机中浸渍，芯包放入含浸机后，关闭含浸机盖，含浸机将工作电解液加热至50℃左右，含浸工作时间约1h；含浸加热完成后自然冷却，然后含浸机自动将里面的工作液抽回电解液桶内，抽取完毕后，打开含浸机盖拿出芯包，含浸工序结束。电解液循环使用，不足时添加，含浸过程中无废弃工作电解液产生排放。含浸工艺过程在密闭含浸机中进行，含浸机自带电解液密闭回抽装置，工艺过程基本无废气产生。 组立：浸渍后的芯子和橡胶塞、铝壳在自动组立机的不同工位自动完成装配、封口密闭工作，以防漏液。 清洗：对已组立的电容器表面进行清洗，采用热水配合清洁剂的方式进行清洗脱油，去掉油污和杂质，清洗过程采用自来水，不需要使用纯水进行清洗。本项目电容器表面杂质少，正常情况下清洗一次即可。 套管：将清洗后的裸品用自动套管机套上相应的套管，套管为印有标准的绝缘套管，并热缩成型，起到便于识别电容器和外套绝缘的作用。不项目不涉及套管印刷工序。 插板、老化：用手工或半自动排板机将电容器按极性逐个排插在老化夹具上，以供老化过程对电容器进行一、二次常温和高温老化。然后对插好的电容器组，在规定温度下加上一定的直流电压进行老化，按极性加上规定的直流电压进行升压/一次常温/高温/二次高温老化，以修补损伤的介质氧化膜，稳定电性能。老化、套管工序中需要升温，温度为80℃~ 85℃，工作时间约30min。 检测：将老化好的电容器逐个按极性插入自动分选机传送带额夹具中，按设定的电参数控制指标，测量漏电流、容量和损耗；目测检查电容器的外观质量，剔除外观不合格的电容器，然后按规定的包装数计量，填写合格证。 包装入库：将包装好的合格电容器送入产品库中。 根据工艺流程，本项目产污环节一览表见下表： - 表2-7 产污环节一览表 污染物类型; 编号; 来源; 主要污染物; 产污环节; 治理措施. 废气; G1; 含浸车间; 非甲烷总烃; 含浸; /. G2; 套管、老化车间; 非甲烷总烃; 套管; /. G3; 切箔; 颗粒物; 切箔; /. 废水; W1; 清洗废水; COD、SS、石油类、LAS等; 清洗; 隔油池. W2; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 员工办公; 化粪池处理. 噪声; N; 生产设备运行; 噪声; 生产; 隔声、减震. 固废; S1; 钉卷车间; 边角废料; 裁剪; 外售综合 利用. S2; 测试车间; 不合格产品; 测试. S3; 包装车间; 废弃包装物; 包装. S4; 含浸车间; 废电解液; 含浸; 交由有资质的单位处理. S5; 隔油及污泥; 污泥; 清洗废水处理. S6; 办公生活区; 生活垃圾; 办公生活; 回收，交由环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 项目租赁益阳三湘轻工机械有限公司闲置厂房进行生产，益阳三湘轻工机械有限公司在与本项目建设单位交接厂房前，已将厂房内的设备、生产原料、环保设施、污染物等处理完毕，未遗留有相关的污染物。 - 1、现有工程运行以来对环境影响的回顾性分析 - 本项目于2022年10月建设完成并投入运营，运营期间无处罚情况，无环保投诉问题，未造成对周边环境的污染问题，目前建设单位已按相关要求停产整改。因此，本项目对周边环境的影响较小。 - 2、与本项目有关的原有污染物情况 - 本项目为补办环评手续项目，目前企业已按照环保要求停产整改并主动报送环评文件，因此项目现有污染源及污染物排放情况按照产排污系数进行核算，具体产排放情况现将第四部分，本小结不再赘述。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本本评价收集了益阳市生态环境局2023年度益阳市环境空气污染浓度均值统计数据，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。益阳市环境空气质量状况监测数据统计情况见下表： - 表3-1 益阳市2023年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 （%）; 达标 情况. 益阳市; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 16; 40; 40; 达标. PM10; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 41; 35; 117.1; 不达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 1027; 4000; 25.675; 达标. O3; 8h平均浓度第90百分位数; 137; 160; 85.625; 达标. 综上，根据上表统计结果可知，2023年本项目所在区域环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为不达标区。 目前益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，规划范围为益阳市行政区域，总面积12144平方公里。包括市辖3县（桃江、安化、南县），1市（沅江）、3区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业开发区。规划基准年为2017年，规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。近期规划到2023年，PM2.5年均浓度和特护期浓度显著下降。中期规划到2025年，PM2.5年均浓度低于35μg/m3，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。规划期间，环境空气质量优良率稳步上升。 （2）特征污染因子 本项目排放特征因子为 TSP、非甲烷总烃，为了解本项目周边环境空气中的特征污染物情况，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有检测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本环评引用《湖南艾源达电容器有限公司薄膜电容器及新材料建设项目环境影响报告表》中委托湖南中鑫检测技术有限公司对其厂区TSP和非甲烷总烃进行的现状监测数据，监测时间为2024年3月23日-2024年3月25日，该监测点位于本项目东南偏南4.6km处。该监测点位监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求的“5千米范围内近3年的现有检测数据”的要求。监测结果见下表： - 表3-2 环境空气质量现状监测数据 监测点位; 采样日期; 监测项目; 检测结果; 参考限值; 是否达标. 湖南艾源达电容器有限公司厂址（本项目东南偏南4.6km处）; 2024.03.23; TSP; 0.062; 0.3; 是. 非甲烷总烃; 0.63; 2.0; 是. 2024.03.24; TSP; 0.060; 0.3; 是. 非甲烷总烃; 0.61; 2.0; 是. 2024.03.25; TSP; 0.062; 0.3; 是. 非甲烷总烃; 0.58; 2.0; 是. 由上述监测结果可知，项目所在区域内大气中TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中24小时平均浓度标准限值；项目所在区域内大气中非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 - 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），地表水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目废水经厂区预处理后通过园区市政污水管网排入益阳城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入撇洪新河。 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本项目收集了《益阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中于2024年4月9日至11日对城东污水处理厂入河排污口撇洪新河上游500m及撇洪新河下游500m进行了水质检测。水质监测数据统计情况如下： （1）监测工作内容 监测工作内容详见下表： - 表3-3 地表水监测工作内容一览表 编号; 水体名称; 监测断面名称; 监测因子. W1; 撇洪新河; 益阳城东污水处理厂排污口上游500m; pH值、溶解氧、COD、总磷、氨氮、五日生化需氧量、硫化物、石油类、悬浮物、LAS、粪大肠菌群. W2; 益阳城东污水处理厂排污口下游500m. （2）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）监测结果统计 监测结果统计见下表： - 表3-4 地表水环境质量监测结果 断面; 项目; 浓度范围; 最大标准指数; 达标情况; 标准值. 撇洪新河城东污水处理厂上游500m; pH值; 7.1-7.4; 0.20; 达标; 6~9. 溶解氧; 9.44-9.48; 0.53; 达标; 5. COD; 9-11; 0.55; 达标; 20. 总磷; 0.43-0.45; 2.25; 超标; 0.2. 氨氮; 5.28-5.35; 5.35; 超标; 1.0. BOD5; 2.1-2.6; 0.65; 达标; 4. 硫化物; ND; /; 达标; 0.2. 石油类; ND; /; 达标; 0.05. 悬浮物; 15-17; /; /; /. LAS; ND; /; 达标; 0.2. 粪大肠菌群; 100-130; 0.013; 达标; 10000. 撇洪新河城东污水处理厂下游500m; pH值; 7.00-7.10; 0.05; 达标; 6~9. 溶解氧; 9.07-9.50; 0.53; 达标; 5. COD; 13-14; 0.70; 达标; 20. 总磷; 0.53-0.54; 2.7; 超标; 0.2. 氨氮; 5.40-5.47; 5.47; 超标; 1.0. BOD5; 3.1-3.5; 0.88; 达标; 4. 硫化物; ND; /; 达标; 0.2. 石油类; ND; /; 达标; 0.05. 悬浮物; 18-19; /; /; /. LAS; ND; /; 达标; 0.2. 粪大肠菌群; 170-210; 0.021; 达标; 10000. 由上表可知，本项目纳污河段撇洪新河各断面的监测数据表明，各监测断面的监测因子浓度除总磷和氨氮外，其他监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 - 3、声环境质量现状 - 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，故无需进行声环境质量现状监测。 - 4、生态环境现状 - 本项目位于园区，用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态环境现 - 状调查。 - 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合项目生产工艺，项目营运过程产生的废气、废水、固废均可得到有效处理和处置，项目不存本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过现场调查了解，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，主要环境空气和声环境保护目标为居民区，项目周边无地下水环境保护目标，环保目标如下表所示： - 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 保护对象; 坐标/m; 环境功能区; 相对项目方位; 阻隔 情况; 距离范围/m; 评价标准. X; Y. 环境空气保护目标; 龙光桥社区居民; 112.399901; 28.552522; 居住，约200户800人; 北、东北; 道路、楼房; 70-500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 龙光桥 派出所; 112.399376; 28.553605; 办公，约30人; 北; 道路、楼房; 270-370. 龙光桥卫生院; 112.400620; 28.553589; 医疗，床位20张，约50人，4层; 东北; 道路、楼房; 300-340. 龙光桥 办事处; 112.400202; 28.554051; 办公，约40人; 东北; 道路、楼房; 330-410. 天龙馨苑; 112.401822; 28.553622; 居住，约120户480人; 东北; 道路、楼房; 270-425. 天子坟社区居委会; 112.402586; 28.546983; 办公，约20人; 东南; 道路、楼房; 450-500. 地表水; 撇洪新渠; 112.403839; 28.553450; 农业用水区; 东北; /; 500; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 本项目废气主要是有机废气（以非甲烷总烃计），厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中无组织排放限值。具体要求见下表： - 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（摘要） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 2; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（摘要） 污染物项目; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. - 废水 - 运营期废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放限值、表2中电子元件企业单位产品基准排水量和城东污水处理厂设计进水水质较严值，本项目废水排放标准限值详见下表： - 表3-8 《电子工业水污染物排放标准》（摘要） 单位:mg/L(pH 值除外) 污染物; pH; SS; 石油类; COD; 氨氮; LAS. 《电子工业水污染物排放标准》; 6~9; 400; 20; 500; 45; 20. 城东污水处理厂设计进水水质; 6~9; 300; /; 450; 30; /. 本项目废水排放标准; 6~9; 300; 20; 450; 30; 20. - 3、噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 执行标准类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 4、固体废物 - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总 量 控 制 指 标况 | 本项目生产过程中产生的含浸有机废气以及套管有机废气（以非甲烷总烃计）以无组织形式排放，排放量为0.054t/a；生活污水经化粪池处理后经园区污水管排入城东污水处理厂进行深度处理，其排污纳入污水处理厂管理指标，不计总量；清洗废水中COD、NH3-N排放量分别为0.0216t/a和0.0016t/a。 - 表3-10 废水总量控制指标计算) 废水量; 污染物; 建议总量指标 t/a; 指标来源. 名称; 浓度限值（mg/L）; 排放量（t/a）. 生产废水 540t/a; COD; 40; 0.0216; 0.0216; 益阳市生态环境赫山分局统筹. NH3-N; 3; 0.0016; 0.0016. 生活污水 183.6t/a; COD; 40; 0.0073; /; 纳入城东处理厂总量指标. NH3-N; 3; 0.0006; /. 废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.054; 0.054; 购买. 注：益阳市城东污水处理厂COD、氨氮出水指标为《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级标准，即分别为40mg/L和3mg/L。. 根据《关于印发<生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施>的通知》（环综合〔2024〕62号）中：“8.优化总量指标管理：对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。” 项目生活污水污染物总量控制指标纳入东部新区污水处理厂的总量指标中，无需另行申请购买总量控制指标；生产废水中COD＜0.1t/a、氨氮＜0.01t/a、VOCs＜0.1t/a，其总量控制指标由益阳市生态环境赫山分局统筹，并纳入台账管理。因此本项目污染物总量控制指标可免予提交总量指标来源说明。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁园区益阳三湘轻工机械有限公司标准化闲置厂房进行生产，不新增各类建筑物，施工期主要是对厂房进行装修及生产设备的安装等。本项目基本无施工期环境影响，本评价不再对项目施工期环境影响和保护措施进行分析 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气环境影响和保护措施 （1）大气污染源强分析 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期废气主要是含浸工序产生的G1含浸与老化有机废气和套管工序产生的G2套管有机废气。 ①G1含浸有机废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《电子电气行业系数手册》内容，手册中使用系数法核算工业企业的工业污染物产生量和排放量，本项目含浸工序未在手册中对应的产污工段中体现，无法使用系数法核算工业企业的工业污染物产生量和排放量，本评价采用类比的方式进行核算。 本项目含浸工序中电解液通过管道泵添加，整个工序处于密闭的运行状态，只有在电容器含浸工艺完成后运出全密闭含浸缸时由于电解液挥发将产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。 由于本项目采用的电解液主要成分为乙二醇和甲酸胺，电解液成分稳定，目前国内外尚无计算电解液挥发量相关文献资料。乙二醇的沸点为197.3℃，含浸工序在常温下进行，其温度远达不到沸点温度，常温常压下无明显挥发；封装好的电容器在后续老化测试时，温度最高不超过85℃，远低于乙二醇沸点，而且电容器密封程度较好，乙二醇也不易产生挥发。因此，电解液使用过程中挥发产生的有机废气很小。类比益阳市同类型铝电解电容器生产企业（益阳市鹏程科技发展有限公司年产32亿支铝电解电容器扩建设项目、益阳市香江电子有限公司年产10亿支铝电解电容器生产线、益阳市亿品电子有限公司年产1.2亿只铝电解电容器建设项目等，其生产工艺、原料电解液等与本项目相同）含浸有机废气产污系数，其产污系数按照电解液的0.01%-0.13%计算，本次环评保守按照最大值0.13%计算。本项目电解液的用量为30t/a，因此含浸、老化有机废气的挥发量为0.039t/a，车间内无组织排放。 其他环境保护措施要求：本项目含浸工序采取全封闭形式，含浸时间为60~120分钟，保证注液过程从电解液容器开口到电容器注液封口均在封闭状态下进行操作，且严格控制注液过程的湿度。要求企业在含浸车间安装排气扇，加强车间通风。 ②G2套管及老化有机废气 套管、老化工序中需要升温，温度为80℃~ 85℃，套管的材质为PVC，该类套管遇热收缩，在150℃才发生反应，因此在80℃~85℃条件下热稳定，不会分解产生氯化氢，PVC未进行分解，仅有少量的套管有机废气（以非甲烷总烃计）排放。 本项目套管材质为PVC，其废气产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《292塑料制品业系数手册》中塑料板、管、型材挤出工艺有机废气产排污系数（1.5kg/t-产品），本项目套管年使用量10t，则非甲烷总烃的产生量为0.015t/a（0.0063kg/h），非甲烷总烃产生量较小，车间内无组织排放，通过在套管车间安装排气扇，加强车间通风以减少对车间及周围环境的影响。 ③裁切粉尘 项目裁切工序需对电解纸、正极箔、负极箔进行分切，会产生少量的粉尘，主要污染物为颗粒物。项目电解纸裁切大部分以条状存在，正极箔、负极箔大部分以片状存在，且极箔比重相对较大自然沉降，产尘量很小，本次评价不定量分析。因此，项目裁切过程中产生的裁切粉尘在裁切区内可无组织排放。本项目要求企业在裁切区安装排气扇，加强通风，经采取相关措施后，对周边环境影响小。 表4-1 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物 种类; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 车间; 含浸机; 含浸工序; 非甲烷总烃; 无组织; /; 是 否□; /. 车间; 套管机、老化机; 套管、老化工序; 非甲烷总烃; 无组织; /; 是 否□; /. 车间; 订卷机; 裁切; 颗粒物; 无组织; /; 是 否□; /. 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 产生 浓度mg/m3; 产生量 t/a; 收集 效率 %; 治理 工艺; 去除效率 %; 废气 风量 m3/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放 速率 kg/h. 含浸工序; 无组织; 非甲烷总烃; 产污系数; /; 0.039; /; /; /; /; /; 0.039; 0.0163. 套管、老化工序; 无组织; 非甲烷总烃; 产污系数; /; 0.015; /; /; /; /; /; 0.015; 0.0063. 裁切; 无组织; 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. （2）主要大气污染物排放量核算 项目主要大气污染物排放量核算详见下表： 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 含浸工序; 非甲烷总烃; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 4.0; 0.039. 2; 套管、老化工序; 非甲烷总烃; /; 4.0; 0.015. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.054. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.054. （3）废气处理措施可行性分析 本项目含浸、套管、老化工序过程产生的少量有机废气通过在车间内安装排气扇等措施加强通风，有机废气以无组织形式进行排放。根据生态环境部《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）：企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施；使用的原辅料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。同时，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），挥发性有机物初始排放速率大于等于3kg/h，须设置VOCs处理措施。 本项目含浸过程中采用密闭自动加液容器，减少有机气体的挥发。根据废气源强核算，含浸工序和套管工序产生的VOCs初始排放速率分别为0.0163kg/h和0.0063kg/h，均小于3kg/h，因此，本项目有机废气措施满足要求。 本项目采用的电解液成分稳定，挥发量很小，且含浸工序中电解液通过管道泵添加，整个工序处于密闭的运行状态，对环境的影响很小；绝缘套管在热缩过程中，温度较低，仅有少量的老化、套管有机废气排放，故项目含浸有机废气和老化、套管有机废气产生量均较小，在车间内无组织排放，通过采取密闭设备和密闭操作等措施减少有机废气对车间及周围大气环境的影响，厂区外非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，对周围大气环境影响较小。 根据《益阳市荣鑫电子有限公司年产10亿支铝电解电容器生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（湖南宏润检测有限公司，2021.8），该项目非甲烷总烃厂界无组织废气最大检测值为0.92mg/m3，厂区内厂房外无组织废气最大检测值为1.91mg/m3；本项目产能为2亿支，产能小于类比项目产能，则本项目厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）要求，因此废气处理措施可行。 环评要求含浸和套管、老化车间安装排风扇，加强车间通风，同时给车间工人发放口罩等劳保用品等减轻有机废气对车间工人的影响。 （4）大气环境监测计划 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）内容，本项目排污申报为登记管理。常规监测要求参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）中的简化管理相关内容，本项目大气监测计划见下表： 表4-5 大气污染物监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测设施; 执行标准. 厂界; 上风向1个点; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 手工监测; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃、颗粒物无组织排放监控浓度限值. 下风向2个点. 厂区内; 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 手工监测; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中无组织排放限值. 2、废水环境影响和保护措施 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期废水主要是清洗工序产生的W1清洗废水，以及员工办公生活产生的W2生活污水。 （1）废水污染源强分析 ①W1清洗废水 根据工艺流程简述内容，本项目需对已组立的电容器表面进行清洗，采用热水（电加热）进行清洗脱油，部分质量要求较高的产品（约10%）需用热水配合无磷清洗剂的方式进行清洗脱油，去掉油污和杂质，会有一定量的清洗废水产生，清洗过程采用一台超声波清洗机进行清洗，用水使用自来水。 根据建设单位提供的相关资料，清洗机每天用水量为2m3/d（600m3/a），废水排放系数为0.9，即清洗废水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。类比《益阳骏恒电子有限公司年产6000万支铝电解电容器生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》等益阳同行业清洗废水源强分析及企业实际生产情况，清洗废水中污染物主要为COD、SS、石油类和LAS，其中COD浓度约为200mg/L、SS浓度约为150mg/L、氨氮浓度约为15mg/L、石油类浓度约为10mg/L、LAS浓度为6.0mg/L。清洗废水经收集后采取隔油池进行预处理，预处理后的COD浓度约150mg/L、SS浓度约为100mg/L氨氮浓度约为15mg/L、石油类浓度约为3.0mg/L、LAS浓度为4.0mg/L，满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准和益阳城东污水处理厂进水水质标准较严值。经处理达标后的清洗废水再排入园区污水管网进入城东污水处理厂进行深度处理后排入撇洪新河。 ②W2生活污水 本项目营运期生活用水量为0.72m3/d（216m3/a），排污系数取0.85，则废水排放量约为0.612m3/d（183.6m3/a）。生活污水的主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等。主要污染物的产生浓度为；SS：300mg/L，BOD5：200mg/L，COD：300mg/L，氨氮：30mg/L。生活污水经厂房配套的化粪池进行预处理，满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准和益阳城东污水处理厂进水水质标准较严值。经处理达标后的生活污水再排入园区污水管网进入城东污水处理厂进行深度处理后排入撇洪新河。 本项目废水产排情况详见下表所示： - 表4-6 项目废水产生和排放情况一览表 项目; COD; 氨氮; SS; 石油类; LAS. W1清洗废水（540m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 200; 15; 150; 10; 6.0. 产生量（t/a）; 0.108; 0.0081; 0.081; 0.0054; 0.0032. 排放浓度（mg/L）; 150; 15; 100; 3.0; 4.0. 排放量（t/a）; 0.081; 0.0081; 0.054; 0.0016; 0.0022. 项目; COD; 氨氮; SS; BOD5. W2生活污水（183.6m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 300; 30; 300; 200. 产生量（t/a）; 0.0551; 0.0055; 0.0551; 0.0367. 排放浓度（mg/L）; 150; 30; 100; 100. 排放量（t/a）; 0.0275; 0.0055; 0.0184; 0.0184. 根据本项目上述废水污染物产生及排放情况、水污染治理情况等内容，本项目运营期废水主要是清洗工序产生的W1清洗废水，以及员工办公生活产生的W2生活污水。其中W1清洗废水经收集后采取隔油池进行预处理，本项目隔油位于组立车间，本项目清洗废水排放量为1.8m3/d，项目隔油池设有8m3，能有效处理清洗工序产生的清洗废水，W2生活污水经厂房配套的化粪池进行预处理，处理后达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准和益阳城东污水处理厂进水水质标准较严值后排入园区污水管网进入城东污水处理厂进行深度处理后排入撇洪新河，对撇洪新河水环境影响较小。 （2）单位产品基准排水量计算 参照《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表2中电子元件，单位产品基准排水量限值见下表： - 表4-7 单位产品基准排水量 序号; 适用企业; 产品规格; 单位; 单位产品基准排水量. 1; 电子元件; 其他; m3/万只产品; 0.2. 本项目电容器产能2亿只，生产废水排放量为540m3/a，单位产品排水量为0.027m3/万只产品，远小于标准单位产品基准排水量（0.2m3/万只产品）。 （3）废水排至与益阳市城东污水处理厂的可行性分析 本项目产生的污水主要为生活污水和清洗废水，废水中污染因子浓度较低，污染物较为简单，本评价要求项目清洗废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后，达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准和益阳城东污水处理厂进水水质标准较严值后，排入园区污水管网，最终进入城东污水处理厂进行深度处理后排入撇洪新河。因此本环评从水质、水量、纳管范围和污水处理厂运行稳定性等四个方面就本项目废水接入该污水处理工程的可行性进行分析。 ①从水质上分析 项目清洗废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后，废水中污染物浓度较低，能满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准和和益阳城东污水处理厂进水水质标准较严值要求，水质能够满足污水处理厂接管要求。 本评价认为通过该工艺处理，废水能达到益阳市城东污水处理厂接管要求。本项目污水可通过厂区排污管网，最终进入益阳市城东污水处理厂。因此从水质上说，本项目废水接入益阳市城东污水处理厂进行处理是可行的。 ②从水量上分析 项目废水进入益阳市城东污水处理厂处理后排入撇洪新河水域，根据益阳市城东污水处理厂建设情况，益阳市城东污水处理厂一期工程建设地点位于益阳市龙岭工业集中区东侧，污水处理规模50000t/d，第一期处理规模建设20000t/d。采用倒置A2/O一体化氧化沟污水处理工艺。根据园区调区扩区规划环境影响报告书，正常情况下，城东污水处理厂2024年现状日均排水量为4.77万m3/d，剩余处理能力为0.23万m3/d，本项目废水排放量约为2.412m3/d，仅占污水处理厂剩余处理规模的0.1%，不会影响污水处理厂的正常运行。 根据益阳市城东污水处理厂环境影响评价中水预测部分，在正常处理条件下，益阳市城东污水处理厂出水对下游水域的影响较小，故本项目废水经预处理后进入益阳市城东污水处理厂深度处理达标后外排入水环境，对外界水体环境影响较小。 ③纳管范围 益阳市城东污水处理厂纳管范围包括东临319国道和长常高速公路出入口，西临益阳火车货运站和益长城际快速干道，北抵益阳市汽车东站，南接益阳市绕城高速，辖天子坟、石头铺、帅家冲、光明村等十多个社区、村（资管委）。本项目位于益阳市赫山区龙岭工业园团蓉路东侧街坊北侧，属于益阳市城东污水处理厂纳管范围。 ④污水处理厂运行稳定性分析 目前，益阳市城东污水处理厂处于正常运行状态，根据《龙岭产业开发区2023 年度生态环境信息公开报告》，益阳市城东污水处理厂在线监控已联网并在线监测达标率100%，手工监测达标率100%。根据益阳市城东污水处理厂环境影响评价中水预测部分，在正常处理条件下，益阳市城东污水处理厂出水对下游水域的影响较小。 因此，从水质、水量、纳管范围和污水处理厂运行稳定性等四个方面就本项目废水接入益阳市城东污水处理厂是可行的。本项目废水处理达标后可排入污水处理厂集中处理，最终达标排入撇洪新河水域，对撇洪新河水环境影响较小。 （4）废水排放口基本信息 表4-8 项目废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放 方式; 排放 规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物; 标准限值. 1; DW001; 废水总排口-一般排放口; 112.399677; 28.550376; 0.07236; 间接 排放; 间歇; 城东 污水 处理厂; pH值; 6-9. COD; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 石油类; 1mg/L. NH3-N; 3mg/L. 表4-9 废水污染物排放信息表（纳管量） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001 （废水总排口-一般排放口）; COD; 0.3617; 0.1085. 氨氮; 0.0453; 0.0136. SS; 0.2413; 0.0724. 石油类; 0.0053; 0.0016. LAS; 0.0073; 0.0022. BOD5; 0.0613; 0.0184. 其中; 生产废水 （清洗废水）; COD; 0.27; 0.081. 氨氮; 0.027; 0.0081. SS; 0.18; 0.054. 石油类; 0.0053; 0.0016. LAS; 0.0073; 0.0022. 生活污水; COD; 0.0917; 0.0275. 氨氮; 0.0183; 0.0055. SS; 0.0613; 0.0184. BOD5; 0.0613; 0.0184. 注：排放量为纳入污水处理厂的量。. （5）自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019），本项目废水自行监测计划如下： 表4-10 废水污染源监测计划表 排放口(监测点位)编号; 监测位置; 监测因子; 监测频次. DW001; 废水总排放口; 流量、pH、COD、氨氮、石油类、SS、总有机碳、总氮、总磷、LAS、总氰化物、氟化物、总铜; 一次/年. （6）废水影响分析结论 本项目外排的生活污水经化粪池及生产废水达《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准限值和益阳城东污水处理厂进水水质标准较严值后，排入园区污水管网，进入益阳城东污水处理厂深度处理。项目拟采用的污水处理设施为可行技术，外排废水的水质、水量均能满足益阳城东污水处理厂进水要求，项目废水对环境的影响是可接受的。同时，项目废水主要为清洗废水和生活污水，本环评要求项目对清洗废水和生活污水分别收集、分别预处理达标后才能排入园区污水管网进入污水处理厂。 3、噪声 （1）预测源强 本项目噪声主要来源于各种生产设备运转所产生的机械噪声，噪声值在65～85dB(A)之间，具体详见下表： 表4-11 项目噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 设备名称; 型号; 数量/台; 噪声源强/dB(A); 降噪措施; 空间相对位置/m*; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 持续时间; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声（厂界外1m处）/dB(A). X; Y; Z. 1; 切纸切箔机; 非标; 2; 65 （68）; 选用低噪声、振动小的设备，基础减振、厂房隔声。空压机远离居民和工作人员、设置减震措施；生产设施简装减震措施等; 15; 15; 16; 东; 30.00; 56.66; 8:00～12:00； 14:00～18:00; 20; 30.66. 南; 15.00; 56.67; 20; 30.67. 西; 15.00; 56.67; 20; 30.67. 北; 3.00; 57.15; 20; 31.15. 2; 生产车间; 订卷机; 非标; 14; 65 （76.5）; 20; 3; 16; 东; 25.00; 65.16; 20; 39.16. 南; 3.00; 65.65; 20; 39.65. 西; 20.00; 65.16; 20; 39.16. 北; 15.00; 65.17; 20; 39.17. 3; 组立套管机; 非标; 12; 65 （75.8）; 20; 15; 16; 东; 25.00; 64.46; 20; 38.46. 南; 15.00; 64.47; 20; 38.47. 西; 20.00; 64.46; 20; 38.46. 北; 3.00; 64.95; 20; 38.95. 4; 清洗机; 非标; 2; 70 （73）; 35; 3; 16; 东; 10.00; 66.70; 20; 40.70. 南; 3.00; 67.15; 20; 41.15. 西; 35.00; 66.66; 20; 40.66. 北; 15.00; 66.67; 20; 40.67. 5; 串排机; 非标; 2; 70 （73）; 25; 14; 16; 东; 20.00; 61.66; 20; 35.66. 南; 14.00; 61.68; 20; 35.68. 西; 25.00; 61.66; 20; 35.66. 北; 4.00; 61.94; 20; 35.94. 6; 空压机; 非标; 1; 90; 40; 16; 16; 东; 5.00; 78.84; 20; 52.84. 南; 16.00; 78.67; 20; 52.67. 西; 40.00; 78.66; 20; 52.66. 北; 2.00; 79.70; 20; 53.70. 注*：以项目生产车间室内南边界为X轴，室内西边界为Y轴，车间西南地面夹角为原点，建立空间直角坐标系；同一区域相同设备合并为等效点后再进行预测。. （2）已采取的噪声防治措施 本项目已采取的噪声防治措施为： ①对局部噪声采取防噪声措施，安装消声装置和封闭噪声源； ②采用隔振装置以防止噪声通过固体向外传播； ③选用低噪设备、合理布置噪声源，设置隔声门窗，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）环境影响分析 ①预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，模式如下： A、点声源 点声源处于半自由声场中，几何发散衰减公式为： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 B、噪声叠加公式 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在t时段内的运行时间，s。 C、预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ②预测结果 厂界噪声预测结果见下表： 表4-12 厂界噪声最终预测结果表 预测点; 贡献值; 标准值; 是否达标. 东厂界外1m; 昼间; 53.5; 65; 是. 南厂界外1m; 昼间; 53.4; 65; 是. 西厂界外1m; 昼间; 53.3; 65; 是. 北厂界外1m; 昼间; 54.3; 65; 是. 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目以工程噪声贡献值作为厂界噪声达标的评价量。根据上述厂界噪声预测结果中贡献值的量可知，本项目建成后的噪声经声源噪声自然衰减后，在东、南、西、北面厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类[昼间≤65dB(A)]排放限值的要求。 （4）噪声污染防治措施可行性分析 ①生产设备噪声源分散布置在生产车间内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能，考虑到车间建筑门窗基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达20dB(A)以上。 ②选用低噪声设备，从源头控制噪声。 在采取以上措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，措施可行。 （5）噪声监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），建议项目运营期噪声监测计划如下表： 表4-13 项目噪声建议监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 噪声; Leq(昼夜); 四周厂界外1m; 1次/季度. 4、固体废物 （1）项目固体废物产生情况 根据企业提供资料，项目电解液在使用完后其包装桶返回电解液生产厂家重复利用，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）中6.1以下物质不作为固体废物管理：a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质。本项目电解液包装桶不需要修复和加工即可用于其原始用途，经收集后交由电解液厂家回收再利用，因此，电解液包装桶不属于固体废物，本次固体废物分析不再对其进行分析评价。 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期固体废物主要是S1边角废料、S2不合格产品、S3废弃包装物、S4废电解液、S5隔油及污泥及员工办公生活产生的S6生活垃圾。 S1边角废料：根据建设单位提供的资料，本项目裁剪过程中产生的废边角料量约为0.3t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），本项目S1边角废料废物种类为SW17，废物代码为900-002-S17，收集后外售综合利用。 S2不合格产品：根据建设单位提供的资料，本项目经检测不合格的铝电解电容器产生量约0.3t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），本项目S2不合格产品废物种类为SW17，废物代码为900-099-S17，收集后外售综合利用。（如湖南洁星环保有限公司在益阳市赫山区欧江岔镇柏薮村建设有《年回收处理5000吨废铝电解电容器建设项目》） S3废弃包装物：根据建设单位提供的资料，本项目原料进场包装、产品包装等过程中产生的废包装材料约1.1t/a，其材质主要为塑料和纸。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），本项目S3废弃包装物废物种类为SW17，废物代码为900-003-S17和900-005-S17，收集后外售综合利用。 S4废电解液：本项目含浸工序换电解液时需要用新电解液对含浸缸进行润洗，此过程中会产生废电解液。根据建设单位提供的资料，含浸缸每3个月更换一次，每台含浸缸废电解液产生量每次约20kg。则本项目废电解液的产生量约0.64t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），废电解液属于危险废物（HW06，900-404-06）。废电解液暂存于企业设置的危废暂存间内，定期交由有相关危废处置资质单位外运安全处置。 S5隔油及污泥：项目清洗废水处理过程中，会产生少量隔油及含油污泥，其产生量约为0.108t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），隔油及污泥属于危险废物（HW08，900-210-08）。隔油及污泥暂存于企业设置的危废暂存间内，定期交由有相关危废处置资质单位外运安全处置。 S6生活垃圾：本工程劳动定员16人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为2.4t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），本项目生活垃圾废物种类为SW64，废物代码为900-099-S64，收集后交由环卫部门统一清运处理。 表4-14 项目固体废物产生及去向情况情况表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 贮存方式; 形态; 固废属性; 产生量(t/a); 处置方式. 1; S1 边角废料; 裁剪工序; 一般固废暂存库暂 存; 固态; 一般固废 900-002-S17; 0.3; 外售综合 利用. 2; S2 不合格产品; 检测工序; 固态; 一般固废 900-099-S17; 0.3. 3; S3 废弃包装物; 包装; 固态; 一般固废 900-003-S17和900-005-S17; 1.1. 4; S4 废电解液; 含浸缸清 理更换; 危废暂存库暂存; 液态; 危废 HW06，900-404-06; 0.64; 交由有资质单位. 5; S5隔油及污泥; 清洗废水处理; 半固态; 危废 HW08，900-210-08; 0.108. 6; S6 生活垃圾; 员工办公 生活; 垃圾桶; 固态; 生活垃圾 900-099-S64; 2.4; 环卫部门清运. 表4-15 危险废物属性表 序号; 固体废物名称; 产生量（t/a）; 危险废物类别; 废物代码; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性. 1; 废电解液; 0.64; HW34; 398-005-34; 电解液; 毒性（T）. 2; 污泥; 0.162; HW08; 900-210-08; 废矿物油与含矿物油废物; T，I. （2）环境管理要求 ①一般固体废弃物 本环评要求建设单位在厂区内设置1间一般固废暂存间，占地面积约10m2，其最大暂存量为8t，本项目一般固废产生量为1.7t/a，则一般固废间能满足本项目一般固废暂存要求。一般固废暂存间选址、运行等满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。同时，本环评要求建设的单位对各类一般固废进行分类收集、分区存放。 - ②危险废物 - 本环评要求建设单位在厂区内设置1间危废暂存间，占地面积约10m2，其最大暂存量为5t，本项目危废产生量为0.64t/a，则危废间能满足本项目危废暂存要求。废电解液等危险废物暂存于厂区设置的危废暂存间内后定期交由有相关危废处置资质单位外运安全处置。 危险废物收集、贮存、运输、防渗相关要求： A、危险废物的收集要求 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： 1）根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。同时，对不同危险废物应进行分类收集、分区堆放。 2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 B、危险废物的贮存要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物暂存间采取如下措施： 1）危废暂存间地面基础应采取防渗，地基采用3:7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s， 2）危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 3）危废暂存间内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； 4）危废暂存间内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且危废暂存间内内要有安全照明设施和观察窗口。 5）危废暂存间应“三防”（防渗漏，防流失，防扬散），加强防渗措施和渗漏收集措施，设置警示标志。 6）各类危险废物须废分类存放。 企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 1）企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； 2）企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； 3）企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； 4）规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 危险废物在危废暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 5、地下水和土壤环境影响分析 本项目外排废水主要是清洗废水和生活污水，其中清洗废水经收集后采取隔油池进行预处理达标后再排入园区污水管网进入城东污水处理厂进行深度处理后排入撇洪新河，生活污水经厂房配套的化粪池进行预处理达标后再排入园区污水管网进入城东污水处理厂进行深度处理后排入撇洪新河。因此，正常工况下项目不会通过污水排放对地下水环境造成不利影响。 本项目外排废气主要是少量无组织排放的含浸有机废气和套管、老化有机废气，各废气污染物产生和排放量较小，污染影响较小，因外排废气大气沉降对周围土壤环境的影响极小；本项目外排废水主要是清洗废水和生活污水，均经处理达标后再排入园区污水管网进入城东污水处理厂进行深度处理后排入撇洪新河。废水中不涉及重金属因子，废水水质情况较简单，各污染物浓度较低，正常工况下不会出现废水地面漫流对周围土壤环境的影响；同时，本项目租赁的园区标准化厂房，主要生产车间、废水处理设施、危险化学品仓、危险废物暂存库等地面进行了防腐防渗处理，同样不会发生因地面垂直入渗对周围土壤环境的影响。 综上所述，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境的污染途径，不会对地下水、土壤环境造成影响。 6、环境风险影响分析 （1）环境风险识别内容 环境风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目主要危险物质及危险性识别如下。 表4-16 本项目主要危险物质一览表 序号; 名称; 规格参数; 年用量; 最大储存量; 备注. 1; 电解液; 乙二醇和有机酸为主; 30t; 5t; 桶装，危化品库. 表4-17 本项目主要危险物质危险性一览表 序号; 名称; 功能或理化性质. 1; 电解液; 电解液对铝箔有氧化、还原作用，作为阴极铝箔和阳极铝箔氧化层之间的电接触，吸收电解液的纸介层成为阴极铝箔与阳极铝箔之间的隔离层。电解液的主要成分以乙二醇和有机酸为主，电解液成分常规比例约为70%乙二醇与30%有机酸。. ②生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别主要考虑含浸车间、清洗区、危化品库、危废暂存库等，具体生产系统危险性识别内容如下表所示。 表4-18 本项目生产系统危险性识别一览表 序号; 生产系统名称; 数量; 位置; 危险性识别; 备注. 1; 含浸车间; 1间; 见附图; 电解液泄露风险; /. 2; 清洗区; 1间; 见附图; 废水泄露风险; /. 3; 危化品库; 1间; 见附图; 电解液泄露风险; /. 4; 危废暂存库; 1间; 见附图; 危废泄露风险; /. ③危险物质向环境转移的途径识别 危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 根据上述物质及生产系统危险性识别结果，综合分析，主要考虑本项目环境风险类型为各类危险物质泄漏、废水泄露，对项目周围地表水环境、地下水环境的影响。 （2）风险潜势初判 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，并参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为： ①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q>100。 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B进行辨识，项目风险物质主要为电解液和废电解液，由此可得下表： 表4-18 项目危险物质数量及其临界量比值Q的计算表 危险物质名称; 风险类别; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 电解液; 第八部分 危害水环境 物质慢性毒性; 5; 50; 0.1. 废电解液; 0.64; 50; 0.0128. 隔油及污泥; 0.108; 50; 0.00216. 合计; 0.11496. 注：临界量主要依据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B。 本项目Q=0.11496，Q<1，则该项目的环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价可只开展简单分析。 （3）环境风险分析 本项目的环境风险主要是风险物质废泄露及火灾、爆炸事故产生的有毒气体的次生污染，对人员生命和财产也将造成危害。 ①风险物质泄露 电解液等风险物质泄漏造成环境污染事故的原因，一般有以下几个方面： a、在装卸、运输过程中操作不当，造成桶体破裂； b、容器损坏而造成环境污染事故，风险物质在储存和运输过程中所使用的容器因质量低劣或使用期过长而损坏造成泄漏事故； c、意外情况或其它一些不可抗拒的原因（如火灾）而造成泄漏污染事故。 风险物质泄露可能会通过雨水管网进入地表水环境，影响地表水水质；也可能泄露到土壤环境，渗入土壤，对土壤、地下水环境产生影响。 ②火灾产生的二次环境风险 项目所使用的电解液具有可燃性，若泄漏物质遇火源、热源等将会分解或燃烧，产生二次生污染物，对周围环境产生不利影响。 （4）环境风险防范措施 企业在生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 危险化学品贮运安全防范措施 ①从人员方面：坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，并加强操作工人个人防护。 ②从运输及装卸车操作方面：运输车辆应按规定设置黄底黑字的“危险品”醒目标志牌，标签上应标明化学品的危险特性和防护应措施，并配备相应的消防设施。 ③从设备日常维护检修方面：定期对管网、运输车辆等进行维护检修，及时发现总量，正确判断设备损伤部位与损坏程度，尽早消除隐患。 ④按有关规定，拟建项目应按照有关要求进行安全评价，建立事故预警系统。提高事故应急处理能力； ⑤应依照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输危险货物规则》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》等中的相关规定加强运输管理。运输车辆、驾驶人员、装卸人员和押运人员应符合国家规定要求，接受安全培训，做到持证上岗。 原辅料区环境风险防范措施 ①存放电解液等液态物料容器下方设置托盘、围堰，防止泄漏化学品漫流至地面； ②设置专门的区域管理人员，做好日常出入库登记，卸料及搬运时要轻拿轻放，以免损坏包装，引起泄漏； ③常备吸毡、黄沙、木屑等物，常备防毒面具、防腐手套等防护用品，发现泄漏物料便于及时吸收清理； ④电解液放置区域需增防溢槛、导流沟、围堰等风险防控措施。 危险废物暂存与转移风险防范措施 本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，将会污染到厂区及道路沿线周边环境，因此，必须加强防范避免发生，评价建议采取措施防止事故风险： ①在暂存库建设前，做好水文地质勘察等前期基础工作，并请有资质的单位对库房进行设计，在设计中充分考虑危险库房的各种风险情况，确保其运行过程中的稳定性和安全性。 ②应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。库房应密闭，应做好防雨、防风、防渗漏等措施，应设置渗出液收集设施。 ③施工时加强管理，严格按设计要求施工，严禁偷工减料，施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量，减少风险。 ④各类危废等均应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 ⑤为防止意外伤害，危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，标志牌按照（GB18155562.2-1995）要求制作，注明严禁无关人员进入。 ⑥加强日常监控，组织专人负责危废暂存间和化学品库安全，以杜绝安全隐患。 ⑦危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。 ⑧危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。 电解液泄漏控制措施 项目发生泄漏事故的原因主要有：操作不当导致电解液泄露。 在贮存和使用的过程中，应做到以下几点： ①贮存区必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 ②原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。 ③库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应消防设施。 ④为防止泄露，将电解液液态原料存放时，放置托盘上。四周设置围堰，设置应急空桶（100L）收集泄漏液体。 火灾事故风险防范措施 ①项目原材料分区进行存放，巡查。同时，加强消防设施的日常管理，确保事故是消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 ②严格明火管理，严禁吸烟、动火。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 ③厂房内配备足够数量的二氧化碳灭火器或干粉灭火器等消防器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品与杂物。消防器材当由专人管理，负责检查、维修、保养和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备的消防器材与设施应当标识明确。 ④项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 提高事故应急处理能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 7、环保投资 本项目总投资150万元，其中环保投资17.1万元，占工程总投资的11.4%，项目环保投资情况见下表。 表4-19 环保投资估算表（万元） 序号; 名 称; 投资内容; 投资金额. 1; 废气治 理工程; 含浸有机废气; 车间通风、无组织排放; 6. 套管有机废气; 车间通风、无组织排放. 老化有机废气; 车间通风、无组织排放. 2; 废水治 理工程; 生活污水; 依托租赁厂房化粪池; 0. 生产废水; 隔油池处理后排入园区污水管网; 3. 3; 噪声治 理工程; 噪声; 隔声、安装减震垫等; 2. 4; 固废处 置工程; 生活垃圾; 垃圾桶，及时清理; 0.1. 一般固废; 集中收集，一般固废间（10m2）暂存后综合处置; 2. 危险固废; 集中收集，危废间（10m2），委托处置; 4. 5; 合计; /; 17.1. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | G1 含浸有机废气 | 非甲烷总烃 | 车间通风、无组织排放 | 厂区外颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中无组织排放限值 |
|  | G2 套管及老化有机废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | G3切箔 | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | W1清洗废水 | COD、SS、石油类和LAS等 | 隔油池处理后排入园区污水管网 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020） 表1中间接排放标准 |
|  | W2生活污水 | COD、BOD5、SS、 NH3-N 等 | 化粪池处理后排入园区污水管网 |  |
| 声环境 | 生产过程设备 | 噪声 | 减震、隔声、消声、吸声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | S1边角废料、S2不合格产品、S3废弃包装物等一般固废收集后在一般固废间暂存，外售综合利用；S4废电解液、S5隔油及污泥等危险废物收集后在危废暂存库暂存，交有资质单位进行处置；S6生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面硬化，采取防渗措施，并有效防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水、土壤环境影响很小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目运行过程中，外排污染物得到有效控制，符合国家排放标准，对局部范围内的生态环境不会造成破坏。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 详见第四章环境风险防范措施内容 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环境管理机构的设置 设置环保管理机构，落实环保主体责任，健全环保管理制度，配置兼职环保管理人员1名，负责项目的环保工作。 （2）环境管理机构的职责 ①贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调项目运营与保护环境的关系，处理运营中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制，并对实施情况进行监督、检查。 ②建立各污染源档案和环保设施的运行记录。负责企业环保报表的编制，统计上报及污染源档案、监测资料的档案管理工作。 ③负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，安排落实环保设施的日常维修。 ④负责组织制定突发环境事故应急预案，定期组织危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。 ⑤定期进行环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 ⑥掌握项目各工序的污染状况，领导并组织实施项目的环境监测工作，制定环境监测方案，安排各污染源的监测工作。建立监控档案， （3）环境管理的工作内容 ①组织编制企业环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 ②加强运行期生产管理，严格实行岗位责任制。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转，杜绝事故性排放的发生。 ③建设规范化排污口 依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，所有排污口，必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。本项目无废水排放口，废气为无组织排放，项目排污口的规范化要求如下： A、固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 B、固体废弃物贮存（处置）场 固体废物如一般固废、生活垃圾等应统一收集堆放。 C、设置标志牌要求 按照环境保护标志牌有关要求，企业自行制作好相关标识牌，设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。提示性标志牌和警告性标志牌样图如下表： 表5-1 提示性标志牌和警告性标志牌说明表 排放口; 噪声源; 固体废物堆场; 废水排放口; 危险废物暂存间. 提示图形符号. 警告图形标志. 表5-2 标志形状及颜色 标志类型; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿化; 白色. 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 E、排污口建档要求 要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 ④负责项目环境保护竣工验收工作。 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求组织本项目竣工环境保护验收工作，验收合格方可投入生产；本工程应建立以企业总经理领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 ⑤建立环境管理台账 环境管理台账，指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录。 排污单位应建立环境管理台账记录制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 环境管理台账的编制要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则(试行)》（HJ944-2018）执行，该技术规范规定了排污单位环境管理台账记录形式、记录内容、记录频次和记录保存的一般要求。 环境管理台账记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，保存时间原则上不低于5年。 环境管理台账记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。 2、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 3、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39——计算机制造 391，电子器件制造 397，电子元件及电子专用材料制造 398，其他电子设备制造 399”中的“其他”因此对应排污许可等级为“登记管理”。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，建设单位应自行在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |

# 六、结论

益阳市嘉旗电子有限公司年产2亿支铝电解电容器建设项目符合国家产业政策，符合“三线一单”的要求，用地性质符合区域土地利用规划，项目选址可行，平面布置合理。在认真落实完善好本环评报告表提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置或综合利用，环境风险可得到较好的控制，项目营运对周边环境的影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.054t/a | / | 0.054t/a | +0.054t/a |
| 废水 （纳管量） | 废水量 （生产废水） | / | / | / | 540m3/a | / | 540m3/a | +540m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.081t/a | / | 0.081t/a | +0.081t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0081t/a | / | 0.0081t/a | +0.0081t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.054t/a |  | 0.054t/a | +0.054t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0016t/a | / | 0.0016t/a | +0.0016t/a |
|  | LAS | / | / | / | 0.0022t/a | / | 0.0022t/a | +0.0022t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角废料 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
| 废弃包装物 | 废弃包装物 | / | / | / | 1.1t/a | / | 1.1t/a | +1.1t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | +2.4t/a |
| 危险废物 | 废电解液 | / | / | / | 0.64t/a | / | 0.64t/a | +0.64t/a |
|  | 隔油及污泥 | / | / | / | 0.108t/a | / | 0.108t/a | +0.108t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①