益赫环评表〔2025〕23号

益阳市生态环境局
关于《湖南新开元电子科技有限公司铝电解电容器生产基地建设项目环境影响报告表》的批复

湖南新开元电子科技有限公司：
你公司关于《湖南新开元电子科技有限公司铝电解电容器生产基地建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告和承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：
一、湖南新开元电子科技有限公司原选址于益阳市赫山区龙岭工业园学府路西侧，年产7.5亿只铝电解电容生产基地建设项目于2012年5月20日由益阳市环境保护局赫山分局审批同意建设（益赫环审〔2012〕3号），并于2012年9月10日通过项目竣工环保验收。根据企业发展需要，拟投资2000万元将项目整体搬迁至益阳高新技术产业开发区龙岭片区（晓山路南侧、月潭路东侧），租赁益阳市合信源电子科技有限公司现有厂房建设铝电解电容器生产基地建设项目。项目占地面积6500m2，主要建设内容包括生产车间、原料仓库、成品仓库、办公楼以及其他配套公辅设施及环保工程等。项目建成后，年产7.5亿只铝电解电容器。
项目符合国家产业政策，符合益阳市生态环境分区管控总体管控要求和龙岭产业开发区环境管控单元生态环境准入清单要求。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标的前提下，我局原则同意湖南新开元电子科技有限公司铝电解电容器生产基地建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和生产运营管理中，须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各污染物达标排放，按照达标排放、清洁生产的要求，着重做好如下工作： 

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维护,确保污染防治设施正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。

（二）落实水污染防治措施。项目排水须严格执行“雨污分流”原则，生活污水采取隔油池和化粪池处理、清洗废水采取隔油沉淀池处理后，均满足《电子工业水污染物排放标准》（GB31573-2020）表1中间接排放限值及益阳城东污水处理厂进水水质要求后，通过园区市政污水管网排入益阳城东污水处理厂深度处理后达标排放。
（三）落实大气污染防治措施。生产车间采取全封闭式管理，含浸、套管和老化工序产生的废气采取使用低挥发性电解液、密闭管道输送及密闭设备、精确控制工艺温度和加热时间等措施后车间无组织排放；裁切工序采用封闭式自动裁切机，裁切粉尘在裁切机内部沉降后由底部的收集箱收集；食堂油烟采取油烟净化器处理后引至楼顶排放。厂界颗粒物和非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监测浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的无组织排放限值要求。
（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备、对各项高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）落实固体废弃物贮存、处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作，严格按规范要求设置一般固废暂存间和危险废物暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，防止二次污染。生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理；废铝箔、废橡胶塞、废包装材料分类收集后外售资源化利用；电解液包装桶交由厂家回收再利用；废电解液沉渣、废矿物油、废矿物油桶、废含油手套及抹布、废电容器、隔油池油泥等危险废物须暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质的单位外运安全处置。

（六）本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.036t/a、NH3-N≤0.0011t/a、TP≤0.00018t/a、VOCs≤0.05t/a，总量未超过原环评批复量，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局总量控制管理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、你公司在本次环评审批手续后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

                            益阳市生态环境局
                            2025年12月29日
4

