建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项目名称：湖南泰诺福伦科技有限公司制冷配件生产线  
             建设项目                    

	建设单位：      湖南泰诺福伦科技有限公司          

	编制日期：            二〇二六年三月               


中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.jpg]i P 2R AR AR A B PR A A B AR A P S e T

B HUE B
F LHE N P ﬁgﬁ
AR S AR | DT H ARSI
M, HRTHS (pg | o ST, DA
R RIS s | LD (RS R
WHR) OHMBUMR (2024) 33 | DOCEATBIIMUSHTR) |
1 ‘ v e see s | GHBUIR R (2024) 33 2) )
SRS PSR St S Tt I ST T
PR AT 2 4 (IR R U5 Rl
(2023—2025 %) ) Sscfpurs | T WK BEEAT A
N (2023—2025 4£) ) “&Ex0ft
| = | et r
CETAERNE—BE, =%
BT MO AR | Do R A
y | RO, WRSEIR, W B CRERHRAL |
Moo BT, RS, MINE | R IR, .
B, DR 7 L ARE g K
K S, ST PR, | | |
=5 TR TR R, | DB TSR
y | PSS R ARG | SA e BE |
PG RAFTER A S B | 5 PR A7 (BT B8 1
] &, | B2 |
56 0 SR 5 AT ROK IR | DB bR 587 < AU B
4| MR EEAEURSE AT, i | RREEGE . B H e | P26.3)
| BOKEEEHIER. | POKBBEHER |
SRR B | |
Eﬁggégﬁﬁgﬁéﬁim CHSKBE (4R, 208
S| ARRISRET, Miiska | HRASURRES. k|
ETE, mARiEA@ kg | KOTERRERET. 5
BT A | IKACER T8 a4k
BT, A |
W IR CER R 43 gﬁﬁkgﬁk;igﬁg
(2025 4EH0) BSCHIH 25k | o TSR,
MRt RIDRP 4, Hoege | DORIZHE GHIRA SRR
| mmEms, ww onmmseny | FIENBBREEINE (g | Pa2-sT
OB A TR gy | 0 ) ORIER (20041
BO ) GIRIRE [2024] 49 2y |99 mmgﬁm”gﬂﬁ
| EEHSAREEER. | -
1 &
i %%W#\WE;ﬂﬁﬁﬁﬁé‘aﬁ%W#\WE,E%%,%ﬁ?
| LB R 2 iy

? 1 ek AL, T R v %’ﬂ“f 2





目 录

1

一、 建设项目基本情况

17

二、 建设项目工程分析

25

三、 区域境质量现状、环境保护目标及评价标准

33

四、 主要环境影响和保护措施

58

五、 环境保护措施监督检查清单

60

六、 结论

61

附表：建设项目污染物排放量汇总表

62

附图1： 项目地理位置图

63

附图2： 项目所在地现状图

64

附图3： 项目环境保护目标分布及环境质量监测点位图

65

附图4： 车间平面布置图

66

附图5： 衡龙新区土地利用规划图

67

附图6： 赫山区“三区三线”划定成果图

68

附件1： 委托书

69

附件2： 营业执照

70

附件3： 立项备案证明

72

附件4： 租赁协议

78

附件5： 清洗剂检测报告

86

附件6： 钝化剂检测报告

94

附件7： 《龙岭产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函

100

附件8： 专家评审意见及签到表

103

附件9： 龙岭产业开发区同意项目申报环评的请示



建设项目基本情况

	建设项目名称
	湖南泰诺福伦科技有限公司制冷配件生产线建设项目

	项目代码
	2512-430903-04-01-375423

	建设单位联系人
	张学良
	联系方式
	17685898972

	建设地点
	湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇银城大道东侧、幸福路南侧1幢

	地理坐标
	(东经112度30分34.22秒，北纬28度20分31.95秒)

	国民经济
	C3857家用电力器具专用配件制造
	建设项目行业类别
	三十五、电气机械和器材制造业 38-家用电力器具制造385-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	益阳市赫山区发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	益赫发改工﹝2025﹞170号

	总投资

（万元）
	1200
	环保投资

（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）面积（m2）
	2790

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），结合本项目排污情况及所涉及环境敏感程度，确定本项目无需设置专项评价，具体分析见表1-1。

表1-1 专项设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况
本项目设置情况
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气不含有毒有害污染物
无需设置
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

本项目工业废水纳入园区污水管网
无需设置
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目清洗剂等存储量远低于临界量
无需设置
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及
无需设置
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及
无需设置
注：

1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物），包括：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物；

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，本项目500米范围内存在农村地区中人群较集中的区域；

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C，本项目环境风险物质存储量未超过临界量。


	规划情况
	规划名称：益阳龙岭产业开发区调区扩区控制性详细规划

审批机关：湖南省发展和改革委员会； 
审批文件名称：《湖南省发展和改革委员会关于耒阳经济开发区等7 

家园区调区的复函》； 
审批文号：湘发改函〔2024〕9号。 

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《龙岭产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》

审查机关：湖南省生态环境厅

审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于<龙岭产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2025〕10号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1. 本项目与园区产业规划布局符合性分析
本项目建设与龙岭产业开发区调区扩区规划符合性分析详见下表：
表 1-2 本项目龙岭产业开发区调区扩区规划符合性分析一览表

序号

类型

要求

本项目

符合性

1

用地性质

衡龙新区规划总用地面积410.3hm2，其中工业用地面积272.89hm2，衡龙新区主要规划为工业用地，其中工业用地中以二类工业用地为主：片区内规划少量居住用地，现状已建成安置区：安置区北侧为宁韶高速，设有绿化带：安置区南侧为新材料产业组团，已进行了工业开发；安置区西侧为银城大道，银城大道西侧尚未进行开发；安置区东侧尚未进行开发建设。

本项目用地类型为规划工业用地，符合用地规划。

符合

2

产业

定位

主要发展新材料和装备制造产业，新材料以金属材料、靶材为重点。鼓励发展C398 电子原件及电子专用材料制造；装备制造产业以动力部件为主，鼓励发展C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造、C345轴承、齿轮和传动部件制造。
本项目为制冷配件项目，属于C3857家用电力器具专用配件制造，不属于园区禁止和限制类产业，与园区的产业定位相符。

符合

3

准入清单

主要发展新材料和装备制造产业，新材料以金属材料、靶材为重点。鼓励发展C398 电子原件及电子专用材料制造；装备制造产业以动力部件为主，鼓励发展C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造、C345轴承、齿轮和传动部件制造。
本项目为电气机械和器材制造业，不采用落后生产工艺或生产设备，不属于园区准入清单中的禁止类与限制类，因此为园区允许类项目。

符合

禁止类：禁止引入“两高”项目；禁止建设采用落后生产工艺或生产设备，不合国家、省及地方相关产业政策，使用低效的环保治理措施的项目。禁止在现有及规划居住用地的周边地块上布局噪声影响大或气型污染严重的项目。

限制类：《产业结构调整指导目录》限制类项目。

2.本项目与规划环评审查意见符合性分析

根据《湖南省生态环境厅关于龙岭产业开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2025〕10号）中内容，本项目与规划环境影响评价审查意见符合性分析如下：

表 1-3  本项目与龙岭产业开发区调区扩区规划环评审查意见符合性分析一览表
序号
湘环评函〔2025〕10号要求

本项目情况

符合性
1
(一)做好功能布局，严格执行准入要求。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。经过多年产城融合发展，园区周边存在连片居住用地，在紧邻集中居住区、学校的工业地块应限制新引入噪声大、异味大、气型污染为主的工业项目，并加强对已有气型污染企业的污染控制。园区规划非工业用地上不得新增企业。产业引进应落实园区生态环境分区管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《湖南省湘江保护条例》《益阳市资江保护条例》提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。

本项目位于龙岭产业开发区新材料产业园园区范围内，属于衡龙新区，符合园区准入要求；本项目生产设备未布局于居民点边界，周边无集中居住区、学校。

符合
2
(二)落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，全部送至污水处理厂集中处理。园区引进项目要符合污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量等要求，确保尾水浓度达到污水处理厂环评及排污口批复的相关标准。区块一废水进入兰溪镇污水处理厂处理；区块二污水管网尚未建成，规划废水进入谢林港镇污水处理厂处理在污水管网接通前，区块二企业废水禁止外排；区块三、区块四废水进入城东污水处理厂处理，该污水处理厂超负荷运行，纳污范围内应加快雨污分流改造和排渍泵站扩建，修复管网混错接以及错位、破损、渗漏等缺陷问题，限制新引进耗水量大、水污染严重及涉及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1中第一类污染物外排项目，在超负荷运行问题未妥善解决之前，该区块不得增加废水污染物排放总量；区块五废水进入东部新区污水处理厂处理，限制新引进耗水量大、水污染严重及涉及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1中第一类污染物外排项目；区块六废水现状进入衡龙新区污水处理厂处理，后续规划宁韶高速以北排入衡龙新区处理厂处理，宁韶高速以南区域排入拟建的侍郎河污水处理厂处理。园区后续应落实关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面的政策要求。

项目所在厂区已建设雨污水管网，区域实行雨污分流制，本项目生产废水经调pH+絮凝沉淀+过滤净化后、生活污水经园区化粪池初步净化后进入园区污水管网入益阳市衡龙新区污水处理厂处理，废水可以达到益阳市衡龙新区污水处理厂纳管要求。
符合
3
园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，督促园区企业重点做好VOCs、恶臭治理，限期淘汰2t/h及以下生物质锅炉，鼓励采用高效、稳定、成熟的环保设施，对重点排放的生产设施予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期及重污染天气应急响应的相关减排要求。园区涉及高污染燃料禁燃区范围应严格执行《益阳市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区范围的通告》(益政通〔2022】4号)中相关要求。

本项目下料设备自带下沉式风道+布袋除尘器，焊接烟尘通过移动式烟尘净化器处理后于车间无组织排放。排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
符合
4
园区须定期组织园区内重点监管企业开展土壤、地下水污染隐患排查，发现问题及时采取措施整改。园区须建立完善的固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处置管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定安全贮存或妥善处理，对危险废物的产生、收集、处置单位，应强化日常环境监管。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理，委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同在合同中约定污染防治要求。

项目产生的一般固废及危险废物均分类收集、转运，危险废物设置危废暂存间，委托资质单位处置，建立完善的固废管理体系。

符合
5
园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，持续提升企业清洁生产水平。

项目实施后严格落实排污许可制度。
符合



	其他符合性分析
	生态环境分区管控要求的相符性
（1）生态红线

根据益阳市生态保护红线区划及赫山区“三区三线”划定成果图（附图6），本项目不在生态保护红线划定范围内，本项目与生态保护红线相符。

（2）环境质量底线

根据2024年益阳市中心城区全年环境空气质量状况数据，项目所在区域大气污染物6项基本因子中PM10、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1标准限值，PM2.5超标，占标率分别为125.7%。因此，项目所在区域为不达标区。地表水中各监测因子均满足《地表水环境质量标准》( GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

项目所在地表水环境均达标。针对大气环境质量不达标，益阳市已发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，规划期限从2020年到2025年。总体目标为益阳市环境空气质量在2025年实现达标。近期规划到2023年，PM2.5、PM10年均浓度和特护期浓度显著下降，且PM10年均浓度实现达标。中期规划到2025年，PM2.5年均浓度低于35ug/m3，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。综上所述，项目建设不影响环境质量底线。

（3）资源利用上线

项目运营期使用的主要能源为电能，由衡龙新区220kV变电站供电，项目运营期用电量约15万kWh，对区域能源影响较小。项目运营期使用的水源为自来水，由益阳市自来水厂提供，益阳市城区供水管网覆盖率达100%，项目用水量约3185t/a，不突破资源利用上线。

（4）环境准入清单 

2024年10月22日，湖南省生态环境厅发布了《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版），该园区属于龙岭产业开发区，核准范围为区块五（衡龙新区）环境管控单元编码为ZH43090320003，项目与清单中龙岭产业开发区（衡龙新区）的符合性分析见下表。

表1-4  项目与生态环境分区管控总体管控要求符合性分析

管控维度
管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束
按规划设置规划用地北侧的绿化隔离带，在其高端装备制造产业组团北侧和南侧边界增设一定距离的绿化隔离带；禁止在衡龙新区规划中部居住用地边界布局噪声影响大的企业。

本项目位于衡龙新区北部，距离规划中部居住用地较远。
符合

污染物排放管控

（2.1）废水：企业必须对废水进行分类收集、分质处理，并建设废水预处理系统，强化对特征污染物的处理效果，企业工业废水经预处理达标后排入相应污水处理厂进行处理。园区排水实施雨污分流。

（2.1.3）污水经益阳市衡龙新区污水处理厂处理达标后排入泉交河最终纳入撇洪新河再到湘江。

本项目生产污水经调pH+絮凝沉淀+过滤净化后、生活污水经化粪池处理后，经市政管网汇入益阳市衡龙新区污水处理厂。

符合

（2.2）废气：落实园区大气污染管控措施，加强对企业的监管力度，督促企业完善废气处理设施，确保达标排放。完成重点工业企业清洁生产技术改造、工业企业堆场扬尘及其它无组织排放治理改造。 

（2.2.1）产生恶臭的企业应建设恶臭气体收集、处理设施和相应的应急处置设施，减少无组织废气排放。产生挥发性有机物的企业，应配套建设集气及有机废气的处理设施，保证挥发性有机物达标排放。

本项目焊接废气通过焊接烟尘净化器处理后排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
（2.3）固体废弃物： 

固体废弃物：采用全流程管控措施，建立园区固废规范化管理体系、资源化进程，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对各类工业企业产生的固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染，对危险废物产生企业和经营单位，加大抽查力度和频次，强化日常环境监管。

项目产生的一般固废用废料桶收集后回收处理，危险废物与一般固体废弃物和可回收废物应分类投入和存放,严禁混放混存，并选择有资质的单位进行运输与处置。
（2.4）园区内涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。

本项目不涉及锅炉。
环境风险防控

（3.1）园区应建立健全各区块环境风险防控体系，严格落实《益阳龙岭产业开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。建立健全环境应急演练制度，每年至少组织一次应急预案演练。

（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、

利用、处置危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

（3.3）建设用地土壤风险防控：重点行业及排放重点污染物的建设项目，需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。土壤环境重点监管企业每年要按照相关规定和监测规范，依法对其用地进行土壤环境监测。

（3.4）农用地土壤风险防控：禁止向农用地排放、倾倒未无害化处理达标的固体废物、工业废水，严防灌溉用水污染土壤，从源头切断污染物进入农用地。

项目验收前将编制环境风险应急预案并备案，企业不属于土壤环境重点监管企业，用地性质为工业用地。
符合

资源开发效率要求

（4.1）能源：大力调整能源消费结构，加快提高天然气、可再生能源应用比例；强化节能评估和审查制度，推行合同能源管理。

2025年单位GDP能耗指标0.265标煤/万元。“十四五”时期能源消费增量控制在5.48万标煤（当量值），单位GDP能耗较2020年下降12%。

（4.2）水资源：开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估到2025年，赫山区用水总量7.374 亿立方米，万元工业增加值用水量11.52立方米/万元，万元工业增加值用水量比2020年下降8.87％。

（4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理；工业用地固定资产投资强度达260万元/亩，工业用地地均税收13万元/亩。

本项目位于龙岭产业开发区（衡龙新区），本项目用水为市政供水，项目能耗为电，接园区电网，在能耗控制范围内。

符合

综上所述，本项目符合生态环境分区管控总体管控要求。
产业政策符合性  
   该项目国民经济行业类别为C3857家用电力器具专用配件制造 ，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类和淘汰类项目。本项目已获得赫山区发展和改革局的备案证明。

选址符合性
本项目位于赫山区，租赁湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇银城大道东侧、幸福路南侧1幢第二层进行生产活动，本项目用地性质属于规划工业用地，符合用地规划要求。
根据现场勘察，本项目所在厂区周边均为工业用地，距离周边最近东侧居民散户距离约为154m。项目所在车间四侧均为龙岭产业开发区园区内企业，周边企业均未涉及食品加工、医药生产，主要污染物为焊接烟尘颗粒物，与本项目营运期的废气具有一定的相容性，且本项目营运期产生的废气可得到有效处置进行达标排放，不会对周边环境产生较大影响。故本项目选址合适。
4.与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》和《益阳市“十四五”生态环境保护规划》的符合性

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》和《益阳市“十四五”生态环境保护规划》的符合性具体详见表1-5、1-6所示：

表1-5 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性分析
序号

清单要求

项目情况

是否符合

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划 
以及港口总体规划的码头项目。对不符合港 
口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程 
(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设 
施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管 
部门不得审批或核准。码头工程建设项目需 
要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省 
港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使 
用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线 
使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符 
合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035 
年)》的过长江通道项目。
本项目不属于码 
头建设项目和过 
长江通道项目。
符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： 

高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； 

光伏发电、风力发电、火力发电建设 项目；

社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； (四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； (五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； 

(六)对自然保护区主要保护对象产生重 大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； 

(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

本项目位于湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇银城大道区域， 不涉及自然保护区核 心区、缓冲区的岸线和河段范围。
符合

3

机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道：无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围理 等公益性基础设施，不涉及野生动物迁徒洄游通道。
符合

4

禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出

本项目位于湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇银城大道区域，不涉及风景名胜区。
符合

5
饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、育禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除：不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用合磷洗涤用品

本项目不涉及饮用水水源保护区。

符合

6
饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头

本项目位于益阳 

市赫山区衡龙桥镇银城大道区域，不涉及饮用水水源二级保护区。

符合

7
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造画造地等投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区岸线和河段。

符合

8
禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干 
流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。 
在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎 
（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动 
物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的 
除外。
本项目不涉及生 

产性捕捞。

符合

9
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外 的项目，禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

本项目位于湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇银城大道区域， 不涉及长江流域河湖 岸线

符合

10
禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于化工项目，不涉及冶炼渣库和磷石膏库。不在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内。

符合

11
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

12
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。

本项目不属于石化、现代煤化工等产业

符合

13
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、 扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于产能过利行业项目和高耗能高排放项目。

符合

表1-6 项目与《益阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
序号

清单要求

项目情况

是否符合

三、加强源头治理，助推绿色发展 
（一）推进产业结构调整，淘汰压减落后产 
能。推进产业转型升级。加快构筑绿色制造 
体系，重点推进十大新兴优势产业链建设， 
以中心城区为核心极，以沅江市、南县、大 
通湖区、桃江县和安化县山区为扩展，优化 
工业发展空间布局，形成中心城区带动发展， 
湖区、山区快速发展多极发展格局。中心城 
区重点发展装备制造、汽车零部件、电子信 
息、新材料、新能源、医药产业，湖区重点 
发展船舶、食品加工、纺织产业，山区重点 
发展竹木加工、建材、黑茶、矿产、能源等 
产业。 
坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理 
排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建 
项目，严格落实污染物排放区域削减要求， 
对不符合规定的项目坚决停批、停建。严格 
执行质量、环保、能耗、安全等法规标准， 
全市范围内严禁煤炭、水泥、电解铝、平板 
玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必 
须实施等量或减量置换。
本项目位于龙岭产业新材料产业区园区范围内，项目属于金属制品业；对照《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于“两高”项目。
三、加强源头治理，助推绿色发展 
（五）强化环境准入与管控。全面实行排污 
许可制度。推动构建以排污许可制为核心的 
固定污染源监管制度体系，实现固定污染源 
排污许可全覆盖，推动工业固体废物、土壤 
环境要素全覆盖，积极探索碳排放纳入排污 
许可管理内容和实施路径。全面推进排污许 
可证执法检查纳入企业执法日常化，落实排 
污许可“一证式”管理。持续做好排污许可 
证换证或登记延续动态更新。
本项目在取得环评批复后将严格执行排污许可制度办理相关排污许可手续。
5.项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）符合性分析

2024年9月25日湖南省人民政府办公厅发布了《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发[2023]34号），本项目与其符合性分析如下：

表1-7 与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析

序号

内容

本项目情况

符合性

1

二、

推动产业结构优化升级

（一）加强“两高”项目管理。新改扩建项目严格落实国家和省级产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上达到国内清洁生产先进水平、采用清洁运输方式，主要产品能效达到标杆水平。涉及产能置换、能耗替代、煤耗替代和污染物总量控制的项目，被置换产能及其配套设施关停，能耗、煤耗、新增污染物总量削减替代措施落实后，新建项目方可投产。

本项目不属于“两高”项目，不涉及产能置换、能耗替代、煤耗替代、新增污染物总量削减替代。
符合

2

（二）加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，制定实施利用能耗、环保、质量、安全、技术等标准推动落后产能退出年度工作方案，加大重点行业落后产能淘汰力度，推动大规模设备更新，开展小型生物质锅炉清理整合。

本项目不属于重点行业落后产能项目，不涉及锅炉。
符合

3

（三）全面开展传统产业和园区改造提升。以石油化工、建材、矿业等传统产业为重点，推动工艺绿色升级、清洁生产改造。2024年年底前中小微型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。开展重点涉气产业集群和作坊式产业小集群排查整治，按照“四个一批”实施分类治理。到2025年，制造业企业入园率达到85%以上。

本项目建成后将积极开展清洁生产审核，项目位于龙岭产业开发区。项目产生的污染物较小，主要污染物为工艺废气颗粒物，不属于重点涉气企业。
符合

4

（四）推动低VOCs含量原辅材料和产品源头替代。严格执行VOCs含量限值标准，严格控制生产和使用高VOCs含量原辅材料建设项目。以工业涂装、包装印刷、家具制造和电子行业等为重点，指导企业制定低（无）VOCs含量原辅材料替代计划，大力推动“应替尽替”。

本项目不使用胶黏剂等含VOCs物料，不产生VOCs废气。
符合

5

三、推进能源绿色低碳转型

（五）大力发展清洁低碳能源。加快推进“宁电入湘”和“气化湖南”工程，高水平建设“一枢纽五领先”新型电力系统，积极开拓天然气工业消费和居民商服用户市场，推进浅层地热能建筑规模化应用。到2025年，非化石能源消费占比达到25%，电能占终端能源消费比重达到24%

项目使用的能源为电能。
符合

6

（六）科学合理控制煤炭消费总量。全省原则上不再新增自备燃煤机组，推进自备燃煤机组实施清洁能源替代。

项目不使用煤炭。
符合

7

（七）推进燃煤锅炉关停整合和散煤替代。

项目不涉及锅炉。
符合

8

（八）实施工业炉窑清洁能源替代。以使用高污染燃料的工业炉窑为重点，大力推进电能、天然气替代

项目不涉及炉窑。
符合

9

六、

推动

重点

英语

和行

业多

污染

物减排

（十六）深化VOCs全流程综合治理。全面开展VOCs收集治理设施排查整治，加快淘汰不合规定、低效失效、无法稳定达标的治理设施。

本项目不涉及VOCs废气。
符合

10

（十七）推进重点行业污染深度治理。新改扩建钢铁冶炼、石化化工、电解铝、水泥、陶瓷、平板玻璃项目须达到环保绩效A级水平。2025 年年底前全面完成4家钢铁企业、65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉、重点城市30条水泥熟料线以及湖南煤化新能源超低排放改造。全面开展锅炉窑简易低效污染治理设施排查和分类处置，确保工业企业全面稳定达标排放，大力推进砖瓦、陶瓷、玻璃、有色等行业深度治理。开展燃气锅炉低氮燃烧改造，新建燃气锅炉全部采用低氮燃烧器。严格工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，加强烟气和含VOCs废气旁路管理。

本项目不属于重点行业。
符合

6.项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》符合性分析

2023年8月23日湖南省人民政府办公厅发布了《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》（湘政办发[2023]34号），本项目与其符合性分析如下：

表1-8 与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》符合性分析

序号

内容

本项目情况

符合性

1

(二)工业和信息化领域

1.优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。到2025 年，按照相关政策和环保标准整合关停环境绩效水平低的砖瓦企业。

本项目不属于淘汰落后及“两高”项目，本项目龙岭产业开发区衡龙新区，不属于重点涉气企业，不属于砖瓦企业。
符合

2

2.推动产业绿色低碳发展。健全节能标准体系，深入开展重点行业强制性清洁生产审核。大力推行绿色制造，推进绿色工厂、绿色园区建设。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗降低14%，重点行业主要污染物排放强度降低10%；建成50家省级及以上绿色园区、500家绿色工厂，各市州重点行业企业全面完成一轮清洁生产审核、全省自愿性清洁生产审核通过企业1500家以上。

本项目主要使用电能，为清洁能源。
符合

3

3.加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。

本项目不使用含VOCs原辅材料。
符合

4

(四)工业治理领域

1.推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。到2025年，全面完成钢铁和重点城市水泥企业超低排放改造。

本项目不属于钢铁、水泥等高排放重点行业。
符合

5

2.开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。推动各市州分别新建1-3个涉VOCs“绿岛”项目。

本项目不属于涉VOCs重点行业。
符合

6

3.加强工业源重污染天气应对。完善应急减排清单，确保涉气企业全覆盖。将应急减排措施纳入排污许可证管理。严厉打击在线监控运维及手工监测报告弄虚作假、治理设施不正常运行和重污染应急减排措施未落实等违法行为。积极提升应急减排重点行业企业环境绩效水平。

本项目建成后将按要求编制重污染天气应对方案，采取应急减排措施。
符合




建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

湖南泰诺福伦科技有限公司是一家从事智能家庭消费设备制造、音响设备销售、电子元器件与机电组件设备制造、电子专用设备制造、制冷、空调设备制造等业务的公司，租用湖南祺景科技有限公司益阳市赫山区衡龙桥镇银城大道东侧、幸福路南侧1幢第二层。项目总投资1200万元，资金来源为企业自筹，采用紫铜管、润滑油、磷铜焊料等原材料，进行下料、折弯加工、平口、缩口、扩口、拔孔、弯管等工艺，水泵只需要进行组装，制冷配件年产量为1200吨，水泵30万件。
主要建设内容

项目租赁湖南祺景科技有限公司已建厂房，总建筑面积2790m2，其中生产车间2600m2、办公室190m2。具体工程内容详见下表。
表2-1  项目工程一览表

类别

项目名称

工程内容及规模

主体工程

生产车间

益阳市赫山区衡龙桥镇银城大道东侧、幸福路南侧1幢第二层，生产车间2600m2，用于生产制冷配件制品，可划分为成品库、包装清洗区、铜管库下料区、弯管区、打点区、焊接区、一体机区、水泵成品区、水泵生产区、水泵辅料区、污水间和危废间。
辅助工程

办公生活区

办公室190m2，项目不设食堂。

储运工程

原辅材料储存区

原辅料由供应商运输至厂区内，暂存于原辅材料储存区。

公用工程

供水

厂区用水由市政供水提供。

供电

厂区用电由当地供电网统一供给。
排水

采用雨污分流制，生产废水调pH+絮凝沉淀+过滤净化后、生活污水经园区化粪池处理后由厂区污水排放口进入市政污水管网。雨水排入雨水管网。
环保工程

废气

项目产生的废气主要为下料、打毛刺、焊接产生的颗粒物，下料设备自带下沉式风道+布袋除尘器，焊接烟尘通过移动式烟尘净化器处理后于车间无组织排放。
废水

生产废水经调pH+絮凝沉淀+过滤净化后于生产废水排放口（DW001）排放、生活污水经园区化粪池处理后由生活污水排放口（DW002）进入市政污水管网，进入益阳市衡龙新区污水处理厂。
噪声

选用低噪声设备、隔音、消声、减震、距离衰减等措施。
固废

项目产生的一般固废用废料桶收集后回收处理；危废暂存间面积为6.25m2，危险废物暂存于危废暂存间，后交由有危废处置资质的单位安全处置；生活垃圾暂存于垃圾桶，再由环卫部门统一清运处置。
产品方案

本项目为制冷配件项目，年产量为1200吨，水泵的年产量30万件。

表2-2 产品方案
序号

产品
产能

备注

1

制冷配件
1200吨/年
-
2

水泵

30万件/年
-

主要生产设备

根据建设单位提供的资料，项目建成后，其生产设备如下。

表2-3 主要生产及辅助设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

型号

备注

半自动下料机

台

1

ZGQ-II-1600

料架长度1900

盘管自动下料机

台

1

KL-2+2

12.7/15.88/19.05

手工打毛刺机

台
1

手动型

通用

半自动管端机

台
1

GD-V-60

60机

自动翻边机

台

1

CKJ-I-50-D

伺服40机

封口机

台

1

GD-II-20

22以上封口

半自动弯管机

台

2

SKW-19-R2-600

19机

半自动弯管机

台

1

SKW-60-R1

60机

高频焊机
台

1

　

双工位  冷干机加大
空压机
台

1

V37-8 VSD

37
烟尘处理设备
台
1
　
　
超声波清洗机
台
1
KID
　
烘箱
台
1
　
　
钻床
台
1
Z4125
　
打点机
台
2
DDJ-II
　
半自动弯管机
台
1
SKW-38-R1
60机
下管弯一体机
台
9
YTJ-13-R2
　
电动叉车
台
1
3吨
　
电动压力车
台
2
1.5吨
　
电动堆高车
台
1
1.5吨
　
液压车
台
3
2.5吨
　
储气罐
个
1
台
储气罐，1m3
包装台
台
4
个
2.4*1.2M
数控盘管开料机
台
1
6.35*1+9.52*1+7*2
2+2
数控盘管开料机
台
1
12.7*1+15.88*2
2+2
半自动下料机
台
1
通用
　
管端机
台
3
12.7
伺服20机（1+4+1）
封口机
台
1
19.05
22以上封口
下料管端一体机
台
1
4.76*1.0~1.3
自动翻边机
台
3
15.88
伺服40机
手动拔孔机
台
1
　
　
全自动上下料弯管机
台
3
　
　
半自动弯管机
台
4
　
　
下料管端封口弯管一体机
台
1
12.7*0.8
19机
污水处理设备
台
1
10t/d
主要原辅材料及燃料

项目原辅料如下。 

表2-4 项目主要原辅材料一览表

序号
名称
单位
年用量
最大存储量
存储位置
对应产品
1
紫铜管
吨
1200
50
 二楼车间原材料库

制冷配件
2
磷铜焊料
（或银焊料）
吨
1
0.1
 二楼车间原材料库

3
清洗剂（碱性）
吨
2.5
1.0

一楼厂区北侧存放库

4

钝化剂
吨
1
0.1
一楼厂区北侧的存放库

5

氧气

吨

5.2
1.0
供应商每天送货
6

丙烷
吨

23.4

5
供应商每天送货
7

氮气

吨

1.56
1.0
供应商每天送货
8

水泵电机

万件

30
\
二楼车间原材料库
水泵
9

钣金件
万件

108
\
二楼车间原材料库
10
螺钉
件
2880000

\

二楼车间原材料库
11
润滑油
t
1
0.2
一楼外侧仓库
设备维护保养
12
液压油
t
3
1.0
一楼外侧仓库
主要原辅材料理化性质说明：

清洗剂（碱性）：碱性清洗剂主要由无机碱、表面活性剂、助洗剂、缓蚀剂、螯合剂等复配而成，常见成分包括氢氧化钠、碳酸钠、硅酸钠、磷酸钠及非离子/阴离子表面活性剂等；常温下多为液态或粉状，水溶液呈强碱性，具有良好的去污、乳化、分散、脱脂能力，化学性质稳定，能有效去除油脂、油污、炭黑、无机盐等污垢，对铝、锌、铜等有色金属有一定腐蚀性，对钢铁材料相对安全，易溶于水、泡沫适中、清洗效率高，广泛用于金属加工、机械、五金、餐饮、工业设备等领域的除油脱脂清洗。
钝化剂：浅色液体，不燃，溶于水。主要成分杂环唑、表面活性剂、水。常温下稳定，具有良好的化学稳定性、成膜性、附着力和耐腐蚀性，能在金属表面快速形成一层致密、连续的钝化保护膜，本身无毒或低毒、不易燃、操作简便，主要用于不锈钢、铝、锌、镁等金属表面处理，通过抑制氧化、隔绝腐蚀介质达到防锈、防变色、提高耐蚀性的目的，广泛应用于五金、机械、化工、厨具、医疗器械等行业的金属防腐与表面防护。
丙烷：丙烷是一种无色、无臭的可燃性气体，分子式 C3H8，常温常压下为气态，加压易液化，属于烷烃类化合物。相对分子质量约44.10，密度比空气大，熔点约-187.7℃，沸点约-42.1℃，闪点极低，爆炸极限较宽，易燃易爆；化学性质稳定，难溶于水，易溶于有机溶剂，在空气中完全燃烧生成二氧化碳和水并放出大量热，主要用作燃料、化工原料及制冷剂等。

氧气：氧气（O2）是一种无色、无臭、无味的气体，常温常压下为气态，密度比空气略大，微溶于水；在标准状况下，熔点约−218.4℃，沸点约−183℃，液态氧为淡蓝色液体，固态氧为淡蓝色雪花状固体；化学性质比较活泼，具有助燃性和强氧化性，能与金属、非金属、有机物等多种物质发生氧化反应，支持燃烧和呼吸作用，是维持生命活动、燃烧反应及多数氧化过程必需的气体，广泛用于医疗急救、金属切割焊接、污水处理、航空航天及工业生产等领域。

氮气：氮气（N₂）为无色、无臭、无味的惰性气体，常温常压下稳定、难溶于水，密度略小于空气，标准状况下熔点约−210.0 ℃、沸点约−195.8 ℃，液态与固态均为无色；化学性质极稳定，通常不燃烧、不助燃、难与其他物质反应，高温或特殊条件下可与部分金属、氢气、氧气等发生反应，主要用作保护气、制冷剂、吹扫气，也是合成氨、氮肥等化工产品的重要原料，广泛应用于食品保鲜、电子、冶金、医药及实验室等领域。

润滑油：润滑油主要由基础油（矿物油、合成油或动植物油，占比 85%～99%）和添加剂（抗氧、抗磨、防锈、清净分散、降凝、抗泡等，占比 1%～15%）组成，具有适宜的粘度与良好的粘温性能、氧化安定性、抗磨性、抗乳化性、抗泡性、防锈防腐性及合适的闪点与倾点等理化特性，主要用于各类机械的摩擦副之间，起到润滑减磨、冷却降温、密封防漏、清洗清洁、防锈防腐、缓冲减震等作用，广泛应用于汽车、工程机械、机床、船舶、航空、电力设备等领域，保障设备稳定运行并延长使用寿命。

液压油：液压油是由矿物油和少量添加剂（抗磨剂、抗氧化剂等）组成的，具有适宜的粘度及良好的粘温特性，能在不同温度下保持稳定的润滑与传压能力；抗氧化性好，可延缓油品老化、延长使用寿命；具备抗磨、抗乳化、抗泡沫性能，能减少元件磨损、快速油水分离并抑制气泡产生；同时拥有合适的闪点与倾点，高温不易燃、低温流动性好，还具有良好的防锈防腐与密封相容性，可保护金属部件且不损伤密封件。液压油是液压系统中用于传递能量的工作介质，同时起到润滑、冷却、密封、防锈和缓冲减震的作用，广泛应用于工程机械、机床、车辆、冶金设备等领域。
劳动定员及工作制度

项目设职工30人，年工作260天，每天一班8h制，员工均不在厂内食宿。
车间平面布局

项目租赁湖南祺景科技有限公司位于益阳市赫山区衡龙桥镇银城大道东侧、幸福路南侧1幢第二层，车间内设置铜管库、成品区、包装区、清洗区、下料区、弯管区、打点区、高频焊区、水泵辅料区，一个空压机、危废暂存间、污水站均设置在厂房外，位于生产区厂外北侧。项目平面布置详见附图4。
公用工程
给水

本项目用水由当地自来水管网供水，主要用水为产品清洗用水，职工生活用水。

本项目生产用水来自产品清洗用水：产品用清洗剂清洗后，要用水冲洗干净。根据建设单位提供的资料，采用清洗池进行清洗，清洗用水量预计为11.11m3/d，2888.6m3/a。
项目劳动定员为30人，年工作260天，员工生活用水量参照《用水定额第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）表4中机关单位用水定额，用水量以38m3/（人·a）计，则用水量为1.14m3/d、296.4m3/a。
（2）排水

本项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管道外排至雨水管网；生产污水排放系数按0.9计算，生产用水量为11.11t/d，该生产废水排放量为10t/d，通过调pH+絮凝沉淀+过滤处理后纳管排放（DW001）；生活污水排放系数按0.8计算，生活用水量为1.14t/d，则生活废水排放量为0.912t/d，通过园区化粪池进行处理后排入园区污水管网（DW002）；园区污水管网内污水统一排入益阳市衡龙新区污水处理厂处理。

项目水平衡图见图2-1。

[image: image2.jpg]> 1R#E0.228

114 — 0912
SEEAK EXER
IRELLL
1nin
100, mxERm

10.912
—> M ERRRIS KR





图2-1 项目水平衡图

	工艺流程和产排污环节
	1.工艺流程

项目工艺流程为：

制冷配件：下料→去毛刺→扩缩口→拔孔→折弯→焊接→清洗→烘干→质量检验→包装→成品。
水泵：只进行组装。

工艺流程简述：

下料：将原材料(紫铜管)放入盘管自动下料机中，根据工件所需尺寸进行剪切下料。此过程主要产生切割下料废气（颗粒物）。
去毛刺：采用手工打毛刺机对切割管口不规则部分进行去毛刺，此过程主要产生打磨废气（颗粒物）。
扩缩口：将剪切好的紫铜管放入管端机进行管材内径的扩缩。

拔孔：对折弯后的管材进行打孔翻边处理。

折弯：管材内径进行定型处理后利用弯管机进行弯管处理。

焊接：根据客户要求，采用高频焊接、火焰焊接按照图纸进行焊接，此过程主要产生焊接烟尘（颗粒物）。

清洗：使用超声波清洗机进行清洗除油、去屑，设置超声波清洗池（采用多槽连线机逆流漂洗的方式，设一个清洗槽和6个漂洗槽）、清洗槽中加清洗剂，夏季高温季节需要钝化处理，此过程产生清洗废水。

烘干：经清洗处理后配件进行烘干处理。

质量检验：对成品进行检验，此过程贯穿每个工段，主要检测尺寸厚度、管口质量、外观质量等是否符合要求，是否有无划伤、碰伤、裂纹等，不合格的返回。
包装：烘干后的配件进行包装出厂，根据图纸合格产品进行包装，装包装袋贴标签，此过程产生废包装材料。

工艺流程及产污节点图见图2-2~2-3：

[image: image3.jpg]G, S. N G. S\ N N N
2T » ]
P T =ER R0 - w
N W, N G. S\ N N
N » 5 P
TRk BT [« B ] B =8

;

B — HISEHARR

=

CES; W OEK s BE; N EE



图2-2 制冷配件工艺流程及产污节点图[image: image4.jpg]KREBHL. et TS ——| B —— kSRR




图2-3 水泵工艺流程及产污节点图
表2-5  项目产污环节一览表

类别
污染源
主要污染物
废气

下料废气
下料

颗粒物

打磨废气
打毛刺

颗粒物
焊接废气

焊接

颗粒物

废水
生产废水
清洗废水
pH、COD、NH3-N、SS、LAS、石油类
生活污水

卫生间、洗手池等

COD、BOD5、SS、NH3-N

固废

生活垃圾

办公休息

食品包装袋、纸巾等

一般工业固废

机加工、焊接、包装
废边角料/废金属粉尘、焊渣、废包装材料
危险废物

设备润滑、检修、废水处理等
废机油、废机油桶、含油的抹布/手套、清洗剂瓶等


	 原有环境问题
	本项目属于新建项目，项目租赁湖南祺景科技有限公司已建空置厂房进行生产，原租赁单位为机加工企业，已搬迁。没有与项目有关的原有环境污染问题。


区域境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）区域环境空气质量达标判定

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年版），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。“6.2.1.3”评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

本项目环境空气环境质量现状引用益阳市监测站2024年益阳市中心城区全年环境空气质量状况数据。引用监测项目包括 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测年均值。益阳市中心城区空气污染物浓度状况结果统计表详见表3-1。

表3-1  2024年益阳市环境空气质量状况  单位:μg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

（ug/m³）

标准值/

（ug/m³）

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

6

60

10.0
达标

NO2
年平均质量浓度

16
40

40.0
达标

PM10
年平均质量浓度

64
70

91.4
达标

PM2.5
年平均质量浓度

44
35

125.7
超标

CO

24小时平均第95百分位数浓度

1200

4

30

达标

O3
8小时平均第90百分位数浓度

144
160

90.0
达标

由上表可知，2024年益阳市大气环境质量主要指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10、CO日平均第95百分位数浓度、臭氧8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准限值，PM2.5年平均质量浓度超标，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018），判定项目所在区域为不达标区。

益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025)》，规划范围为益阳市行政区域，总面积12144平方公里。包括市辖3县(桃江、安化、南县）、1市（沅江)、3区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业开发区。规划基准年为2017年，规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量PM2.5年均浓度低于35ug/m3，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。规划期间，环境空气质量优良率稳步上升。

根据益阳市政府信息公开服务平台益阳日报发布，截至2025年11月30日，市中心城区环境空气质量综合指数3.26，PM2.5平均浓度34.99微克/立方米，优良天数比例89.2%，三项核心指标改善幅度均稳居全省首位，其中环境空气质量综合指数创下近十年来最佳纪录。2021—2025年益阳市大气环境质量呈“V型反转、持续改善”趋势，2022年为污染峰值，之后逐年好转，2025年PM2.5、优良率、重污染天数均达到历史最好水平，实现空气质量稳定达标。

（2）特征因子监测

本项目特征污染因子为TSP，引用《龙岭产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中TSP衡龙新区环境质量现状监测数据，监测时间为2024年7月18日至7月24日，监测点位为八一社区居委会，TSP引用，位于衡龙新区内、本项目东北侧480米，引用的监测数据为近三年、项目周边5千米范围内，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中数据引用要求，引用数据可行。
监测结果见下表。

表3-2  特征因子检测结果一览表
采样点位
采样日期

监测项目

结果（mg/m³）

参考限值（mg/m³）

是否达标
八一社区居委会
2024年7月18日至7月24日

TSP
0.077~0.088

0.3
达标
由上表监测结果可知，本项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准限值。
2、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

本项目区域地表水为泉交河，为详细了解泉交河的地表水质量现状，本次环评引用了《龙岭产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中于2024年7月22日至24日对泉交河地表水环境现状监测数据。引用数据满足与本项目距离近的近3年的监测数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中数据引用要求，引用数据可行。

    （1）监测点设置：

W1（报告书中为W9）益阳市衡龙新区污水处理厂排污口上游500m；

W2 （报告书中为W10）益阳市衡龙新区污水处理厂排污口下游1000m；

（2）监测因子：水温、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、锌、铜、铁、砷、铅、汞、镉、铬、六价铬、镍、锰、氟化物、氰化物、硫化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚；

（3）监测时间及频率：水质连续监测3天，一天1次。

地表水环境监测及统计分析结果见表3-3。
表3-3  地表水环境质量现状监测结果 
断面

检测项目
单位
采样时间及检测结果
标准限值
达标判定
2024.7.22
2024.7.23
2024.7.24
污水处理

厂排 污口 上游

500m

pH
无量纲
6.8
7
7
6~9
达标
水温
℃

16
18
18
/

/

COD
mg/L
19
18
16
≤20
达标
溶解氧

mg/L
6.5
6.7
6.5
≥5
达标

BOD5
mg/L
3.9
3.7
3.2
≤4
达标
氨氮

mg/L
0.315
0.307
0.323
≤1.0
达标
总磷

mg/L
0.05
0.06
0.07
≤0.2
达标
总氮

mg/L
0.62
0.65
0.62
≤1.0
达标
六价铬

mg/L
未检出

未检出
未检出
≤0.05
达标

阴离子表面活性剂
mg/L
未检出
未检出
未检出
≤0.2

达标

挥发酚

mg/L
未检出
未检出
未检出
≤0.005
达标

氟化物

mg/L
0.217
0.236
0.23
≤1.0

达标

氰化物

mg/L
未检出

未检出
未检出
≤0.2

达标

硫化物

mg/L
未检出
未检出
未检出
≤0.2

达标

石油类

mg/L
未检出
未检出

未检出

≤0.05
达标
硫酸盐

mg/L
13.6
15.2
14.5
≤250
达标
氯化物

mg/L
12.2

13.3
12.8

≤250
达标
铜
mg/L
0.00187

0.0051
0.00166

≤1.0
达标
锌
mg/L
0.00405

0.00927
0.00421

≤1.0
达标
砷
mg/L
0.00247

0.00279
0.00267

≤0.05
达标
铅
mg/L
0.00015

0.00023
0.0002

≤0.05
达标
镉
mg/L
未检出

未检出
未检出

≤0.005
达标
铁
mg/L
0.00475

0.00514
0.00324

≤0.3
达标
锰
mg/L
未检出

未检出
未检出

≤0.1
达标
镍
mg/L
0.00043

0.00095
0.00037

≤0.02
达标
汞
mg/L
未检出

未检出
未检出

≤0.0001
达标
铬
mg/L
未检出

未检出
未检出

/

达标
污水处理

厂排 污口 下游

1000m
pH
无量纲
7.2
7
7
6~9
达标
水温

℃
18
16
16
/

/

COD
mg/L
17
15
17
≤20
达标
溶解氧
mg/L
6.7
6.5
6.5
≥5
达标
BOD5
mg/L
3.4
3

3.4
≤4
达标
氨氮
mg/L
0.273
0.263
0.286
≤1.0
达标
总磷
mg/L
0.06
0.07
0.08
≤0.2
达标
总氮
mg/L
0.65
0.69

0.66
≤1.0
达标
六价铬
mg/L
未检出
未检出
未检出
≤0.05
达标
阴离子表面活性剂

mg/L
未检出
未检出

未检出
≤0.2
达标

挥发酚

mg/L
未检出
未检出

未检出
≤0.005
达标

氟化物

mg/L
0.248
0.276

0.266
≤1.0
达标

氰化物

mg/L
未检出

未检出

未检出
≤0.2
达标

硫化物

mg/L
未检出
未检出

未检出
≤0.2
达标

石油类

mg/L
未检出
未检出

未检出
≤0.05

达标

硫酸盐

mg/L
14.5
16.2

15.1
≤250
达标

氯化物

mg/L
12.8
14.4

13.7
≤250
达标

铜

mg/L
0.00077
0.00112

0.00096
≤1.0
达标

锌

mg/L
未检出
未检出

0.00257
≤1.0
达标

砷

mg/L
0.00194
0.00192

0.00231
≤0.05

达标

铅

mg/L
0.00021
0.0001

0.00016
≤0.05

达标

镉

mg/L
0.00151
0.00222

0.00458
≤0.005
达标

铁

mg/L
未检出
未检出

未检出
≤0.3
达标

锰

mg/L
0.00073
未检出

0.0024
≤0.1
达标

镍

mg/L
0.00075
0.00083

0.00099
≤0.02
达标

汞
mg/L
未检出
未检出

未检出
≤0.0001
达标
铬
mg/L
未检出
未检出
未检出
/
达标
由上表可知，泉交河监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目周边50米范围内无声环境保护目标，因此不再进行声环境质量现状监测。

4、地下水及土壤环境质量现状

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查”。本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状监测。

5、生态环境质量现状

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目租赁益阳市湖南祺景科技有限公司现有标准化厂房，不新增用地，因此，不开展生态现状调查。



	环境

保护

目标
	1、环境保护目标

根据现场勘查，本项目位于湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇银城大道东侧、幸福路南侧1幢第二层，周围500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边50米范围内不存在居民。本项目周边的环境环保目标见下表，具体分布情况见附图3。

表3-4 环境空气保护目标一览表
项目

名称

经纬度坐标

保护

对象

规模

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

距厂界最近距离/m

E

N

大气环境

八一社区

112.509074499
28.345005306
居民区

200户，约600人

人群

GB3095-2012二类区

N
255
新光
112.505517889
28.343272599
居民区

8户，约32人

人群
GB3095-2012二类区

W

372
下新光

112.508205463
28.341459426
居民区

40户，约120人

人群
GB3095-2012二类区

WS
154
地表水环境

泉交河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类

N

3.8km

地下

水环

境

厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水，无地下水环境敏感目标

生态环境

本项目周边无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目不设置排气筒，废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表3-5 大气污染物排放标准 
污染因子
浓度限值
监控点
执行标准
颗粒物
1.0
厂界外浓度最高点
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
2、废水

本项目生产废水通过调pH+絮凝沉淀+过滤池过滤，生活废水通过园区化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及益阳市衡龙新区污水处理厂进水水质要求后经园区污水管网汇入益阳市衡龙新区污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入泉交河进入撇洪新河最终汇入湘江。

表3-6 污水排放标准 单位：除pH外均为mg/L
执行标准
污染因子
pH
COD
BOD5
SS
氨氮
石油类
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
6~9
500
300
400
-
30
益阳市衡龙新区污水处理厂进水水质要求
6~9
500
250
330
40
-
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

6~9
50
10
10
5

1
3、噪声

项目评价区域内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见下表。

表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类

65
55
4、固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物的临时堆放场执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

	总量

控制

指标
	按照国家和湖南省生态环境保护厅的要求，湖南省实行主要污染物总量控制的指标有6项，其中气态污染物3项：VOCs（指导性指标）、SO2、NOx，水污染物3项：COD、NH3-N、TP（指导性指标，常德、益阳、岳阳）。

根据《国务院办公厅关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发〔2014〕38号）、《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）、湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易 实施细则等文件，目前湖南省内工业类排污单位对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施总量控制。

水污染物：本项目生产生活污水纳入污水处理厂，无需申请总量控制指标。生产废水主要污染因子为pH、COD、石油类、LAS，经调pH+絮凝沉淀+过滤净化后排放，根据后文表4-1计算结果及表4-4，建议总量：COD：0.13t/a、氨氮：0.013t/a。
大气污染物：本次项目营运期产生的废气主要为颗粒物，无需申请总量控制指标。




主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租赁湖南祺景科技有限公司现有标准化厂房（部分）进行生产，根据现场勘查，厂房地面已硬化、主体工程完善，建设阶段主要对厂房进行简单的装修和隔断及设备、环保设施的安装、调试，因此本项目施工期较短，对周围环境影响较小，施工期对周围环境产生的轻微影响将随着本项目施工期的结束而消失，本次环评不对施工期进行详细分析与评价。

	运营期环境影响和保护措施
	水环境影响分析及保护措施

（1）废水污染源强分析

由前文分析可知，项目废水主要为清洗废水及员工生活污水。废水产生量为2600t/a，本项目清洗剂为碱性，钝化剂为中性，用量较少，类比同类型项目，废水pH（无量纲）为9，COD浓度为150mg/L，NH3-N浓度为50mg/L，SS浓度为260mg/L，LAS浓度为40mg/L，石油类30mg/L，经调节pH+混凝沉淀+过滤，废水的处理效率参照化学混凝法的处理效率50%计，通过处理后污染物排放浓度为pH（无量纲）：7，COD：75mg/L，NH3-N：25mg/L，LAS：20mg/L、SS：130mg/L、石油类：15mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及益阳市衡龙新区污水处理厂进水水质要求。

生活污水产生量为296.4t/a，主要污染因子为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS等，通过化粪池进行处理后排入园区污水管网汇入益阳市衡龙新区污水处理厂处理，主要污染物及其浓度为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：200mgL，经化粪池处理后，污染物排放浓度为COD：255mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：22mg/L、SS：140mg/L，可满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准及益阳市衡龙新区污水处理厂进水水质要求。经益阳市衡龙新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标后排入泉交河。

表4-1  项目污水产排污情况一览表

类型
项目
单位
COD
BOD5
NH3-N
SS
石油类
LAS
清洗废水
废水量
t/a
2600
产生浓度
mg/L
150
/
50
260
30
40 
产生量
t/a
0.39
/
0.13
0.676
0.078
0.104
治理措施
/
调pH+絮凝沉淀+过滤
厂区排放浓度
mg/L
75
/
25
130
15
20
排放量
t/a
0.195
/
0.065
0.338
0.039
0.052
治理措施
/
衡龙污水处理厂
浓度
mg/L
50
/
5
10
1
0.5
排放量
t/a
0.13
/
0.013
0.026
0.0026
0.0013
生活污水
废水量
t/a
237.12
产生浓度
mg/L
350
200
30
200
/
/
产生量
t/a
0.083 
0.047 
0.007 
0.047 
/
/
治理措施
/
园区化粪池
浓度
mg/L
255
150
30
200
/
/
排放量
t/a
0.060 
0.036 
0.007 
0.047 
/
/
治理措施
/
衡龙污水处理厂处理
浓度
mg/L
50
10
5
10
/
/
排放量
t/a
0.012 
0.002 
0.001 
0.002 
/
/
合计
厂区排口排放量
t/a
0.255 
0.036 
0.072 
0.073 
0.039
0.052
经污水处理厂排放
t/a
0.142 
0.002 
0.014 
0.028
0.0026
0.0013
（2）入益阳市衡龙新区污水处理厂可行性分析
本项目清洗废水经调pH+絮凝沉淀+过滤，生活污水经园区化粪池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4中三级标准后，通过园区污水管网排入益阳市衡龙新区污水处理厂进行深度处理。益阳市衡龙新区污水处理厂占地面积7.32公顷，总投资约为2228.35万元，设计规模为日处理污水3万吨，其中一期（2015-2020 年）1万吨，二期（2020年以后）2万吨，共3万吨。收集污水主要为镇区规划建设范围内产生的生活污水与工业废水，一期工程已于2015年4月22日取得益阳市环境保护局批复(益环审（表）[2015] 13号)，2018年9 月进行了变更，并取得了益阳市环境保护局《关于同意<益阳市衡龙新区污水处理厂工程变更环境影响说明>的函》（益环评函[2018]5号）。

益阳市衡龙新区污水处理厂污水处理工艺如下图：

[image: image5.png]A

> e > WSS > ik > MBR
D s L) Tt
CNiit B 2Kt T + R





图4-1 衡龙新区污水处理厂工艺流程图

本项目位于湖南省益阳龙岭产业开发区衡龙新区，在益阳市衡龙新区污水处理厂收水服务范围之内，故从管网衔接上来说是可行的。

本项目清洗废水经调pH+絮凝沉淀+过滤处理，生活污水经园区化粪池处理，出水水质能满足《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4中三级标准及益阳市衡龙新区污水处理厂进水水质要求，因此从水质上说，本项目生产生活废水接入衡龙新区污水处理厂进行处理是可行的。

根据调查，益阳市衡龙新区污水处理厂现状处理量约为0.4万m3/d，设计规模为日处理污水1万m3/d，本项目废水产生量为9.9m3/d，阳市衡龙新区污水处理厂设计处理能力10000m3/d，每天处理能力约4000m3/d，剩余处理能力约6000m3/d，占益阳市衡龙新区污水处理厂剩余处理能力的比例为0.016%，所占比例较小，本项目污水排入益阳市衡龙新区污水处理厂处理不会对污水处理厂造成冲击，不会影响污水处理厂的正常运行。

综上，本项目清洗废水经调pH+絮凝沉淀+过滤处理，生活污水经园区化粪池处理后排入园区污水管网汇入益阳市衡龙新区污水处理厂从接管可行性、水质、水量等方面分析均可行，项目污水经益阳市衡龙新区污水处理厂深度处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）及其修改单中一级A标准后排入泉交河，对泉交河水环境影响较小。

（3）废水排放口信息
项目废水类别、污染物及治理设施信息见下表：

表4-2  废水类别、主要污染物及污染防治设施信息表
废水类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染物治理设施编号
污染物治理设施名称
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
生产废水、生活废水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、石油类
衡龙新区污水处理厂
间接排放
TW001
调pH+絮凝沉淀+过滤、园区化粪池
DW001、DW002
☑是

□否
√ 企业总排口

□雨水排口

□清净下水排口

□车间或车间处理设施排放口
表4-3 排放口基本情况

排放口编号

排放口名称

类型

地理坐标

排放规律
受纳污水处理厂信息
名称
污染物种类

标准浓度限值

DW001

生产废水排放口
一般排放口
E112.509632
N28.342123
间歇性排放
益阳市衡龙新区污水处理厂

pH

6~9

COD
50mg/L
BOD5
10mg/L
SS
10mg/L
石油类
1mg/L
DW002
生活污水排放口
一般排放口
E112.509127
N28.342729
间歇性排放
NH3-N
5mg/L

LAS

20mg/L
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。本项目废水污染物排放信息表见表4-4。

表4-4  废水污染物排放信息表
序号
排放口编号
污染物种类
排放浓度（mg/L）
日排放量（kg/d）
年排放量（t/a）
1
DW001
COD
50
0.500 
0.13
2
SS
10
0.100 
0.026
3
NH3-N
5
0.050 
0.013
4
石油类
1
0.010 
0.003 
5
LAS
20
0.005 
0.001 
6
DW002
COD
50
0.046 
0.012 
7
BOD5
10
0.009 
0.002 
8
SS
10
0.009 
0.002 
9
NH3-N
5
0.005 
0.001
全厂排放口合计（经益阳市衡龙新区污水处理厂排放）
COD
0.142
BOD5
0.002 
NH3-N
0.014
SS
0.028 
石油类
0.003 
LAS
0.001 
（4）水污染物监测计划

根据本项目的行业类别以及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目排污许可为登记管理。本项目清洗废水经调pH+絮凝沉淀+过滤处理，生活污水经园区化粪池处理后经园区污水管网排入益阳市衡龙新区污水处理厂深度处理，对照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）要求制定相应的监测计划。废水监测计划见下表。

表4-5 废水自行监测计划表
监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

生产废水排放口

DW001

pH、COD、SS、氨氮、LAS、石油类
1次/年

《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4中三级标准及益阳市衡龙新区污水处理厂进水水质要求
2、大气环境影响分析及保护措施

（1）源强分析

本项目运营过程中产生的大气污染物主要为下料、焊接、打毛刺工序产生的颗粒物。

①下料
项目下料过程中产生的大气污染物主要为颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的机械行业系数手册，氧气切割颗粒物产污系数为1.5kg/t原料，等离子切割颗粒物产污系数为1.1kg/t原料，锯齿机、砂轮切割机颗粒物产污系数为5.3kg/t原料，本项目为激光切割下料，参考氧气切割产污系数1.5kg/t原料。

下料原料为紫铜管1200t/a，则下料产生的颗粒物为1.8t/a。下料设备采用沉式风道+布袋除尘器，收集处理效率约为70%，收集后的颗粒物作为一般固废处置，未被收集的颗粒物无组织排放，排放量为0.54t/a。按每年工作260天，每天工作8小时计算，项目切割废气产排情况表如表4-6所示。

表4-6 项目切割废气产排情况表

项目
污染物类型
产生量（t/a）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
切割废气
颗粒物
1.8
0.54
0.26
②焊接
项目焊接过程中产生的大气污染物主要为颗粒物。本项目焊接原料为磷铜焊料，项目采用移动式焊接烟尘净化器对焊接废气进行处理。移动式净化器的收集效率约为70%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的机械行业系数手册，焊接工段中原料为磷铜焊料的颗粒物产污系数为20.17kg/t焊材；焊接烟尘净化器的处理效率为95%。

项目使用焊材1t/a，则焊接产生的颗粒物为20.17kg/a，通过焊接烟尘净化器收集处理，焊接烟尘净化器收集处理的颗粒物为13.4kg/a，则焊接排放的颗粒物6.75kg/a。项目焊接废气产排情况表如表4-7所示。
表4-7 项目焊接废气产排情况表

项目
污染物类型
产生量（t/a）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
焊接废气
颗粒物
20.17×10-3
6.75×10-3
3.25×10-4
③打毛刺
项目打磨过程中产生的大气污染物主要为颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的机械行业系数手册，打磨工艺颗粒物产污系数为2.19kg/t原料。

本项目产金属产品1200t/a，仅对焊接接口处、毛刺处等局部进行手工打毛刺，计打磨原料占产品约10%，即120t/a，则打磨产生的颗粒物为0.26t/a，打磨产生的颗粒物经自然沉降（自然沉降效率按70%计）后无组织排放，项目打磨废气产排情况表如表4-8所示。
表4-8 项目打磨废气产排情况表

项目
污染物类型
产生量（t/a）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
打磨废气
颗粒物
0.26
0.08
0.038
（2）污染物排放量核算

本项目不设置排气筒，项目大气污染物无组织排放量核算见表4-9。

表4-9 大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污

环节

污染物

主要污染防治措施

年排放量/（t/a）

污染物排放标准

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1

下料

颗粒物

下沉式风道+布袋除尘器
0.54
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
1.0（周界外浓度最高点）
2

焊接
颗粒物

焊接烟尘净化器
6.75×10-3
3

打毛刺
颗粒物

自然沉降

0.08
共计
颗粒物

/
0.63
（3）非正常工况分析

本项目的非正常工况主要是切割机器的烟尘收集器非正常工作及焊接时废气治理设施焊接烟尘净化器出现故障，造成焊接废气颗粒物未经处理直接排放，其情况见下表。

表4-10 项目非正常工况分析一览表

非正常污染源
非正常排放原因

污染物
非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间 /h
年发生频次

/次
非正常排放量（kg）
应对措施
切割+焊接
废气治理设施故障
颗粒物
0.87
1h/次
1次/年
0.87
及时停机，维修后确保废气设施正常运行再恢复生产
为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力。

（4）废气治理措施可行性分析

①措施可行性分析

本项目废气主要产生于下料切割、焊接及打磨工艺，主要污染物均为颗粒物。切割机器出厂自带下沉式风道+布袋除尘器，收集效率约为70%，根据工程分析，能满足排放要求。

焊接主要污染物为颗粒物，采用焊接烟尘净化器进行处理。焊接烟尘净化器处理焊接废气技术成熟、合规性强、性价比高，是当前工业焊接废气治理的主流且可行方案。焊接烟尘净化器采用HEPA高效滤网（过滤精度达0.3μm以上），对焊接烟尘的去除率可达95%以上，能有效捕捉焊条药皮、金属飞溅产生的细微粉尘，解决“烟大呛人”的核心问题。滤网等耗材可定期更换（一般1-3个月更换一次），废耗材经专业处置后不会产生二次污染，符合“末端治理+绿色处置”的环保理念。
对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》本项目废气治理措施可行性分析如下表4-11所示。

表4-11 废气可行性分析一览表

序号
污染物
技术规范与行业手册

本项目情况

结论

1
下料
单筒（多筒并联）旋风/板式/管式/直排/喷淋塔/冲击水浴/多管旋风/袋式除尘

下沉式风道+布袋除尘器

可行
2
焊接颗粒物
多管旋风/板式/管式/喷淋塔/冲击水浴/其他（移动式烟尘净化器）/单筒（多筒并联）旋风/袋式除尘
焊接烟尘净化器
可行

3
打磨颗粒物

单筒（多筒并联）旋风/板式/管式/直排/喷淋塔/冲击水浴/多管旋风/袋式除尘

自然沉降
可行

（5）废气影响分析结论

根据上述分析可知，本项目切割产生的颗粒物经烟尘收集器收集，焊接产生的颗粒物通过焊接烟尘净化器进行处理，打磨产生的颗粒物经自然沉降，治理措施符合《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》要求，排放速率及排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，项目废气经处理后对周围环境影响较小。

（6）监测要求

根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）内容，本项目排污申报为登记管理。常规监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关内容，监测内容见下表。

表4-12 废气自行监测要求一览表

监测点位
污染物名称
监测设施
监测采样方法及个数
监测频次
执行标准
厂界
颗粒物
手工
非连续采样，至少三个
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值
3、声环境影响分析及保护措施

（1）噪声源强分析

本项目噪声源主要为半自动下料机、弯管机、超声波清洗机、钻床等产生的设备噪声，各源强噪声声级值为65-90dB（A），企业通过采用低噪声设备，加强设备维护、合理布局，通过减振、消声、隔声，降低项目噪声对环境的影响，降噪效果在20dB（A）左右。本项目生产设备产生的噪声源强及降噪措施详见下表。


	表4-13项目主要噪声源强调查清单（厂房内）
序 号
建 筑 物 名 称
声源名称
数量  （台）
（声压级/  距声源距  离）/（dB  （A）/m）
声源控制措施
空间相对位置（m）
叠加噪声级

/dB（A）
距室内 边界距离

（ m）
室内边界
声级/dB
（A）
运行时段
建筑物 插入损 失/dB  （A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB
（A）
建筑物
外距离
/m
1

生 产 车 间
盘管自动下料机
1
85/1
选用低噪音设

备；加强设备

维护和检修保

养；合理布局；

加设减振基础、厂房隔声、距离衰减等

-2
-25
1.2

86.0
4.0
75.0
8:00-12:00  14:00-18:00
20
55.0
1

2

半自动管端机
1
85/1
1
-39
1.2

85.0
8.0
70.0
20
50.0
1

3

半自动弯管机
8
85/1
-14
-2
1.2

92.0
2.0

83.0
20
63.0
1
4

超声波清洗机
1
90/1

5
-70.6
1.2

90.0
2.0
82.0
20

62.0
1

5

钻床
1
90/1

23
43
1.2

101.8
20
75.8
20

55.8
1
6

打点机
2
90/1

21
31
1.2

99.5
20
73.5
20

53.5
1
7
下料管端封口弯管一体机
1
80/1

20
13
1.2

80.0
2.0
71.0
20

51.0
1



表4-14项目主要噪声源强调查清单（厂房外）
	序号
	声源名称
	空间相对位置（m）
	声功率级
	声源控制措施
	运行

	
	
	X
	Y
	Z
	dB(A)
	
	时段

	1
	空压机
	12
	13
	1.5
	80
	选用低噪声设备，合理布局
	8:00-12:00  14:00-18:00

	2
	污水机
	14
	10
	1.5
	90
	选用低噪声设备，合理布局
	8:00-12:00  14:00-18:00


	运营期环境影响和保护措施
	（2）噪声污染防治措施

①选择低噪声设备：选用满足国际标准的低噪声、低振动设备；除选择比较好的设备外一般还需要采取消声器、基础减振等措施进行综合降噪。

②建筑物隔声：通过建筑物封闭隔声和房屋内壁铺设吸声材料吸声降噪，可降低噪声厂界值，减轻影响。

③对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声。

④根据厂区整体布置对噪声设备进行合理布局，集中控制。

对高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减振及绿化等综合措施，使噪声值降低15-25dB，项目夜间不生产。

（3）噪声环境影响分析

1、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次环境噪声影响预测模式如下：

室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 

LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)──距声源r米处的A声级；

LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级；

Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； 

Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

 Aexc──附加衰减量。

①几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0)

②遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应。

③空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

[image: image6.jpg]



式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，dB

 r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m； 

α—每1000m空气吸收系数。

④附加衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

[image: image7.jpg]Ly=L, +|Olg(4g. +i]
o R




式中：Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级； 

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数； R＝Sa/ (1-a），S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image8.jpg]L, (T)=10lg )jlu““r*ﬁ]




式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； 

N ——室内声源总数。

③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image9.jpg]L, (1) =L,,(T)~(TL, +6)




式中： Lp2i (T ) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i (T )——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级；

Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

2 、预测步骤

（1）以本项目厂区中部为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

（2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li：

（3）将各声源对某预测点的 A 声级按下式叠加，得到该预测点的声级值Leqg：

[image: image10.jpg]L= 101g[%2:,10”"~)




（4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。

[image: image11.jpg]=101g(10"" +10"")





3、预测结果

由于本项目在龙岭产业开发区新材料产业园厂区内，项目四周与厂区内其他车间相邻，项目50m范围内不存在声环境敏感点，通过对建设项目噪声源强及噪声的防治措施和衰减特性分析，本项目对各厂界昼间的影响结果见下表。

表4-15  设备厂界噪声预测结果（单位：dB（A））

预测点
噪声源
噪声源距离（m）
总体贡献值dB（A）
标准值
是否超标
东厂界

生产车间

2.0

37.5

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB

12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））
否

西厂界
2.0

40.4

否

南厂界
2.0

38.2

否

北厂界
2.0

38.5

否

根据预测，项目噪声设备经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，噪声排放对周围环境影响较小。

（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJI819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）相关技术规范要求，项目噪声监测要求如下：

表4-16 监测要求一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

厂界噪声

厂界东侧外1m处
等效连续A声级

1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

厂界南侧外1m处
厂界西侧外1m处
厂界北侧外1m处
4、固体废物

（1）污染源分析

本项目营运期产生的固体废物主要为：废边角料/废金属粉尘、焊渣、废包装材料、废机油、废机油桶、含矿物油废抹布及手套、员工生活垃圾。

①废边角料/废金属粉尘

项目下料切割、打毛刺等过程中会产生废金属边角料或金属碎屑，同时切割、焊接都会产生废金属粉尘。根据建设单位提供的资料，废边角料及废金属粉尘产生量约为原料用量的2%，本项目需使用原料1200t/a，则废边角料及废金属粉尘产生量为24t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），固废代码为900-002-S17，废边角料及废金属粉尘收集后外售物资回收单位。

②焊渣

焊接时产生的焊渣，本项目需使用原料1t/a，基本上很少产生焊渣，产生量约为0.01t/a，属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），固废代码为900-002-S17，焊渣收集后交由物资回收单位处理。

③废包装材料

原料拆包及成品打包有废包装材料产生，产生量约为30t/a，属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），固废代码为900-005-S17，可统一收集后外售进行综合利用。

④废机油

本项目运营期机械设备运行维护产生废油，产生量约为0.1t/a。主要为废油，属于危险废物（类别为HW08，代码900-214-08）。交由有危废处置资质的单位处理。
⑤废机油桶

本项目运营期机械设备运行维护产生废油桶，产生量约为0.5t/a。主要为沾染废油的油桶，属于危险废物（类别为HW08，代码900-249-08）。交由有危废处置资质的单位处理。

⑥含矿物油废抹布及手套

本项目运营期机械设备运行维护产生含油抹布、手套产生量约为0.1t/a。主要含矿物油类，属于危险废物（类别为HW49，代码900-041-49），不得刻意混入生活垃圾，应交由有危废处置资质的单位处理。
⑦废水处理污泥

本项目污泥产生量约0.2t/a，含少量矿物油，属于危险废物（类别为HW49，代码772-006-49），不得刻意混入生活垃圾，应定期清理，交由有危废处置资质的单位处理。
⑧废清洗剂/钝化剂瓶
项目使用清洗剂、钝化剂会产生废清洗剂/钝化剂瓶，属于危险废物（类别为HW49，代码900-041-49），，应交由有危废处置资质的单位处理。
⑨生活垃圾

项目职工30人，生活垃圾的产生量按0.5kg(人/d)计，则员工生活垃圾的产生量为15kg/d，3.9t/a，生活垃圾经厂内垃圾桶收集后再由环卫部门统一清运处理。

（2）固废属性判定

危险废物属性判定：根据《国家危险废物名录》(2025年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。
表4-17 固废产生情况一览表

序号

名称

产生环节

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境风险特性

1

生活垃圾

办公休息

一般固废（900-999-99）

/

固态

/

2

废边角料/废金属粉尘

切割、折弯、打磨拉丝

一般固废（900-002-S17）

/

固态

/

3
焊渣
焊接
一般固废（900-002-S17）

/
固态
/
4
废包装材料

拆包装、打包

一般固废（900-005-S17）

/

固态

/

5
废机油

检修和设备维护

危废

HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08）

废油

固态

T、I

6
废机油桶

检修和设备维护

危废

HW08

废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）

沾染废油的包装物

固态

T、I

7
含矿物油废抹布及手套

检修和设备维护

危废

HW49其他废物代码（900-041-49）

沾染废油的劳保用品

固态

T/In

8
废水处理污泥
废水处理
危废

HW49其他废物代码（772-006-49）

处理含油废水污泥
固态
T/In
9
废清洗剂/钝化剂瓶
清洗
危废

HW49其他废物代码（900-041-49）
沾染清洗剂/钝化剂的包装
固态
T/In
备注：T表征是毒性，C表征是腐蚀性，I表征是易燃性，In表征是感染性。

表4-18 项目固废产生量级处置/利用一览表

序号

名称

产生量

贮存方式

处置方式及去向

利用或处置量

环境管理要求

1

生活垃圾

3.9t/a

垃圾桶

环卫部门统一清运处置

3.9t/a

分类收集，定期清运

2

废边角料/废金属粉尘

24t/a

一般固废暂存间

外售物资回收单位
24t/a

按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

(GB18599-2020)要求设置一般固废暂存间

3
焊渣
0.01
一般固废暂存间

外售物资回收单位
0.01t/a
4
废包装材料

30t/a

一般固废暂存间

外售物资回收单位
30t/a

5
含矿物油废抹布及手套

0.1t/a

暂存于危废间

有资质的的公司进行集中处置

0.1t/a

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危废暂存间
6
废机油

0.1t/a

0.1t/a

7
废机油桶

0.5t/a

0.5t/a

8
废水处理污泥
0.2t/a

0.2t/a

9
废清洗剂/钝化剂瓶

0.5t/a
0.5t/a

（3）环境管理要求

由上表可知，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响，固废管理过程可能造成的环境影响如下：
固体废物的分类收集、贮存，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放对环境的影响。
本项目危险废物中含有毒物质，若与一般工业固体废物或生活垃圾混放，会对其造成污染；若误将危险固废当作一般工业固体废物或生活垃圾进行处理，会对大气环境、水环境阻及土壤造成污染；此外，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放会加大发生火灾事故的风险，从而造成对大气环境、水环境以及及土壤的污染。
堆放、贮存场所的环境影响
本项目危险废物呈液态，其中含有有毒物质。若是堆放、贮存场所未按照要求严格做到防火、防雨、防扬散、防渗漏或堆场内的危险固废未得到及时清运，可能会造成泄露、火灾等环境事故，从而造成对大气环境、水环境、土壤的污染。
综合利用、处理、处置的环境影响
本项目危险废物委托有资质单位处置。建设单位应该在项目营运前尽快与危险废物处理资质单位取得联系，并签订相应的危废处置协议。各种危险废物若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、土壤和水环境造成二次污染。
危废暂存间设置要求 
项目内危险废物由危废暂存间收集，再委托有相关资质的单位处置。危废暂存间建筑面积约为6.25m2。危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： 
①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足防雨、防渗、防漏和防晒要求； 
②贮存区内禁止混放不相容危险废物；

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施； 
④贮存区符合消防要求； 
⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性；
⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 
综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，对环境影响较小，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。 
5、地下水环境、土壤环境

本项目为C3857家用电力器具专用配件制造，项目选址位于工业园区内，项目厂区均硬化防渗处理，无地下水与土壤污染途径，本项目无需开展地下水与土壤评价。但因本项目在生产运营过程中涉及危险废物的暂存与转运，因此环评要求建设单位根据危险废物管理的要求对危废暂存间做好重点防渗措施，设置防泄漏托盘和防泄漏应急池，废水沉淀池做好防渗漏措施，杜绝因危废的少量泄漏导致的土壤或地下水的污染。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6、环境风险

（1）危险物质情况

1）风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录B，本项目清洗剂属于重点关注的危险物质，项目主要危险物质理化性质详见下表。

临界值判定：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。

表4-19  风险物质最大储存量与临界量比值

物质名称

最大存在总量qn
临界量Qn
qi/Qi
清洗剂

1.0t

10t

0.1

氧气

1.0t

200t

0.005

丙烷

5t

50t

0.1

矿物油
1.2t
2500t
0.0048
危险废物
0.9t
50t
0.018
合计

0.2278
由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为q/Q=0.2278，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险为简单分析。

2）环境风险识别

本项目风险主要为①清洗剂、危废发生泄露，进入雨水系统；②废气处理设施故障导致废气非正常排放，影响周围大气环境及厂区周边人员健康；③在不慎引发火灾后，将引发次生环境风险。

①清洗剂、钝化剂、危废发生泄露

清洗剂、钝化剂、危废泄漏造成环境污染事故的原因，一般有以下几个方面：

容器损坏而造成环境污染事故，风险物质在储存和运输过程中所使用的容器因质量低劣或使用期过长而损坏造成泄漏事故。

意外情况或其它一些不可抗拒的原因（如火灾）而造成泄漏污染事故。风险物质泄露可能会通过雨水管网进入地表水环境，影响地表水水质。

②火灾及次生灾害

火灾发生对环境的影响主要表现在燃烧废气、未完全燃烧的挥发性有机物、消防废水对环境的影响。

发生火灾对环境的污染影响主要来自原辅材料及成品燃烧释放的大量的有害气体，本项目使用的包装物，燃烧分解产物为甲醛、不饱和烃、有机酸、有机氯化物、一氧化碳等。建设单位应编制并落实好应急预案，加强管理，在事故发生后及时对下风向敏感目标进行环境监测，根据监测结果采取相应的措施降低对敏感点的影响。厂区应完善事故废水收集系统，保证各单元发生事故时，消防废水能迅速、安全地进入项目的污水管网，进行必要的处理，有效降低消防废水外流对周边环境的影响。

     ③废气处理设施故障
本项目使用的焊接烟尘进化处理器如果发生损害，可能对空气产生不利影响。主要防范措施为定期检查和维护,如清洗滤芯、更换损坏的零件、保证设备的稳定性等。

（2）环境风险分析

通过对本工程项目物质危险性分析、生产设施和贮运系统的风险识别，确定本项目的风险类型主要为火灾、爆炸，风险物质泄漏和环保设施故障风险。有火灾或爆炸事故的风险。根据同类企业火灾事故调查结果，火灾主要是由设备故障、明火引起的，其中最主要的原因是管理出现问题。若建设单位在运营过程中严格遵守车间的规章制度，加强管理，是可以避免绝大部分火灾事故的发生的。

1）废水影响

发生泄漏、火灾、爆炸事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。若本项目发生火灾、爆炸事故时消防废水或化学品泄漏直接排入周边水体，将会对周边水体水环境质量产生不利影响，造成水环境污染事件。本厂区主要影响途径为泄露物质及事故污水进入雨水管网从而污染地表水体。

（3）环境风险防范措施

1）贮存过程中的安全防范措施

清洗剂、危废等在贮存期间若发生泄漏，会对环境造成影响。因此，本项目采用以下防范措施：

①严格按照规划设计布置物料储存区，储存物料底下设托盘。

②原辅材料区地面硬化防渗处理，仓库有防风、防雨设施，仓库设置有相应的防泄漏沟。

③贮存的化学品设置明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存量；库房的消防设施、用电设施、防雷防静电设施都符合国家规定的安全要求。

④出入库都检查验收登记，贮存期间定期养护，控制贮存场所的温度；装卸、搬运时轻装轻卸；在装卸油漆等原材料前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物等污染的，必须清洗后方可使用。

⑤贮存必须符合《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）的有关规定。及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁不正常运转。仓库管理人员及罐区操作员，都经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理方法和防护知识，持证上岗，同时配备有个人防护用品。

⑥库房内设立应急报警装置，对各区域设置即时摄像监控装置。

2）物料泄漏的防治措施

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引起泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键，为此，企业需要做到以下几点：

装卸时防泄漏措施：在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生，本项目清洗剂、危废装卸应避免因操作失误发生倒翻、散落，贮存应设托盘，当发生泄漏时，泄漏的化学物料应及时收集，能利用的应回收利用，不能利用则委托有资质单位处置。

3）生产过程中安全防范措施

生产过程中若发生事故，不但会引起环境的破坏，而且还会给企业造成巨大的紧急损失。根据调查统计，事故的发生因素主要包括：设计缺陷、设备质量差、管理失误以及违章操作等。因此，公司采用了以下防范措施：

加强日常监管事故性泄漏常与装置设备故障相关联，项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

完善规章制度建立健全的车间规章制度，加强员工教育，提高员工对突发性事故的警觉和认识；强化风险意识，加强安全管理，减少风险事故的发生。

加强技术培训，提高职工安全意识加强对员工的培训，提高员工技能，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨的操作作风；定期进行安全环保宣传教育及事故演练，提高员工的应急事故处置能力，在任何紧急情况下都能及时、独立、正确地实施相关应急措施。

4）火灾事故应急措施

A.根据《建筑设计防火规范》设置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统，各仓库及生产车间内部及周围均设置移动性的消防设施，当火灾发现及时处于萌芽状态时，可以采用移动式灭火剂进行灭火。为及早发现火灾并在火灾初期阶段及时扑灭，建议企业设置温度监测及自动喷洒系统。

B.发生火灾时，火灾灾情轻，完全可以控制的，当事人应马上进行扑救。一旦火灾有蔓延的苗头，不能控制时，要及时切断电源，按动工艺装置区内的手动报警按钮，将信号送达控制室，再由工作人员拨打火警电话通知消防人员灭火。

C.若正常上班时间发生火灾事故，应及时报告当班主管或公司中层以上领导，并通知当班的义务消防员到达火灾现场；在节假日值班期间，则直接报告企业值班人员，并积极参加火灾扑救工作。

D.火灾出现后，接报的领导或行政值班人员要立即赶到现场指挥救灾工作，核查火灾报警是否真正落实，并组织好保安力量做好火灾现场的保护及治安秩序的维持等工作。在公安消防队到之前，组织当班的义务消防员队伍第一时间到达火灾现场，进行力所能及的扑救工作；在公安消防队到达现场后，协助公安消防队展开全面扑救以及火灾原因的调查工作。

E.火灾出现后，事故现场人员的疏散人员自行撤离到上风口处，由警戒疏散组负责清点本厂工作人员和现场救助人员人数，并应组织相关人员有秩序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据事故的影响估计指明集合地点。人员在安全地点集合后，值班人员清点人数后，向指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。

F.火灾出现后，非事故现场人员紧急疏散事故报警后，本厂应急指挥部发出撤离命令，接命令后，警戒疏散组成员组织疏散，人员接通知后，自行撤离到安全区域。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据事故的影响估计指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向当班主管报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

G.火灾出现后，周边单位、居民紧急疏散当火灾事故危及项目周边单益阳万洋众创城，由应急总指挥部下命令，通讯联络组向政府以及周边单位、居住区发送事故报警信息。事态严重紧急时，通讯联络组直接联系政府发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请救援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

H.火灾扑灭后，由专家根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人员责任的意见，报领导小组审批，对于触犯刑律的，移交司法机关追究刑事责任。

5）排污口规范化管理

排污口是本项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定本工程将废水排放口和炉排气筒作为管理的重点；

③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求》（试行）（环监[1996]470号）文件要求，进行规范化管理。

②污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在本项目废水总排口处。

③废气处理措施排气筒设置应符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。

④原料堆场地须有防渗和防灭火措施。

（3）排污口立标管理

①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及 2023 修改单的规定，设置国家统一制作的环境保护图形标志牌。

②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约 2m。

（4）排污口建档管理

①要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

6）风险防范措施

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。

①储存、管理安全防范措施

a.生产车间、原辅料仓库及危废暂存间地面防渗、防漏，设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；

b.危化品分类储存，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；

c.危废间、化学品库内围堰型托盘中胶桶储存，防止风险物质泄漏进入外环境；

d.危废间设置围堰及导流沟，防止液态危废泄漏进入外环境；

e.使用润滑油等机加设备设置符合要求的隔油托盘，防止设备废油泄漏；

f.工件转运过程设置转运托盘，防止工件转运过程中的油品跑冒滴漏；

g.危废暂存间配备吸附棉、沙土、备用空桶等，发生泄漏时，立即将收集的物料转移至备用空桶中，无法收集的油污使用沙土、吸附棉吸附处理泄漏物料，不得用水冲洗。

h.危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，危废转运过程中应委托第三方有资质的运输单位进行。

i.化学品库、危废间内设置防泄露围堰或者托盘。

j.车间大门处设置拱背式围堰，以有效防止消防废水泄露至厂外环境。

（4）分析结论

项目环保投资本项目总投资1200万元，环保投资为30万元，环保投资占项目总投资的2.5%。




环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	下料
	颗粒物
	经设备自带下沉式风道+布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	焊接
	颗粒物
	焊接烟尘净化器
	

	
	打毛刺
	颗粒物
	自然沉降
	

	地表水环境
	生产废水
	pH、COD、NH3-N、SS、LAS、石油类
	经调pH+絮凝沉淀+过滤后排入园区污水管网汇入益阳市衡龙新区污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及益阳市衡龙新区污水处理厂进水水质要求

	
	生活污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS
	经园区化粪池处理后排入污水管网汇入益阳市衡龙新区污水处理厂处理
	

	声环境
	钻机、折弯机、

焊接机、空压机、清洗机
	噪声
	选用低噪声设备，基础减震，距离衰减等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	生活垃圾
	瓜皮纸屑等
	厂内垃圾桶暂存，再由环卫部门统一清运处置
	减量化、资源化、无害化

	
	一般工业固废
	废边角料/废金属粉尘
	暂存于一般固废间，外售物资回收单位综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	
	焊渣
	
	

	
	
	废包装材料
	
	

	
	危险废物
	含矿物油废抹布及手套
	收集后暂存于危废间，定期委托有危废资质的公司处置。
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)

	
	
	废机油
	
	

	
	
	废机油桶
	
	

	
	
	废水处理污泥
	
	

	
	
	废清洗剂/钝化剂瓶
	
	

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区地面硬化，仓库、清洗区、危废暂存间按照要求采取防渗处理。

	生态保护措施
	在厂区外围设置绿化带，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用。

	环境风险防范措施
	严格按照本环评要求的火灾、爆炸风险防范措施、危险废物泄露事故防范措施。

	其他环境管理要求
	排污许可

根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（部令2019年第11号）可知，本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业38”中“家用电力器具制造385”中的“其他”属于登记管理。

竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。

（3）标识标牌

废水排放口预留监测采样口，并应设置采样平台、规范排污口及其管理、设置排污口环保图形标志牌。

（4）编制《突发环境事件应急预案》并向有关部门备案并定期更新、评审。

（5）营运期按照环境监测计划要求定期开展环境检测。




结论

	综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行。项目的建设符合生态环境分区管控中的相关要求，符合园区规划的要求。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废水、噪声等均可达标排放，固体废物也能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响较小。

因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。




