益高环评表〔2026〕3号

益阳市生态环境局

关于湖南卓舜电子科技有限公司硬质合金刀柄生产建设项目环境影响报告表的批复

湖南卓舜电子科技有限公司：

你公司关于《湖南卓舜电子科技有限公司硬质合金刀柄生产建设项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料已收悉。经审查研究，批复如下：

- 湖南卓舜电子科技有限公司拟投资3000万元，在湖南省益阳高新区东部产业园D区D1栋第一层东头建设硬质合金刀柄生产建设项目，建筑面积5728㎡，主要建设一条硬质合金刀柄生产线和一条半成品硬质合金刀头加工线、办公区、生活区等其他配套公辅设施及环保工程。项目建成后年产硬质合金刀柄6亿支，年加工半成品硬质合金刀头0.25亿支。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保

护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南卓舜电子科技有限公司硬质合金刀柄生产建设项目的选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49 号）的要求进行应急预案管理，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目生产过程产生的油雾废气通过集气罩收集后经油雾净化+活性炭吸附装置处理后通过20米高的排气筒（DA001）排放，外排非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1 其他行业最高允许排放浓度，无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织监控浓度限值要求；厂区内VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2厂区内VOCs无组织排放监控点浓度限值要求，厂界氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的无组织排放源厂界限值要求；食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准限值后高于屋顶排放。

（三）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、污污分流”的方式规范建设厂区排水系统。生产废水经自建污水处理设施（隔油+破乳絮凝沉淀）处理、生活污水经隔油+化粪池处理达到东部新区污水处理厂接管标准后通过园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理。

（四）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废边角料、废包装材料经收集后暂存一般固废暂存间，外售综合利用；不合格产品返回生产线重新加工；废切削油、废切磨削液、废磨削油收集后回用于打磨、段差工序；含切削油金属屑、含磨削油金属屑经预处理使其静置无滴漏后暂存于危废暂存间,定期外委有相关资质的单位外运处置；废包装桶、废油桶、废润滑油、含油废手套及抹布、隔油池油污、清洗沉渣、废过滤材料、废活性炭等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期外委有相关资质的单位外运处置；生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。

（五）落实地下水及土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、应急响应”的原则，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（六）落实噪声污染防治措施。优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（七）本项目污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）≤0.07t/a、氨氮（NH3-N）≤0.007t/a、总磷（TP）≤0.001t/a，挥发性有机物（VOCs）≤0.012t/a，总量指标纳入高新区总量控制。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

2026年6月9日